清流县金山萤石矿有限公司

黄东坑萤石矿

安全现状评价报告

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

二〇二三年九月二十六日

清流县金山萤石矿有限公司

黄东坑萤石矿

安全现状评价报告

法 定 代 表 人：应  宏

技 术 负 责 人：管自强

项 目 负 责 人：胡永志

评价报告完成日期：二〇二三年九月二十六日

（评价机构公章）

清流县金山萤石矿有限公司

黄东坑萤石矿

安全现状评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2023年9月26日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

清流县金山萤石矿有限公司黄东坑萤石矿

安全现状评价评价人员

|  | 姓 名 | 职业资格证书号 | 从业信息识别卡号 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 胡永志 | 0800000000206039 | 010983 |  |
| 项目组成员 | 胡永志 | 0800000000206039 | 010983 |  |
|  | 李昌魁 | 0800000000206823 | 011006 |  |
|  | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 |  |
|  | 方忠业 | 1600000000200082 | 029926 |  |
| 报告编制人 | 胡永志 | 0800000000206039 | 010983 |  |
| 报告审核人 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |

非煤矿山安全生产标准化评价报告表

| 评价单位 |  | 江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评 审 小 组 人 员 |  | 姓名 | 单位/职务/职称 | 电话 | 备注 |
|  | 组长 | 胡永志 | 评价师 |  |  |
|  | 成员 | 李昌魁 | 评价师 |  |  |
|  | 成员 | 许玉才 | 评价师 |  |  |
|  | 成员 | 黄伯扬 | 评价师 |  |  |
|  | 成员 | 方忠业 | 评价师 |  |  |
| 评价对象情况 |  |  |  |  |  |
| 系统名称 |  | 清流县金山萤石矿有限公司黄东坑萤石矿 |  |  |  |
| 申请类型 |  | 地下矿山 □露天矿山 □小型露天采石场 □尾矿库 □选矿厂 |  |  |  |
| 评价结果 |  |  |  |  |  |
| 评价等级 □一级 □二级 三级 |  |  |  |  |  |
| 评价组长签字： 评价单位负责人签字： （评价单位盖章） 2023年9月26日 |  |  |  |  |  |
| 说明: 一、本评价报告表适用于评价单位向相应安全监管部门申请非煤矿山安全生产标准化审查、公告，要求字迹清楚、工整。 二、评价报告表中“评价组长签字”和“评价单位负责人签字”栏内，必须由评价组长和评价单位负责人用钢笔或签字笔签字。 三、评价报告表中“评价小组人员”栏可根据评价小组实际人数增减。 |  |  |  |  |  |

目  录

1  前  言	1

1.1评价报告的编写背景、提起缘由及目的	1

1.2评价机构简介、评价小组构成及人员情况	2

1.3评价对象及范围	2

2  评价对象基本情况	4

2.1企业概况	4

2.2矿山基本情况	4

矿山生产系统基本情况表	16

2.3生产系统安全生产条件	19

地下矿山安全生产基本条件检查表	19

3  标准化建设情况	27

3.1评价期间	27

3.2矿山安全标准化建设工作机构设置和人员配备情况	27

3.3评价期间评价对象有关标准化工作内业资料评价修订情况	27

4  评价概述	31

4.1评价依据	31

4.2评价程序	39

4.3评价方法、抽样方法及评价过程	39

5  评价对象危险有害因素辨识	41

5.1危险有害因素识别与分析	41

5.2重大安全生产隐患辨识	55

5.3重大危险源辨识	61

6  标准化评分	62

6.1安全生产方针与目标	62

6.2安全生产法律法规与其他要求	64

6.3安全生产组织保障	66

6.4风险管理	74

6.5安全教育培训	78

6.6生产工艺系统安全管理	81

6.7设备设施安全管理	86

6.8作业现场安全管理	88

6.9职业卫生管理	93

6.10安全投入、安全科技与工伤保险	96

6.11检查	98

6.12应急管理	104

6.13事故、事件报告、调查与分析	109

6.14绩效测量与评价	113

7  评价	115

7.1元素、子元素评价	115

7.2综合评价	131

7.3评价结论	158

7.4等级推荐	160

附件一   金属非金属地下矿山安全标准化评价得分汇总表

附件二   缺项说明

附件三   任务委托书

附件四   企业法人营业执照

附件五   采矿许可证

附件六   安全生产许可证

附件七   主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证

附件八   安全管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证

附件九   五职矿长毕业证书及职称证书

附件十   特种作业人员资格证

附件十一 评价人员资格证书、技术职称证书复印件

附件十二 井上井下对照图

附件十三 采掘工程平面图及纵投影图

# 1  前  言

## 1.1评价报告的编写背景、提起缘由及目的

黄东坑萤石矿采矿权人为清流县金山萤石矿有限公司。清流县金山萤石矿有限公司于2020年11月12日取得《安全生产许可证》，证号：（闽）FM安许证字〔2020〕GY26号，有效期至2023年11月11日。

目前黄东坑萤石矿井下共布置+239m、+190m、+140m三个中段，采用竖井开拓。其中，+239m中段已回采结束，现作为回风中段；+190m中段回采作业已结束，仅在9～7号勘探线之间采场进行出矿作业（仅需要铲运机在出矿进路进行铲装作业）；+140m中段为生产中段，在+140m中段东、西两端各布置一个回采工作面，采用无底柱留矿法开采。

黄东坑萤石矿根据《国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知》《金属非金属矿山安全标准化规范导则》等标准、规范要求，于2010年建立了矿山安全生产标准化体系并投入运行；2010年12月28日，经原三明市安全生产监督管理局认定为安全生产标准化四级，2012年3月27日变更为安全生产标准化三级，有效期至2013年12月27日。后经多次认定，并于2020年9月10日经清流县应急管理局认定达到安全标准化三级（清应急〔2020〕38号）。

鉴于黄东坑萤石矿安全生产许可证即将到期，为办理延期换证，根据《关于印发福建省非煤矿山和危险化学品安全生产标准化建设提升工程三年行动实施方案的通知》（闽安监综合〔2014〕99号）等文件的要求，该矿须进行安全现状评价。受清流县金山萤石矿有限公司委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心（以下简称赣安中心）对黄东坑萤石矿生产系统、辅助设施的安全设施及安全生产标准化运行情况进行安全现状评价。

根据《金属非金属矿山安全标准化规范 导则》《金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南》要求，赣安中心成立了安全生产标准化评价小组进入矿山现场，按照《金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法》逐项逐条进行评价，同时对评价期间内安全绩效进行核实，并依据《福建省金属非金属矿山安全现状评价报告编写提纲》，最终形成本评价报告。

## 1.2评价机构简介、评价小组构成及人员情况

赣安中心成立于2002年6月，是全国第一批取得甲级资质的安全评价机构之一。安全评价业务范围为：金属、非金属矿及其他矿采选业；陆上油气管道运输业；石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业；烟花爆竹制造业；金属冶炼。

赣安中心技术实力雄厚，现有安全评价人员63人（专职45人，其中一级安全评价师11人，二级安全评价师22人），专职安全评价师中具有高级专业技术职称20人，注册安全工程师16人。中心安全评价师专业能力包括安全、通风、采矿、机械、化工工艺、化工、化工与工艺、地质、给排水、水利水电工程、储运、交通、冶金、铸造及加工、电气、仪表自动化、土木工程、建筑、动力、热能与动力等，覆盖了中心评价资质的所有范围，同时中心聘请的技术专家有60人，其中高级专业技术职称36人。赣安中心是江西省内安全评价机构中评价人员及技术专家队伍人数最多、安全评价业务范围最广、专业结构最合理的安全评价机构之一，为确保安全评价的质量打下了坚实的基础。

根据相关的文件要求，结合本项目实际，赣安中心成立了由相关专业技术人员组成的评价小组，到现场进行评价。

## 1.3评价对象及范围

评价对象：清流县金山萤石矿有限公司黄东坑萤石矿。

评价范围：矿山现有+239m、+190m、+140m三个中段生产系统、辅助系统的安全设施以及安全生产标准化运行情况作为本次评价范围。不包括地面爆破器材库等、矿石加工、销售系统及职业卫生评价等。

矿区由4个拐点坐标圈定而成，各拐点坐标如下表（2000国家大地坐标系）：

| 点号 | X |  | Y | 点号 | X |  | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2897743.417 |  | 39505379.0560 | B | 2897053.4060 |  | 39505379.0670 |
| C | 2897053.405 |  | 39504219.0450 | D | 2897483.4050 |  | 39504219.0450 |
| 开采标高 |  | +500m～0m |  | 矿区面积 |  | 0.6496km² |  |

本次评价范围的标高为+239m～+140m。

# 2  评价对象基本情况

## 2.1企业概况

黄东坑萤石矿采矿权人为清流县金山萤石矿有限公司，经济类型为有限责任公司。矿区位于清流县城正东直距约30km处，行政区划隶属清流县温郊乡桐坑村管辖。黄东坑萤石矿开采矿种：萤石矿；开采方式：地下开采，生产规模：6万t/a。

矿山现持有《采矿许可证》，证号：C3504002010056120066209，有效期自2015年8月18日至2024年3月18日；《安全生产许可证》证号：（闽）FM安许证字〔2020〕GY26号，有效期自2020年11月12日至2023年11月11日；矿山爆破器材库已经当地公安部门验收合格，并取得了《爆破作业单位许可证》，编号：3504001300057，有效期至2026年1月16日。根据《清流县应急管理局关于印发<关于加强清流县非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》的规定，清流县金山萤石矿有限公司成立了黄东坑萤石矿安全生产领导小组，组长由矿长陈金攀（地质本科学历）担任；并配备了总工（晏木旺，煤矿开采技术专科学历）、安全副矿长（张文彬，采矿工程专升本学历）、生产副矿长（李桂林，工程测量技术专科学历）及机电副矿长（张水平，机电工程专科学历）；同时，配备了专职安全生产管理人员三名（董林宝、吴国文、林晓斌）。考虑到当地矿山专业技术人员普遍稀缺，本矿山专业技术人员暂时由上述“五职矿长”兼任，在政策给予过渡期内，矿山将逐步配齐专职技术人员。

## 2.2矿山基本情况

### 2.2.1矿区基本概况

矿区有简易公路至下车村与清流～永安公路相接，到泉南高速嵩口镇出入口约20km，交通较为便利。

矿区属低山地貌，山脉走向南部以北东向为主，北部多呈北西、南北向延伸，海拔高程最高为+520m，最低+390m（为当地最低侵蚀基准面标高），相对高差130m。区内地形切割不强烈，坡度一般20°～30°。森林较茂密且植被覆盖面积较大，基岩裸露较少。

矿区属中亚热带季风湿润气候区，气候温和、雨量充沛、四季分明，年平均气温17.45℃，年平均降雨量1800.2mm，以5、6月份最多，全年无霜期225～270天。

### 2.2.2地质概况

- 2.2.2.1矿区地质

1）地层

矿区出露的地层简单，主要为第四系（Q），出露于矿区中部低洼处，其厚度一般为1～3m，主要为砖红色粘土、亚粘土等，常含少量石英、花岗岩碎石。

2）侵入岩

区内的侵入岩主要为晚侏罗世古竹超单元南山下单元（J3Ns）少斑中粒钾长花岗岩，在矿区大面积出露，为胡坊岩体的一部分。岩石呈肉红色，具少斑中粒花岗结构，块状构造；岩石由似斑晶及基质组成，似斑晶为钾长石，呈自形～半自形板柱状，常包裹有石英、细粒斜长石，粒度4×8～6×15（mm），含量约5%～10%。基质粒度2～5mm，成分为钾长石（±40%）、斜长石（±20%）、石英（±35%）及黑云母（1%～3%）等。化学成分SiO2 67.82%、TiO2 0.35%、Al2O3 14.41％、Fe2O3 3.72％、MnO 0.028％、MgO 0.52％、CaO1.57％、Na2O2.92％、K2O 5.66％、P2O5 0.018％、烧失量2.62%，总量99.636%。该岩体为萤石矿的形成提供了含矿热液及物质来源。

3）构造

矿区内构造较简单，仅见两条北东东向脆性断裂破碎带（F1和F2），均为成矿前期断裂，是矿区萤石矿主要控矿、储矿构造。各断裂带特征如下：

F1断裂：位于矿区中部，斜贯矿区，往两端延出区外，长度大于1000m，宽一般3～6m，最宽达10m。走向NE65°～75°，2线以西倾向NW，2线以东倾向扭转为SE，倾角一般为70°～75°，局部呈直立状，断裂带内见有大量浅灰白色硅化岩及大小不一的棱角状、次棱角状断层角砾岩，并见有石英晶簇、发育有不规则网状孔洞，在竖井两侧150m范围内见有较多的铁锰质岩。断裂面沿走向相对较平直，局部见不很明显的追踪现象，显示具张扭性断裂特征。断裂带两侧岩性均为少斑中粒钾长花岗岩，萤石矿体产于断裂破碎带内的硅化岩中。

F2断裂：位于矿区中部，F1断裂南东侧，长大于300m，宽约1～3m，走向为65°～75°，倾向SE，倾角70°～75°，Ⅱ号萤石矿体即赋存于该断裂带中，断裂带特征同F1断裂所述。

上述两断裂构造特征相同，表明属同期形成的产物，倾向相对较稳定，仅局部有变化，可能是追踪断裂所造成的。

- 2.2.2.2矿床水文地质条件

1）矿区水文地质条件现状

矿区属低山地貌，山脉走向南部以北东向为主，北部多呈北西、南北向延伸，最高海拔高程为+520m，最低海拔高程为+390m（为当地最低侵蚀基准面标高），相对高差130m。区内地形较复杂，坡度一般20°～30°，平均25°左右，部分达45°～60°，局部切割较强烈且地形较陡，有利于大气降水及地下水的排泄。

矿区属中亚热带季风湿润气候区，气候温和、雨量充沛、四季分明，年平均气温17.45℃，年平均降雨量1800.2mm，以5、6月份最多，全年无霜期225～270天。

2）岩石富水性

矿区内主要分布有第四系（Q）及晚侏罗世古竹超单元南山下单元（J3Ns），其分布的岩土体及富水性特征分述如下：

（1）第四系（Q）

矿区出露的地层简单，主要为第四系（Q）。出露于矿区中部低洼处，其厚度一般为1～3m，主要为砖红色粘土、亚粘土等，常含少量石英、花岗岩碎石。地下水主要赋存于沙砾、碎石层之孔隙中，泥质含量较高，连通性较差，属弱富水性、水量贫乏，对矿床充水有一定影响。

（2）晚侏罗世古竹超单元南山下单元（J3Ns）

主要为少斑中粒钾长花岗岩，为胡坊岩体的一部分。表层为残坡积土层覆盖，结构较疏松，粘性一般；下部为强风化岩，岩芯破碎，呈散体状、碎屑状或碎块状，分布不均；弱风化岩风化裂隙较发育，连通性好，分布不均。岩石的风化程度在平面上受地形控制，沿山坡至沟谷较平缓地段，风化裂隙发育深度相对变浅，地形相对较低，易于储水，形成风化裂隙潜水含水层。含水层分布与地形起伏相一致，一般地形相对较高处含水层埋藏较深，地形较低处含水层埋藏较浅，富水性弱，水量贫乏。深部新鲜基岩风化裂隙不发育，岩石较完整坚硬，一般为相对隔水层。

3）构造断裂带的富水性

F1、F2断裂：均位于矿区中部，其中F1断裂斜贯矿区，往两端延出区外，长大于1000m，宽一般3～6m，最宽达10m。走向NE65°～75°，2线以西倾向NW，2线以东倾向扭转为SE，倾角一般为70°～75°，局部呈直立状，走向65°～75°，倾向NW，倾角70°～75°；F2断裂长大于300m，宽约1～3m，走向为NE65°～75°，倾向NW，倾角70°～75°，F1、F2断裂性质均为张扭性断裂，断裂面呈舒缓波状，具擦痕，有压有张，形成热液通道。岩性为少斑碎裂中粒钾长花岗岩、破碎带、硅化岩、构造角砾岩，受构造影响，岩石局部较破碎，多发育硅化、绿泥石化、叶蜡石化等蚀变现象，局部褐铁矿化。

4）地下水类型

因风化、构造作用的影响，在地表浅部及局部地段，风化裂隙、构造裂隙较发育，地下水赋存在风化裂隙、构造裂隙中，根据地下水赋存状态性质的不同，分为风化裂隙潜水及构造裂隙承压水两种类型。

（1）风化裂隙潜水

广泛分布地表浅部，赋存在风化带的裂隙中，风化裂隙发育，裂隙面粗糙、陈旧，见褐黑色铁锰质渲染现象，且为泥质充填，风化层厚度变化大。含水层较连续，含水层厚度受地形和风化程度及水位埋深影响变化较大。在山脊分水岭区水位较深，在地形低洼处见以片状渗出的泉水出露，且季节性流量变化，在枯季干枯。富水性弱，水量贫乏。

（2）构造裂隙承压水

主要埋藏于风化带以下，局部岩石受构造作用影响；裂隙较发育，呈脉状，透镜状展布，多为“X”网络状，延伸较长，平直，大都呈闭合状，少数呈张开状。区内断裂构造较发育，为北东向断裂，为地下水的运移和储存创造条件，使一些本来不含水的岩层局部变成不均匀裂隙含水带。根据硐探揭露断裂破碎带，岩石局部较破碎，钻孔岩心局部呈碎块状，裂隙局部较发育，裂隙面见铁锰质渲染现象，含水层厚度变化大；在坑道揭露此带，断裂带两侧接触带局部地段滴水～弱淋水现象。

5）地表水体与地下水的水力联系

矿区内有北部的小溪沟，流向由北向南；西南部的小溪沟，流向大致由西南向东北；流经矿区中部，在矿山疏干排水影响范围内，浅部主要赋存着风化裂隙水潜水含水层，深部岩石完整，致密坚硬，在F1、F2断裂构造作用影响下，局部赋存构造裂隙含水层，其影响程度分析如下：

F1、F2断裂地表出露位置与溪沟部分重叠，浅部破碎带在风化作用的综合作用下，与溪沟具有一定水力联系；在断裂带两侧接触带局部地段滴水—弱淋水现象，因此地表水对矿坑充水因素有一定影响。

6）地下水的补给、径流、排泄条件

矿区内的地下水主要赋存与风化裂隙和构造裂隙中，其补给、径流、排泄条件主要受地形因素控制，并受风化、构造作用等因素影响。

大气降水是矿区地下水的主要补给来源。区内虽风化裂隙较发育，但由于地形陡峻、沟谷深切，风化带厚度较大，降雨大多形成地表径流，仅部分通过风化裂隙渗入补给地下水。由于区内雨量充沛，因而区内地下水的补给来源较丰富。风化带直接接受大气降水渗透补给，构成风化裂隙潜水含水层。由于构造作用影响，局部地段构造裂隙发育，风化裂隙水沿构造裂隙下渗补给构造裂隙水，形成构造裂隙承压含水层。

地下水径流主要受地形、裂隙及含水层埋藏深度等因素制约。浅部以垂直径流为主，深部沿裂隙从山脊往溪沟方向运动。矿区范围内的地下水径流途径短，速度快，其流向及水力坡度受地形坡度陡缓的制约，一般与地形坡向基本一致。

矿区内的地下水排泄，自然状态下，在地形低洼处，地下水以片状缓慢渗流的泉水形式排泄地表溪沟，形成地表径流，具就地补给，就地排泄的特征。

7）矿床充水因素分析

（1）大气降水

矿区内矿体位于当地侵蚀基准面以下，大气降水通过风化带裂隙补给赋存在风化裂隙含水层，通过构造裂隙下渗补给构造裂隙含水层，所以，大气降水是地下水的主要补给来源，也是矿床充水主要补给来源。

（2）地表水

矿区内有2条小溪沟，为常年流水。其中一条北部的小溪沟，流向由北向南；另一条西南部的小溪沟，流向大致由西南向东北，流过矿区。其中，北部的小溪沟，枯水期流水量2.377m³/h；西南部的小溪沟，枯水期流水量8.165m³/h。矿山对这两条小溪流经矿区主要地段均进行了治理，修建了导水硐与钢混导水渠进行引流，以减少地表水下渗；因此，仅少量地表水通过F1、F2断裂构造裂隙补给地下水，对矿坑充水有一定影响。

（3）地下水

①风化裂隙水

赋存在地表的风化裂隙中，均位于当地侵蚀基准面之上，易于自然排水，且富水性弱，对矿坑充水影响较小。

②构造裂隙水

在平面和剖面上呈条带状分布，破碎带厚度较大，岩石裂隙较发育，但裂隙宽度一般仅0.15～0.5cm，且被石英、萤石细脉充填；坑道断裂带两侧接触带局部地段弱滴水～弱淋水现象，流量＜1L/s，矿区内断层导水性及充水性一般较差，富水性弱，对矿坑涌水量有一定的影响。

（4）涌水量预算

根据矿区水文地质条件，选择降比拟法预测矿体现有坑道（标高+239m）下一开采水平（标高+190m）的矿坑涌水量。经估算，矿区井下+190m水平正常涌水量1364m³/d，最大涌水量1693m³/d。

综上所述，矿区为顶板直接进水的裂隙充水矿床，矿区水文地质条件属简单类型。

- 2.2.2.3矿床工程地质条件

1）风化特征

矿区内风化作用较强烈，岩石的风化程度主要受地形、地下水控制，地形高、地下水活动强烈，风化较深，反之则浅。根据岩石的风化程度，自上而下分为残坡积层、强风化、弱风化和新鲜基岩四带。

残坡积层分布于山坡表面，岩性主要为残坡积粘性土，以粘性土为主，含少量砂砾等，土体稳定性差，人工边坡易产生滑坡、崩塌或坑道易产生冒顶片帮现象，需采取支护等安全措施。

强风化带岩石风化强烈呈碎块状、碎屑状及散体状，岩石软弱。平硐内见有冒顶片帮现象，对采矿不利，硐采和人工边坡需采取有效的工程支护措施，坑道稳固性差。

弱风化带岩石风化裂隙较发育，岩芯较破碎，完整性差，岩石大多较坚硬。据调查平硐内局部地段发生冒顶、坍塌现象，并用支架保护，坑道该层稳固性较差。

未风化的新鲜岩石钻孔完整性较好，致密坚硬，风化裂隙不发育，坑道揭露此段，其稳固性较好。

2）岩石的物理力学性质

（1）岩石的物理性质

区内岩石比重、容重变化不大，而孔隙与吸水率主要受岩石的分布位置、风化作用、构造裂隙发育程度的影响，一般靠近地表或构造裂隙密集带，其孔隙率、吸水率较大，反之则小。

（2）岩石力学性质

地表浅部因风化作用强烈，岩石极不完整，呈土状、碎块状～短柱状，风化裂隙发育，力学性质低，工程地质性能差。

深部（风化带以下）岩石完整，呈柱状、长柱状，致密坚硬，裂隙不发育，岩石普遍硅化，力学性质高，极限饱和抗压强度128.45～133.75MPa，工程地质性能强；断裂破碎带顶（底）板岩石较不完整，呈柱状、短柱状，裂隙较发育，力学性质中等，工程地质性能强。矿体受构造作用影响，但裂隙较不发育，岩石呈短-长柱状，局部碎块状，力学性质中等，极限饱和抗压强度72.48MPa，工程地质性质较好。

3）结构面分组及其特征

矿区结构面发育主要有Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、级结构面，结合力好，岩体结构以层状结构为主，完整性好。

（1）Ⅱ级结构面

Ⅱ级结构面为F1及F2断裂，一般不易产生大规模的层间错动，但受到人为影响，仍有可能产生不良工程地质现象。

（2）Ⅲ级结构面

Ⅲ级结构面为一些脆性小断裂，延伸一般几米至几十米，规模小，分布广，但其位移小，结构紧密，结合力好，稳固性好。

（3）Ⅳ级结构面

Ⅳ级结构面为岩石裂隙、节理等，该类结构面在风化带中较为发育，呈微张开状、网格状，结构面平整，无充填物。若在Ⅳ级结构面发育密集带中，破坏岩石完整性，稳固性相对较差。

4）工程地质岩组划分及其特征

根据岩石的成因类型、结构构造特征和主要力学指标，将矿区内岩石划分为坚硬岩组、半坚硬组和松散～软岩组等三个工程地质岩组。各岩组工程地质特征分述如下：

（1）坚硬岩组（Ⅰ）

Ra≥60MPa，RQD≥75%，区内分布广，为风化带以下大部份新鲜基岩，矿体主要赋存在其中，是区内主要工程地质岩组，岩石普遍坚硬、致密，岩心呈长柱状—柱状、岩体完整，工程地质条件良好。

（2）半坚硬岩组（Ⅱ）

Ra=30～60MPa，RQD=30%～75%裂隙少于2组，主要受风化裂隙切割影响，力学性质呈各向异性，其抗压抗剪强度明显偏低，其岩石富水性弱，局部可达中等，岩心较破碎，呈短柱状、块状或角砾状，岩体中等完整，工程地质条件较好，在硐口开挖时应注意不良工程地质现象的发生。

（3）松散～软岩组（Ⅲ）

Ra＜10MPa，主要由强风化带，软弱构造碎裂岩及第四系松散层等组成，分布在矿段低处及地表浅部风化带。该岩组力学强度低，受地下水影响强，透水性较好。岩石松散较弱，岩心以角砾状、粉末状为主。岩体破碎，工程地质条件差。

综上所述，矿区岩体岩性简单，岩石以坚硬半坚硬层状、块状岩类为主，岩体的稳定性较好；断裂带风化构造裂隙较发育，矿山开采可能产生掉块、片帮等不良工程地质现象。

综上所述，矿区工程地质条件属简单类型。

- 2.2.2.4矿床地质特征

1）矿体形态、产状特征

矿区范围内共发现2个萤石矿体，矿体赋存于F1、F2断裂破碎带的硅化岩中，顶底板界线清楚，两侧围岩均为晚侏罗世古竹超单元南山下单元肉红色少斑中粒钾长花岗岩，在空间上二者有密切的关系。

（1）Ⅰ号矿体

矿体分布在矿区中部，赋存于F1断裂破碎带中，严格受断裂带控制，平面形态呈长条状，矿体形态较简单，顶、底板岩石为硅化构造岩，且界面较平直，总体形态为大脉状。矿体赋存标高为0～+448m，产状与断裂带产状基本一致。矿体走向北东65°～75°，倾向总体为NW，倾角65°～85°，在0～2线间矿体倾角近直立，2线以东深部+285m标高以下矿体倾向扭转为南东。矿体走向控制长约700m，倾向控制延深长约352m。矿体真厚度0.51～3.63m，平均1.80m，厚度变化系数为47.84%，变化小。矿体品位CaF2：30.52%～43.99%，平均品位CaF2：35.41%，品位变化系数为11.89%，变化均匀。矿体沿走向及倾向上均有不规则的膨大、缩小的现象，一般中部厚度较大，往外围厚度逐渐变小。

（2）Ⅱ号矿体

矿体赋存于F2断裂破碎带中，平面形态呈透镜状。矿体长度115m，宽一般1.05～1.93m，平均1.49m，延深70～80m。矿体产状与断裂破碎带产状一致，走向NE68°，倾向NW，倾角70°。矿体沿走向、倾向较平直，厚度变化较大，矿体内夹石比Ⅰ号矿体多，主要为硅化岩和石英细脉。矿体在+380m标高出现尖灭，并已采空。

2）矿石质量

（1）矿石矿物组成

矿石矿物主要为萤石，脉石矿物主要为石英（含蛋白石）、次为钾长石、斜长石，少量暗色矿物。

萤石：以黄绿～绿色、浅白色为主，浅紫色、紫色少数，半透明～透明，多呈半自形～他形粒状结构，结晶较粗大，粒径0.1～6mm，以0.5～5mm为主，解理发育，颗粒间相互嵌接成团块状集合体。多数为半自形晶的不同颜色萤石集合体，少数为萤石、石英结合体。

石英：为深灰色，隐晶质或半自形晶，呈犬牙状、齿状、柱粒状，聚集呈脊状、梳状、放射状、栉状巨晶和石英晶洞产出，一般粒径0.1～5.0mm。

（2）矿石化学成份

矿石的化学成分以CaF2、SiO2为主，两者含量占90%或更高，它们互为消长关系，CaF2含量高则SiO2低，CaF2含量低则SiO2高，其中Ⅰ号矿体CaF2平均品位30.52%～43.99%，平均36.33%，SiO2：59.74%～60.09%、P2O5：0.011%～0.088%、Fe2O3：1.260%～2.181%、S：0.010%～0.008%、Al2O3：3.88%～4.30%，矿石中各种有害杂质含量均较低，不影响矿石质量。

（3）矿石化学成份

①矿石的自然类型

矿石类型按矿石的主要矿物组合可划分三种矿石类型。

A、萤石型矿石：主要由萤石组成，含少量其它杂质。

B、石英～萤石型矿石：萤石含量大于石英。

C、萤石～石英型矿石：石英含量大于萤石。

矿区矿石以萤石型、石英—萤石型为主。

按矿石的构造特征可划分三种矿石类型：

A、块状矿石：由萤石矿物聚集形成块状萤石矿。

B、角砾状矿石：由萤石矿物呈团块状分布于碎裂花岗岩中，形成角砾状萤石矿。

C、条带状矿石：萤石呈条带状穿插于碎裂花岗岩中，形成条带状萤石矿。

矿区矿石类型主要为块状、条带状，角砾状矿石偶见。

②矿石的工业品级

矿区圈定矿体的边界品位为20%，工业品位为30%，Ⅰ号矿体CaF2平均品位30.52%～43.99%，平均36.33%，根据矿产工业要求参考手册（1986年），确定其矿石的工业品级为Ⅲ级。萤石矿石入选品位为37.75%，浮选后的精矿CaF2品位大于97.62%，SiO2平均含量为1.38%，达到二级品质量要求。

3）矿石结构及构造

（1）矿石结构

矿石结构主要有半自形粒状结构，半自形-他形粒状结构为次，另有少量碎裂结构等。

半自形粒状结构：肉眼可见萤石不完整的晶角晶边，粒径大者1～2cm，小者约0.2cm。

碎裂结构：萤石受后期应力的影响，颗粒中常有3～4个方向的裂纹，使萤石压碎成不规则的三角形、多边形。但没有位移，裂隙中常有石英细脉穿插。

（2）矿石构造

矿石构造以条带状、角砾状、网格状为主，次为块状及浸染状构造。

①条带状构造：多由不同颜色的萤石呈（微）细脉状平行排列组成条带状构造，萤石细脉宽0.2～70cm不等。

②角砾状构造：早期形成的萤石矿由于受构造的作用压碎形成三角形、四边形、多边形或不规则状角砾，被后期硅质胶结，形成角砾状萤石。

③块状构造：几乎全由半自形粒状的萤石组成，伴有极少量的硅质薄膜。在矿体中，常见致密块状的萤石贯入角砾状的萤石矿中，说明前者晚于后者形成。

4）矿体围岩和夹石

（1）矿体围岩

矿区内矿体围岩岩石类型简单，顶底板岩性为少斑碎裂中粒钾长花岗岩、破碎带、硅化岩、构造角砾岩。

少斑碎裂中粒钾长花岗岩：普遍具硅化、绿泥石化。

破碎带：岩石结构松散，呈土状，砂土状，成分主要为泥质和少量砂屑组成，砂屑成分较复杂，有岩屑、石英、长石等。

硅化岩：岩石呈白色或黄白色，硅化强烈，坚硬，角砾大小多为0.5～5cm，其主要成分为石英、玉髓、蛋白石等。

构造角砾岩：岩石为花岗岩经强烈动力变质作用的产物，受力挤压破碎形成角砾岩屑、晶屑及碎粉。角砾和岩屑均由动力变质的花岗岩组成，有碎裂花岗岩、压碎花岗岩、糜棱岩化花岗岩。晶屑有长石和石英，长石已高岭土化。

矿体与围岩界面清楚，多呈突变关系

（2）夹石

区内矿体矿化连续性较好，Ⅰ号矿体内未见明显夹石。矿体的厚度品位沿走向、倾向虽有变化，但基本上保持连续和较稳定。

# 矿山生产系统基本情况表

| 矿山（生产系统）名称 | 清流县金山萤石矿有限公司黄东坑萤石矿 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山详细地址 | 清流县温郊乡桐坑村 |  |  |  |  |
| 开采方式 | 地下开采 | 开采矿种 |  | 萤石矿 |  |
| 从业人数 | 35人 | 是否设置排土场 |  | 是 |  |
| 安全设施设计审查单位、批复文号 |  | 原三明市安全生产监督管理局 闽非煤设审批明字〔2017〕16号 |  |  |  |
| 安全设施竣工验收单位、批复文号 |  | 2020年10月通过竣工验收专家小组验收 |  |  |  |
| 《安全生产许可证》号及有效期 |  | （闽）FM安许证字〔2020〕GY26号 自2020年11月12日至2023年11月11日 |  |  |  |
| 《采矿许可证》号及有效期 |  | C3504002010056120066209 自2015年8月18日至2024年3月18日 |  |  |  |
| 主要生产设备 | 设备名称 |  | 规格型号 |  | 数 量 |
|  | 主通风机 |  | FBCZ№9.0/15 |  | 2 |
|  | 局部通风机 |  | FBY№3.15/2.2 |  | 2 |
|  |  |  | FBY-2.2 |  | 1 |
|  | 井上变压器 |  | S11-M-400kVA |  | 1 |
|  |  |  | S9-M-250kVA |  | 1 |
|  | 井下变压器 |  | S11-M-400kVA |  | 1 |
|  |  |  | S9-160kVA |  | 1 |
|  | 空压机 |  | MG-100A |  | 1 |
|  |  |  | LG-10.5/8G |  | 1 |
|  |  |  | LG-13/8G |  | 1 |
|  | 凿岩机 |  | YT-28 |  | 5 |
|  | 柴油发电机组 |  | P800E1（640kW） |  | 1 |
|  |  |  | HD1314F-14（300kW） |  | 1 |
|  | 内燃式铲运机 |  | WJ-1/58kW |  | 3 |
|  | 水泵 |  | D85-67×5 |  | 3 |
|  | 蓄电池式电机车 |  | CTY2.5/6GB（XK2.5-6/48GB） |  | 6 |

### 2.2.3生产系统基本情况

黄东坑萤石矿按照设计采用竖井开拓，现井下共布置+239m、+190m、+140m三个中段。其中+239m中段已回采结束，现作为回风中段；+190m中段回采作业已结束，仅在9～7号勘探线之间采场进行出矿作业（仅需要铲运机在出矿进路进行铲装作业）；+140m中段为生产中段，在+140m中段东、西两端各布置一个回采工作面，采用无底柱留矿法开采。

矿区中部1～0号勘探线之间布置有SJ1竖井口（标高+440.865m）作为主井口；矿区东侧2～4号勘探线之间布置有SJ5竖井口（标高+436.55m）作为矿区东侧提升井口；矿区西侧7～9号勘探线之间布置有SJ4回风竖井口（标高+453.81m）作为回风井口并兼作安全出口（不再利用原有提升系统，仅利用原有竖井梯子间作为安全出口）。人员及材料、设备由SJ1、SJ5竖井和平巷到达生产中段，经中段平巷到达井下各作业点。因此，整个矿井共有三个直达地面安全出口，三个安全出口相距均大于30m；各井口标高均高于历史最高洪水位（标高+410m）1m以上。

黄东坑萤石矿按照设计采用机械对角抽出式通风方式，新鲜风流从SJ1、SJ5竖井口进入，经竖井、中段石门、中段运输平巷和出矿巷道到达井下采场工作面，污风由回风巷道进入通风行人天井汇集到+239m回风中段，最后由SJ4回风竖井口排出地表。矿山在SJ4回风竖井口安装两台同型号主通风机，一用一备，型号为：FBCZ№9.0/15型地面用防爆抽出式轴流通风机，风机参数：风量7.8～14.0m³/s，全压500～1300Pa，电机功率15.0kW，风机参数与设计一致。该型号风机风量、风压均能满足设计要求，且满足井下通风需求。目前井下+140m中段出矿巷道均已施工完毕，目前无掘进工作面。井下在+190m中段出矿作业面附近安装一台FBY№3.15/2.2型矿用隔爆型压入式轴流局部通风机及φ500mm矿用阻燃风筒加强作业面通风，在+140m东、西端回采工作面附近各安装一台FBY-2.2型矿用隔爆型压入式轴流局部通风机及φ500mm矿用阻燃风筒加强作业面通风。

黄东坑萤石矿采用竖井开拓，目前采用一级排水方式。井下在+140m中段石门附近设有一处总容量约为750m³的巷道型水仓；水泵硐室安装有3台离心泵，型号均为D85-67×5（参数：流量85m³/h，扬程335m，电机功率132kW）；井下排水管路配备两趟DN150无缝钢管，井下水经SJ1竖井排出地表。

矿山电源引自矿区外部10kV高压架空线路引至矿区SJ1与SJ5竖井口；分别在SJ1与SJ5竖井口附近设置了配电房及发电机房，分别为1#、5#配电房；SJ1竖井与SJ5竖井采取分开供电，供电系统分别为1#、5#配电系统。矿山用电设备除主通风机、提升绞车及井下水泵为一级负荷外，其余用电设备均为三级负荷。其中，1#供电系统已安装了一台P800E1型柴油发电机组作为备用电源（功率为640kW），该柴油发电机可以满足矿山1#供电系统一期一级负荷用电设备的供电需求（主扇15kW，SJ1竖井提升绞车使用容量为160kW，+140m中段水泵使用容量为132×2=264kW，总容量为15+160+264=439kW）。5#配电系统已安装了一台HD1314F-14型柴油发电机组作为备用电源（功率为300kW），该柴油发电机组可以满足5#供电系统的一级负荷用电设备的供电需求（竖井提升绞车为160kW）。

矿山1#配电房内安装了一台S11-M-400kVA型及一台S11-M-400kVA型变压器。其中，利用一台S11-M-400kVA型变压器供井上提升绞车、空压机、主通风机、维修等用电，地面用电设备供电安全接地系统均采用TN-S制。同时，利用一台S11-M-400kVA型变压器供井下局扇、水泵、照明用电，该变压器改为中性点不接地，井下安全接地系统为IT制。矿山5#配电房内安装了一台S9-M-250kVA型及一台S9-160kVA型变压器。其中，利用一台S9-M-250kVA型变压器供井上提升绞车、空压机、主通风机、维修等用电，地面用电设备供电安全接地系统均采用TN-S制；同时，利用一台S9-160kVA型变压器供井下局扇、照明用电，该变压器改为中性点不接地，井下安全接地系统为IT制。矿山选用的变压器型号能够满足矿山井上、井下用电所需容量要求。

黄东坑萤石矿采用竖井开拓，井下采下矿石采用WJ-1/58kW型铲运机装矿，采用CTY2.5/6GB（XK2.5-6/48GB）型蓄电池电瓶车牵引矿车运输至中段石门，再由竖井提升绞车提升到地表的堆矿场集中堆放。人员、设备和材料从SJ1、SJ5竖井进入，经平巷到达生产中段。SJ1竖井口地面绞车房安装一台2JK-2.5×1.5P型矿用提升绞车，配套电机功率160kW，卷筒直径2.5m，选用直径为Φ28mm钢丝绳，竖井提升选用GLM1/6/2/2型罐笼（自重2350kg）。SJ5竖井口地面绞车房安装一台2JK-2.5×1.5P型矿用提升绞车，配套电机功率160kW，选用直径为Φ26mm钢丝绳，竖井提升选用GLM1/6/2/2型罐笼（自重2350kg）。井下运输巷道采用三心拱形，巷道断面规格单车道2.8m宽×2.8m高，平巷一侧设排水沟。平巷运输线路的纵向坡度约3‰，最小曲线半径≥7m。SJ1竖井采用钢筋混凝土支护，SJ4、SJ5竖井口采用钢筋混凝土支护、井筒围岩稳固无支护，运输巷道围岩不稳固地段采取混凝土支护。运输巷道的宽度、坡度、转弯处最小曲率半径符合要求。

综合近三年矿山实际产出，黄东坑萤石矿实际生产能力不超过6万t/a，生产强度、生产定员，均未超过设计要求。

## 2.3生产系统安全生产条件

### 2.3.1生产系统安全生产条件检查表

# 地下矿山安全生产基本条件检查表

| 序号 | 审查内容 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产系统是否由具有资质的设计单位设计。安全设施的设计是否通过安全监管部门审查，安全设施是否经安全生产监督管理部门竣工验收合格。 | 是 |  |
| 2 | 是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。（上述责任制缺少一项,该项审查结果为否） | 是 |  |
| 3 | 是否建立下列制度:安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全投入制度、安全生产奖惩制度、领导带班下井制度等规章制度、遇重大险情预警停产撤人制度。 | 是 |  |
| 4 | 是否制定作业安全规程和各工种操作规程。 | 是 |  |
| 5 | 是否缴纳安全生产风险抵押金或缴纳安全生产责任险。 | 是 | 缴纳安全生产责任险 |
| 6 | 是否依照《财政部 应急部关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136号）规定足额提取安全生产费用。 | 是 | 按照8元/吨标准提取。截止目前，2023年度产出矿量约1.1万吨，共计提取约8.8万元（2022年度共生产原矿5.9W吨，2022年11月前均按照4元/吨提前，共计提取27.6万元） |
| 7 | 是否设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。 | 是 | 矿山成立由安全生产领导小组作为安全生产管理机构，配备有3名专职安全生产管理人员 |
| 8 | 主要负责人和安全生产管理人员是否经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书。 | 是 |  |
| 9 | 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，是否取得特种作业操作资格证书。 | 是 |  |
| 10 | 其他从业人员是否依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。 | 是 |  |
| 11 | 是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 是 |  |
| 12 | 是否制定防治职业危害的具体措施，是否为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 | 是 |  |
| 13 | 是否制定事故应急救援预案并按规定评审、备案。 | 是 | 备案号：FM35042320230914002 |
| 14 | 是否建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，是否指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 | 是 | 救援队队员均已取得相应资格证 |
| 15 | 下列要求是否全部满足：1.每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30米；2.每个生产水平（中段）均应有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通。（一项不满足，本项目审查结果应为否） | 是 |  |
| 16 | 是否安装地下矿山安全避险“六大系统”。 | 是 |  |
| 17 | 是否建立机械通风系统。 | 是 |  |
| 18 | 是否建立排水系统。 | 是 |  |
| 19 | 危险性较大设备是否经有资质单位检验检测合格。 | 是 |  |
| 20 | 一级负荷是否采用双回路、双电源供电。 | 是 |  |
| 21 | 排土场下列要求是否全部满足:1.由有资质的中介机构进行的专门设计；2.排土场场址进行过专门的地质勘察；3.排土场安全度为正常级，有符合规定的防洪措施和监测系统；4.是否每5年由有资质的中介机构进行一次勘测和稳定性分析。 | 是 | 该矿排土场有资质单位设计，但库容未超过闽安监管一函〔2012〕92号文件规定的6万m³。因此，无需进行勘测和稳定性分析。 |
| 22 | 生产能力、生产强度、生产定员是否不超过设计。 | 是 |  |

### 2.3.2生产系统安全生产条件符合性评价

（1）黄东坑萤石矿由河北铜源矿山工程设计有限责任公司进行改扩建初步设计，于2017年6月13日提交了《清流县金山萤石矿有限公司黄东坑萤石矿改扩建初步设计》，并于2017年7月21日通过原三明市安全生产监督管理局审查（闽非煤设审批明字〔2017〕16号）；设计黄东坑萤石矿井下新增+190m、+140m、+90m、+40m、+0m五个中段。2020年8月17日，龙岩市银丰安全科技咨询有限公司出具了《清流县金山萤石矿有限公司黄东坑萤石矿改扩建项目+190m、+140m中段安全验收评价报告》，并经竣工验收专家小组验收合格，并于2020年11月12日取得《安全生产许可证》，证号：（闽）FM安许证字〔2020〕GY26号，有效期至2023年11月11日。

（2）矿山建立了矿长、安全生产管理人员和各岗位安全生产责任制，符合规定要求。

（3）矿山建立了安全检查制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全投入制度、安全生产奖惩制度、出入井管理制度、领导带班下井制度、遇重大险情预警停产撤人制度、“六大系统”相关制度等规章制度，符合规定要求。

（4）制定了作业安全规程和各工种操作规程，符合规定要求。

（5）矿山按照相关规定缴纳了安全生产责任险，符合规定要求。

（6）矿山按照规定足额提取了安全生产费用，主要用于安全避险“六大系统”维护，应急救援装备、设施配置和维护保养，更新现场作业人员安全防护用品，安全生产宣传、教育、培训，提升绞车、防坠器、主通风机、水泵、空压机及安全阀检测等方面，符合规定要求。

（7）根据《清流县应急管理局关于印发<关于加强清流县非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》的规定，清流县金山萤石矿有限公司成立了黄东坑萤石矿安全生产领导小组，组长由矿长陈金攀（地质本科学历）担任；并配备了总工（晏木旺，煤矿开采技术专科学历）、安全副矿长（张文彬，采矿工程专升本学历）、生产副矿长（李桂林，工程测量技术专科学历）及机电副矿长（张水平，机电工程专科学历）；同时，配备了专职安全生产管理人员三名（董林宝、吴国文、林晓斌）。安全生产管理主要由矿长、副矿长负责实施，安全生产管理机构设置符合要求。

（8）主要负责人和安全生产管理人员经过应急管理部门考核合格，取得了安全资格证书，符合规定要求。

| 序号 | 姓名 | 资格类型 | 性别 | 证号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐军粮 | 主要负责人 | 男 | 330723197810310555 | 2024年05月25日 |
| 2 | 陈金攀 | 主要负责人 | 男 | 350102196609100454 | 2024年05月25日 |
| 3 | 晏木旺 | 主要负责人 | 男 | 350423196912276530 | 2026年05月15日 |
| 4 | 张文彬 | 安全生产管理人员 | 男 | 350424199003130331 | 2026年03月21日 |
| 5 | 李桂林 | 安全生产管理人员 | 男 | 350824198212122511 | 2025年11月17日 |
| 6 | 张水平 | 安全生产管理人员 | 男 | 350802198603023037 | 2025年01月04日 |
| 7 | 董林宝 | 安全生产管理人员 | 男 | 330723196605285210 | 2025年04月18日 |
| 8 | 吴国文 | 安全生产管理人员 | 男 | 330723197003271174 | 2025年04月18日 |
| 9 | 林晓斌 | 安全生产管理人员 | 男 | 362222196406085113 | 2025年04月18日 |

- 矿山所有特种作业人员全部经过主管部门考核合格，取得了特种作业操作证，符合规定要求。

| 序号 | 姓名 | 资格类型 | 性别 | 证号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐军强 | 安全检查作业 | 男 | T330723198006150559 | 2025年10月15日 |
| 2 | 叶碧有 | 焊接与热切割作业 | 男 | 1332502197202101775 | 2027年05月24日 |
| 3 | 主明文 | 通风作业 | 男 | T350423197305202016 | 2026年05月18日 |
| 4 | 王晓红 | 提升机操作 作业 | 女 | T33072319840503132X | 2027年06月07日 |
| 5 | 邓伟珠 | 提升机操作 作业 | 女 | T350423197403022529 | 2024年03月20日 |
| 6 | 朱桂锋 | 提升机操作 作业 | 男 | T350423197508222519 | 2026年09月06日 |
| 7 | 荚生坤 | 提升机操作 作业 | 男 | T350423197412302514 | 2027年07月29日 |
| 8 | 董建新 | 井下电气作业 | 男 | T330723196412110879 | 2024年12月11日 |
| 9 | 温东升 | 高压电工作业 | 男 | T350423197108162019 | 2028年07月13日 |
| 10 | 温先洪 | 排水作业 | 男 | T35042319730106201X | 2028年07月14日 |
| 11 | 温炎生 | 爆破员 | 男 | 3504000107319 | 2026年05月11日 |
| 12 | 吴国文 | 爆破员 | 男 | 3504000106363 | 2026年05月15日 |
| 13 | 陈用明 | 爆破安全员 | 男 | 3504000204399 | 2026年05月11日 |
| 14 | 黄荣春 | 爆破安全员 | 男 | 3504000203683 | 2025年11月16日 |
| 15 | 李玲 | 保管员 | 女 | 3504000302034 | 2025年06月15日 |
| 16 | 胡福兰 | 保管员 | 女 | 3504000300419 | 2026年01月16日 |

（10）矿山所有从业人员均按照规定接受安全生产教育和培训，并经过公司考试合格，符合规定要求。

（11）矿山按照相关规定办理了作业人员工伤保险，为从业人员缴纳保险费，符合规定要求。

（12）按照相关要求，矿山制定了防治职业危害的具体措施，为从业人员配备了符合国家标准或行业标准的劳保防护用品，符合规定要求。

（13）矿山制定了事故应急救援预案并按规定进行评审、备案，备案编号：FM35042320230914002，符合规定要求。

（14）矿山成立了兼职应急救援队，救援队队员均已取得相应资格证，并以矿长签发的文件形式下发并配备了必要的应急救援器材和设备。符合规定要求。

（15）黄东坑萤石矿地面布置有布置有SJ1竖井口、SJ5竖井口、SJ4回风竖井口三个直达地面硐口。三个安全出口相距均大于30m；各井口标高均高于历史最高洪水位（标高+410m）1m以上。符合要求。

（16）目前矿山的“井下监测监控系统”、“井下人员定位系统”、“井下压风自救系统”、“井下供水施救系统”、“井下紧急避险系统”、“井下通讯联络系统”等安全避险“六大系统”已经投入使用。现有井下安全避险“六大系统”设备、设施运转正常，“六大系统”值班人员能够熟悉操作程序和异常处理程序；安全避险“六大系统”确实能够提高安全保障能力，能够给准确提供监测监控、人员定位等信息，并能够通过通讯联络系统进行指挥、调度、救援，受灾人员也能够及时发出求救信号并利用安全避险“六大系统”进行自救；安全避险“六大系统”达到设施完备、系统可靠、管理到位、运转有序的要求。

（17）黄东坑萤石矿按照设计采用机械对角抽出式通风方式，在SJ4回风竖井口安装两台同型号主通风机，一用一备，型号为：FBCZ№9.0/15型地面用防爆抽出式轴流通风机，风机参数与设计一致。该型号风机风量、风压均能满足设计要求，且满足井下通风需求。矿井主通风机通过电流控制，实现矿山反风。符合规定要求。

（18）黄东坑萤石矿采用竖井开拓，采用竖井开拓，目前采用一级排水方式。井下在+140m中段石门附近设有一处总容量约为750m³的巷道型水仓；水泵硐室安装有三台离心泵，型号均为D85-67×5；井下排水管路配备两趟DN150无缝钢管，井下水经SJ1竖井排出地表。符合要求。

（19）黄东坑萤石矿提升机、提升钢丝绳及防坠器，主通风机，空压机，排水泵均已由湖南国标检测科技有限公司进行检测，并出具了合格报告。矿山空压机安全阀已由福建省锅炉压力容器检验研究院进行检测，并出具了合格报告。目前黄东坑萤石矿危险性较大在用设备检测检验情况符合《福建省非煤矿矿山企业安全生产许可证颁发管理办法》（闽安监管一〔2015〕95号）要求。为有效推动福建省非煤矿山危险性较大在用设备检测检验和淘汰禁止使用设备等工作，防范危险性较大在用设备生产安全事故，国家矿山安全监察局福建局2023年8月26日下发了《关于开展全省非煤矿山危险性较大在用设备情况调查摸底的通知》（矿安闽〔2023〕71号），清流县金山萤石矿有限公司已如实上报了相关情况。

（20）矿山用电设备除主通风机、提升绞车及井下水泵为一级负荷外，其余用电设备均为三级负荷。其中，1#供电系统已安装了一台P800E1型柴油发电机组作为备用电源（功率为640kW），该柴油发电机可以满足矿山1#供电系统一期一级负荷用电设备的供电需求。5#配电系统已安装了一台HD1314F-14型柴油发电机组作为备用电源（功率为300kW），该柴油发电机组可以满足5#供电系统的一级负荷用电设备的供电需求。

（21）矿山继续利用原有位于SJ5竖井口东北侧约+430m处的公路下方山沟处的排土场；该处岩体岩性简单，岩石以坚硬半坚硬层状、块状岩类为主，岩体的稳定性较好，过去未发生过滑坡、泥石流等不良地质灾害，可以满足排土场的选址需求，安全度属正常级。排土场有效容量约2.8万m³，矿山过去废石全部回填地表塌陷区，目前排土场内未堆放废石。现有库容能够满足今后堆排需要。排土场下游+395m标高处设了一座毛石浆砌坝，拦截坝设在地基稳固的场地上，坝长约30m，坝高约3m，坝顶宽度约1m，内外坡比约为1:0.4。坝体无裂缝、变形、塌陷和冲刷现象，稳定性良好。矿山排土场设置符合设计及相关规定要求。排土场下游1000m范围内无居民点、高压线、名胜古迹等其它需要保护的建、构筑物，无形成泥石流等地质灾害和潜在地质灾害危险，排土场安全度为正常级，且能够满足矿山废石土堆排需要。

（22）矿山《采矿许可证》核定生产规模为6万t/a，综合近三年矿山实际产出，黄东坑萤石矿实际生产能力不超过5.8万t/a，生产强度、生产定员，均未超过设计要求。

综上，矿山安全生产基本条件符合相关规定要求。

# 3  标准化建设情况

## 3.1评价期间

黄东坑萤石矿根据《金属非金属矿山安全标准化规范导则》等文件要求，于2010年建立了矿山安全生产标准化体系并投入运行；2010年12月28日，经原三明市安全生产监督管理局认定为安全生产标准化四级，2012年3月27日变更为安全生产标准化三级，有效期至2013年12月27日。后经多次认定，并于2020年9月10日经清流县应急管理局认定达到安全标准化三级（清应急〔2020〕38号）。

本次安全现状评价期间为：2022年9月27日至2023年9月26日。期间标准化运行正常，矿山未发生人员死亡的生产安全事故，安全绩效符合安全生产标准化等级要求。

## 3.2矿山安全标准化建设工作机构设置和人员配备情况

黄东坑萤石矿结合矿山实际，确定了标准化方针、目标及创建工作方案，并成立了安全标准化领导小组和工作小组。根据已确定的方案，成立了安全生产领导小组，对各方面工作进行分配布置，对相关人员进行了任命，并落实了相应职责，认真落实安全生产标准化工作，确保矿山生产安全。

## 3.3评价期间评价对象有关标准化工作内业资料评价修订情况

该矿制定了文件化的安全生产方针和安全生产目标与指标及其管理制度，指定专门人员和部门负责方针、目标的设立、沟通、回顾。为了保证方针、目标的实现，建立目标跟踪监测系统，并为实现具体的目标提供足够的资源。

该矿明确了安全生产法律法规与其他要求的责任人员及其职责；识别了安全生产法律法规与其他要求的需求，建立了有效的员工和部门获取安全生产法律法规与其他要求的需求途径；对安全生产法律法规与其他要求的融入进行了规定。

该矿矿长、副矿长、专职安全员经培训合格。建立了安全生产责任制管理制度，指定了人员负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审；制定有各级安全生产责任制，对责任制描述明确、具体、可操作，并以正式的文件下发。

该矿依据《安全生产法》等法律法规的要求，制定了安全管理机构管理制度，对安全生产领导小组的人员构成、会议组织、记录等做出了规定；设立了安全生产领导小组，配备了专职安全员，安全生产领导小组定期召会议，协调解决安全生产存在的问题。

为了确保全员参与安全生产活动，建立了相关制度，保证了员工在安全状况异常情况下拒绝工作不会受到惩罚。对安全记录的填写、保存、格式、期限及日常管理要求作出规定；建立了标准化系统文件；安全生产规章制度健全。明确了外部联系对象，指定人员与外部沟通和协调安全生产事项，对外部团体或个人的抱怨；直接的社会要求作出积极反应。由矿长阻织执行标准化系统评审并将评审过程文件化。对员工好的安全表现给予认可。

该矿建立了《危险源辨识与风险评价管理制度》，制度明确了风险评价的方法、流程及风险层次控制原则，明确了持续风险评价的要求，为风险评价计划配备了相应的资源，对关键流程及其关键设备进行了风险评价，并根据分析结果制定针对性措施，通过危险源辨识与风险评价，确定无重大的风险。风险管理已文件化，建立了《危险源管理台帐》，提高了对危险源的监控和事故的防范能力，为有效地消除事故隐患，防范伤亡事故的发生提供了保障。

该矿制定了《关键任务识别与分析制度》，当需要许可时，有制度保证确定申请与批准许可的人员；许可申请正确完成并递交；许可需求与最后期限满足要求并文件化。编制有关键任务清单，编写有关键任务作业指导书，无因作业指导书的原因导致事件、事故的发生。

该矿制定了《安全教育与培训制度》，对所有员工的安全意识进行识别，考察员工对安全健康问题的掌握和熟悉程度。制定相应的培训计划，所有培训均签到，并保存有培记录、考试试卷等档案。

为稳定生产秩序、提高生产效率，保证生产指令的有效执行，全面完成各项生产经营预算指标，制定有相关制度，对运输系统、供电系统、供水系统、消防系统等管理作出了明确规定，并对系统运行条件发生变化时的管理提出了要求。

该矿制定了《设备设施安全管理制度》，规范了设备设施的安装、调试、验收、使用、维护、报废的管理。但设备设施风险评价、按计划维护方面的资料保存存在不足。

该矿现场管理制度较健全。矿井、中段、工作面具有两个安全出口，安全出口形式、位置和规格符合要求，通风行人上山设有踏步和护栏，并保持畅通。该矿无地表塌陷区，对废弃井巷进行了封闭处理。对出入井人员进行登记。

该矿采用机械对角抽出式通风方式，通风设施较为完善，布局合理。矿井供风量能满足矿井生产需要，工作面采用湿式凿岩作业，对作业现场的风量、风速进行了测量，有毒有害气体浓度未超过规定要求。

该矿制定了《劳动防护用品管理制度》，该制度对劳动防护用品的发放、检查、保养、使用作了明确规定。按规定要求为从业人员提供劳动防护用品，建立有职工劳保用品领用登记台账。

该矿编制有《职业危害预防制度》，对职业卫生管理人员的匹配及其资质，医疗、健康设施及服务，药品及相关物品的控制，职业危害的控制，职业卫生监测，传染病的预防和控制进行了详细的规定。制定有职业危害清单。辨识了针对不同的职能部门或作业过程职业危害后，制定了相应的防护措施。按照监测制度对粉尘、噪音、有毒有害气体等项目进行了监测。

该矿制定了《安全生产经费使用管理制度》，每年依据相关的法律法规的要求，制定安全技术措施计划、按计划提取费用、专款专用。

为进一步规范矿山日常安全检查，实现对矿山安全工作的过程控制，及时消除安全隐患，该矿制定了《安全检查制度》，规定了巡回安全检查、例行检查、专项检查和综合检查的要求。根据不同的检查目的、检查任务，采用不同的检查表，执行不同的安全检查。在检查过程中认真填写检查记录，检查后保存了检查记录。

为了有效地应对各类事故的发生，做好事故应急准备与响应工作，最大限度地减少事故造成的损失，该矿制定了《应急管理及响应制度》，成立了事故应急指挥部，矿长担任总指挥。针对各类不同事故应急情况，编制了相应的应急救援预案，完善了企业的应急管理体制。

该矿制定了《安全绩效监测制度》，从各个部门抽调专业人员组成监测小组，负责对矿山的安全生产目标、个人防护用品的使用和管理、职业危害监测等方面进行监测。同时对安全标准化系统运行情况的绩效进行监测，观察安全标准化系统运行结果与方针和目标相符性、风险控制的有效性，从系统失败案例中吸取教训，用于改进系统管理和运行状况，确保系统的持续适用性，充分性和有效性。

安全生产标准化运行期间，黄东坑萤石矿组织工作小组成员对标准化体系进行评价，并根据上级要求对内业资料进行了修订，增加领导带班下井制度1项；六大系统管理制度6项：压风自救系统管理制度、供水施救系统管理制度、人员定位系统管理制度、通讯联络系统管理制度、紧急避险系统管理制度、监测监控系统管理制度。

# 4  评价概述

## 4.1评价依据

### 4.1.1 法律法规

（1）《中华人民共和国防震减灾法》（中华人民共和国主席令第94号，2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订；自2009年5月1日起施行）

（2）《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第65号、2009年修订；自2009年8月27日起施行）

（3）《中华人民共和国矿产资源法》（中华人民共和国主席令第18号、2009年修订；自2009年8月27日起施行）

（4）《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号、自2009年8月27日起施行；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修正）

（5）《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令第39号，自2011年3月1日起施行）

（6）《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令第81号修改，自2017年11月5日施行；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修正）

（7）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号；2021年6月10日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会修定，自2021年9月1日起施行）

（8）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第22号，自2015年1月1日起施行）

（9）《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号，自2014年1月1日起施行）

（10）《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令第23号，自2015年4月24日起施行）

（11）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第31号，2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订；自2020年9月1日起施行）

（12）《安全生产许可证条例》（国务院令第397号，国务院令第653号修订；自2004年1月13日起施行）

（13）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，自2007年6月1日起施行）

（14）《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号，自2009年5月1日起施行）

（15）《工伤保险条例》（国务院令第586号，自2011年1月1日起施行

（16）《电力设施保护条例》（国务院令第239号，自2011年1月8日起施行）

（17）《国务院关于修改部分行政法规的决定》（国务院令第653号，自2014年7月29日起施行）

（18）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，自2019年4月1日起施行）

（19）《福建省人民政府办公厅关于印发<福建省安全生产事故隐患排查治理和监督管理暂行规定>的通知》（闽政办〔2009〕149号，自2014年8月21日起施行）

（20）《福建省安全生产条例》（2016年12月2日福建省第十二届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过，自2017年3月1日起施行）

### 4.1.2 规章、规范性文件

（1）《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管一〔2013〕101号，自2013年9月6日起施行）

（2）《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第63号，自2013年8月29日起施行；安监总局令第80号修订，自2015年7月1日起施行）

（3）《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》（国家安全生产监督管理总局令第78号，自2015年7月1日起施行）

（4）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安监总局令第20号令、78号令修改；自2015年7月7日起施行）

（5）《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（国家安全生产监督管理总局令第80号，自2015年7月1日起施行）

（6）《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号，自2015年7月10日起施行）

（7）《国家安全监管总局关于印发推广先进安全技术装备目录（2015年第二批）的通知》（安监总科技〔2015〕109号，自2015年11月4日起施行）

（8）《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号，自2018年1月15日起施行）

（9）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号；2019年6月24日，经应急管理部第20次部务会议审议通过，自2019年9月1日起施行）

（10）《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日起施行）

（11）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）

（12）《财政部  应急部关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136号，自2022年11月21日起施行）

（13）《关于印发<福建省非煤矿矿山企业安全生产许可证颁发管理办法>的通知》（闽安监管一〔2015〕95号；自2016年1月8日起施行）

（14）《关于非煤矿矿山企业申办安全生产许可证应提供文件资料的函》（闽安监矿山〔2005〕函23号，自2005年3月9日起施行）

（15）《福建省金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”建设和维护使用指导意见》（闽安监管一〔2011〕227号，自2011年9月13日起施行）

（16）《关于加快推进金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”建设的通知》（闽安监管一〔2012〕116号，自2012年7月17日起施行）

（17）《关于印发福建省非煤矿山和危险化学品安全生产标准化建设提升工程三年行动实施方案的通知》（闽安监综合〔2014〕99号，自2014年9月5日起施行）

（18）《福建省金属非金属矿山安全现状评价报告编写提纲》（闽安监综合〔2014〕99号附件，自2014年9月5日起施行）

（19）《关于开展全省非煤矿山危险性较大在用设备情况调查摸底的通知》（矿安闽〔2023〕71号，2023年8月26日）

（20）《三明市安全生产监督管理局关于加快推进非煤矿山安全风险管控工作的通知》（明安监管一〔2018〕52号，自2018年4月17日起施行）

（21）《清流县应急管理局关于印发<关于加强清流县非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（清应急〔2021〕42号，自2021年10月9日起施行）

### 4.1.3 技术标准规范

（1）《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，自1987年2月1日起施行）

（2）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005，自2005年10月1日起施行）

（3）《重要用途钢丝绳》（GB 8918-2006，自2006年9月1日起施行）

（4）《矿山安全标志》（GB14161-2008，自2009年10月1日起施行）

（5）《安全带》（GB6095-2009，自2009年12月01日起施行）

（6）《罐笼安全技术要求》（GB16542-2010，自2011年10月1日起施行）

（7）《竖井罐笼提升信号系统  安全技术要求》（GB 16541-2010，自2011年10月1日起施行）

（8）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010，自2011年10月1日起施行）

（9）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，自2014年8月01日起施行）

（10）《爆破安全规程》（GB6722-2014，自2014年11月月1日起施行）

（11）《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，自2019年12月31日起施行）

（12）《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，自2021年9月1日起施行）

（13）《个体防护装备配备规范》（GB39800-2020，自2022年1月1日起施行）

（14）《高处作业分级》（GB/T3608-2008，自2009年6月1日起施行）

（15）《粉尘作业场所危害程度分级》（GB/T5817-2009，自2009年12月01日起施行）

（16）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，自2022年10月1日起施行）

（17）《工业企业卫生设计标准》（GBZ1-2010，自2010年8月1日起施行）

（18）《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005，自2005年5月1日起施行）

（19）《安全评价通则》（AQ8001-2007，自2007年4月1日起施行）

（20）《金属非金属矿山在用提升绞车安全检测检验规范》（AQ2022-2008，自2009年1月1日起施行）

（21）《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》（AQ2026-2010，自2011年5月1日起施行）

（22）《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分：固定式空气压缩机》（AQ2055-2016，自2017年3月1日起施行）

（23）《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》（AQ2054-2016，自2017年3月1日起施行）

（24）《金属非金属矿山安全标准化规范  导则》（AQ/T 2050.1-2016，自2017年3月1日起施行）

（25）《金属非金属矿山安全标准化规范  地下矿山实施指南》（AQ/T 2050.2-2016，自2017年3月1日起施行）

（26）《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》（AQ/T 2033-2023，自2023年8月20日起施行）

（27）《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》（AQ/T 2034-2023，自2023年8月20日起施行）

（28）《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》（AQ/T 2035-2023，自2023年8月20日起施行）

（29）《金属非金属地下矿山在用人员定位系统建设规范》（AQ/T 2033-2080，自2023年8月20日起施行）

### 4.1.4企业提供的资料

（1）《清流县金山萤石矿有限公司黄东坑萤石矿改扩建初步设计》（河北铜源矿山工程设计有限责任公司，2017年6月13日）

（2）《清流县金山萤石矿有限公司黄东坑萤石矿改扩建初步设计修改说明》（河北铜源矿山工程设计有限责任公司，2017年7月19日）

（3）《清流县金山萤石矿有限公司黄东坑萤石矿变更设计》（山东省冶金设计院股份有限公司，2018年11月19日）

（4）《清流县金山萤石矿有限公司黄东坑萤石矿变更设计补充修改说明》（山东省冶金设计院股份有限公司，2018年12月29日）

（5）《清流县金山萤石矿有限公司黄东坑萤石矿修改设计》（山东省冶金设计院股份有限公司，2020年6月8日）

（6）《清流县金山萤石矿有限公司黄东坑萤石矿改扩建项目+190m、+140m中段安全验收评价报告》（龙岩市银丰安全科技咨询有限公司，2020年8月17日）

（7）《清流县金山萤石矿有限公司黄东坑萤石矿修改设计》（中尚国际设计有限公司，2021年10月16日）

（8）《金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告》（报告编号：GB设备-KY-F202331001，湖南国标检测科技有限公司，2023年5月11日）

（9）《金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告》（报告编号：GB设备-KY-F202331002，湖南国标检测科技有限公司，2023年5月11日）

（10）《金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告》（报告编号：GB设备-KY-F202331003，湖南国标检测科技有限公司，2023年5月11日）

（11）《金属非金属矿山在用排水泵安全检测检验报告》（报告编号：GB设备-PS-F202331001，湖南国标检测科技有限公司，2023年2月22日）

（12）《金属非金属矿山在用排水泵安全检测检验报告》（报告编号：GB设备-PS-F202331002，湖南国标检测科技有限公司，2023年2月22日）

（13）《金属非金属矿山在用排水泵安全检测检验报告》（报告编号：GB设备-PS-F202331003，湖南国标检测科技有限公司，2023年2月22日）

（14）《金属非金属矿山主通风机安全检测检验报告》（报告编号：GB设备-TF-F202331001，湖南国标检测科技有限公司，2023年9月8日）

（15）《金属非金属矿山主通风机安全检测检验报告》（报告编号：GB设备-TF-F202331002，湖南国标检测科技有限公司，2023年9月8日）

（16）《金属非金属矿山在用缠绕式提升机安全检测检验报告》（报告编号：GB设备-TS-F202331001，湖南国标检测科技有限公司，2023年7月30日）

（17）《金属非金属矿山在用提升钢丝绳安全检测检验报告》（报告编号：GB设备-GS-F2023338，湖南国标检测科技有限公司，2023年8月24日）

（18）《金属非金属矿山在用提升钢丝绳安全检测检验报告》（报告编号：GB设备-GS-F2023339，湖南国标检测科技有限公司，2023年8月24日）

（19）《金属非金属矿山在用提升钢丝绳安全检测检验报告》（报告编号：GB设备-GS-F2023340，湖南国标检测科技有限公司，2023年8月24日）

（20）《金属非金属矿山防坠器安全检测检验报告》（报告编号：GB设备-FZ-F202331001，湖南国标检测科技有限公司，2023年5月11日）

（21）《金属非金属矿山防坠器安全检测检验报告》（报告编号：GB设备-FZ-F202331002，湖南国标检测科技有限公司，2023年7月30日）

（22）《金属非金属矿山防坠器安全检测检验报告》（报告编号：GB设备-FZ-F202230403，湖南国标检测科技有限公司，2023年7月30日）

（23）现场评价时收集及业主提供的标准化内业资料

## 4.2评价程序

安全现状评价程序见下图1：

企业申请

材料评价

企业完善自评报告

未通过

通过

整改

现场评价

出具书面整改意见书

未通过

通过

编制安全现状评价报告

图1 安全现状评价工作程序

## 4.3评价方法、抽样方法及评价过程

本评价主要采用安全检查表法，依据有关规范，对照《金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法》，现场进行逐项检查、评价。

本次评价过程中，有些项目是采用抽样调查的方法，由于抽样的局限性，仍可能有未发现的不符合项存在于目前的安全生产运行中，矿山企业应全面自查自纠。

根据《金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南》要求，赣安中心成立了安全现状评价小组，进入矿山现场，通过查阅相关文件、技术资料、安全生产标准化管理档案和现场检查、员工询问调查等方法逐条对照进行评价。其次根据事故管理档案和调查数据，核实评价期间安全绩效，对存在问题提出整改意见和建议。

业主根据本单位提出的整改意见和建议进行现场和内业资料的整改，整改完成后，评价小组再次进入矿山现场，对整改部分进行复查，按照《金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法》逐项逐条进行评价，同时对评价期间内安全绩效进行核实，并形成本评价报告。

# 5  评价对象危险有害因素辨识

## 5.1危险有害因素识别与分析

### 5.1.1危险、有害因素识别

按照《企业职工伤亡事故分类》，结合矿山的生产工艺和开采技术条件分析，矿山开采过程中主要存在：冒顶片帮、透水、淹溺、火灾、触电、车辆伤害、机械伤害、高处坠落、坠罐、坍塌、放炮、火药爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、物体打击等危险因素；同时还存在粉尘、噪声、振动等职业危害因素。

### 5.1.2主要危险、有害因素分析

1）冒顶片帮

（1）冒顶片帮危险因素辨识

黄东坑萤石矿采用地下开采，井下工作面及巷道围岩会在地应力作用下发生变形或破坏，这种现象就是地压现象。地压造成的危害主要表现为顶板下沉和垮落、底鼓、片帮、支架变形损坏、采场冒落、冲击地压等。在采矿作业中，最常见的事故就是冒顶片帮，约占采矿作业事故的40%以上。因此，黄东坑萤石矿存在冒顶片帮危险因素。

（2）发生冒顶片帮的主要原因

①采矿方法选择不合理，顶板管理方法不当

如采场布置方式与矿床地质条件不适应；采场阶段太高；矿块太长；顶帮暴露面积太大，时间过长等原因都容易发生冒顶事故。此外，在矿体上盘或切割巷道过宽都容易破坏矿体及围岩的完整，产生片帮事故。

②作业人员疏忽大意，检查不周

根据冒顶伤亡事故分析，只有极小部分的事故是由于较大型冒落引起的，大多数都属于局部冒落及浮石伤人，且多发生在爆破后1～2小时内。这是因为岩石受爆破的冲击和震动作用后，有一些发生松动和开裂的岩石，稍受震动或时间一长马上就会冒落。这时如果正好有人站在下面，将被击中。因此，在作业面爆破后应加强对采场顶板的检查和处理。另外，在节假日前后或停工时间较长后，恢复生产时，也应加强对顶帮的检查和处理。

③处理浮石操作方法不当

由于处理浮石操作不当所引起的冒顶事故，大多数是因处理前对顶板缺乏全面、细致的检查，没有掌握浮石情况而造成的。如操作时撬前面的，后面的冒落；撬左边的，右边的冒落；撬小块的浮石，却引起大面积冒落等。有时因为操作工人的技术不熟练，处理浮石时站立位置不当，当浮石下来时无法躲避而造成事故。也有一些事故是由于违反操作规程，冒险空顶作业，违章回收支柱而造成的。

④地质情况变化，自然条件不好

如在采矿体中有小断层、裂隙、溶洞、软岩、泥夹层、破碎带、裂隙水等等，都容易引起冒顶片帮，在开采中要特别注意。

（3）发生冒顶片帮的主要场所

冒顶片帮主要发生在巷道及井下工作面。

（4）产生冒顶片帮的危害

破坏采场和周围的巷道，甚至造成采场报废、矿产资源无法回收，造成矿井内人员的伤亡。大面积坍塌或冒顶产生的冲击波危害，破坏采场内的设备和设施，造成生产秩序的紊乱，破坏矿井的正常通风系统，破坏采场顶板隔水层，造成地表水大量涌入井下，破坏排水系统，引起水害，破坏矿井的供电系统等。

矿山在巷道、工作面掘进或采场作业时都有可能发生冒顶片帮事故，这些事故大多数为局部冒落及浮石引起的，因此，对局部冒落及浮石的预防，必须给予足够的重视。

2）透水

（1）透水危险因素辨识

由于井下突然涌水或地表水大量渗入井下，造成矿井（或局部）被淹没、人员伤亡及被迫停产等严重后果的事件，都称为矿井水害。

根据水文地质资料，矿区为顶板直接进水的裂隙充水矿床，矿区水文地质条件属简单类型。矿区内矿体位于当地侵蚀基准面以下，大气降水通过风化带裂隙补给赋存在风化裂隙含水层，通过构造裂隙下渗补给构造裂隙含水层，所以，大气降水是地下水的主要补给来源，也是矿床充水主要补给来源。

矿区内有2条小溪沟，为常年流水。其中一条北部的小溪沟，流向由北向南；另一条西南部的小溪沟，流向大致由西南向东北，流过矿区。其中，北部的小溪沟，枯水期流水量2.377m³/h；西南部的小溪沟，枯水期流水量8.165m³/h。矿山对这两条小溪流经矿区主要地段均进行了治理，修建了导水硐与钢混导水渠进行引流，以减少地表水下渗；因此，仅少量地表水通过F1、F2断裂构造裂隙补给地下水，对矿坑充水有一定影响。黄东坑萤石矿采用地下开采，竖井开拓，井下存在采空区及多处废弃巷道等，存在透水危险因素。

（2）产生透水危险因素的原因

①地表水渗入矿井

矿区内有2条小溪沟，为常年流水。矿山对这两条小溪流经矿区主要地段均进行了治理，修建了导水硐与钢混导水渠进行引流，以减少地表水下渗；仅少量地表水通过F1、F2断裂构造裂隙补给地下水，对矿坑充水有一定影响。但导水渠未经常检查发生破损时，地表水有淹井的危险，则可能造成突然透水事故。

②含水层水渗入矿井

孔隙水、裂隙水和岩溶水是矿井涌水最直接、最常见的主要水源，当掘进巷道或采场推进时，遇到这种积水这会造成突然透水事故。

③废旧巷道及采空区积水涌入

过去采空区及废旧巷道，由于长期停止排水而存在大量积水，发生透水时，其水量大、来势猛、破坏性大，是矿井防治水工作中高水平重点注意的防治对象。

④管理不到位

透水事故发生的常见原因有管理混乱，管理阶层思想麻痹大意，缺乏地测防治水专业人员，矿井水文地质基础工作薄弱，水文地质不清，井巷设计不合理，乱采乱挖，积水区域位置错误或资料遗漏，矿井排水能力低，防治水的技术水平低等。没有防治水工作体系，责任制落实不到位等。

（3）发生透水的主要场所

主要发生在矿井巷道掘进和采矿工作面。

（4）产生透水的危害

矿山地下开采时易造成重大水灾事故的是由于打通老采空区、断层带突水或透水，由于其具有很强的突发性，可能造成人员伤亡和财产损失，甚至矿井被淹，造成大量的人员伤亡和财产损失，是开采重点预防的事故。

3）淹溺

淹溺俗称溺水，淹溺事故进程很快，一般4～5分钟或6～7分钟就可因呼吸心跳停止而死亡。

淹溺致死的原因主要有以下几个方面：（1）大量水、泥沙进入口鼻、气管和肺阻塞呼吸道而窒息。（2）惊恐、寒冷使喉头痉挛，呼吸道梗阻而窒息。（3）淡水淹溺，大量水分入血，血被稀释，出现溶血，血钾升高导致心室颤动—心跳停止。

溺水时的表现：（1）轻者面色苍白，口唇青紫，恐惧，神志清楚，呼吸心跳存在。（2）重者面部青紫、肿胀，口腔充满泡沫或带有血色，上腹部膨胀，四肢冰凉，昏迷不醒，抽搐，呼吸心跳先后停止。

井下在+140m中段石门附近设有一处总容量约为750m³的巷道型水仓；井上设有高位水池，水池容量700m³。井下水仓及井上高位水池安全围栏等安全防护设施破损等有可能造成人员淹溺的危险。

4）火灾

（1）火灾危险因素辨识

发生火灾必须具有“三要素”：可燃物、引火源和氧气。矿井火灾危险有害因素辨识主要从可燃物和引火源两个方面进行分析。黄东坑萤石矿地面及井下均存在火灾危险因素。

（2）产生火灾危险因素的原因

①地面火灾发生的原因

明火如火柴点火、吸烟、电焊、气焊、烤火取暖等所引起的火灾；炸药在运输、储存和使用过程中引起的火灾；机械作用如摩擦、震动冲击等引起的火灾；电气设备如动力供电线、照明线、变压器、电动设备等的绝缘损坏和性能不良所引起的火灾；雷击引起的火灾；柴油发电机房柴油存储不当引起火灾。

②井下火灾发生的原因

根据该矿的矿岩性质，黄东坑萤石矿矿岩为不自燃矿体，因此重点分析矿山的外因火灾。外因火灾是可燃物受到外来热源（如明火、电气等）的作用而形成的火灾。

（3）发生火灾的主要场所

矿井井巷、采场，设备车辆，电线电缆，地面配电室、柴油发电机房、工业场地、办公场所等存在火灾危险。

（4）产生火灾的危害

井下火灾的特点是突然发生、来势迅猛，发生的时间和地点出人意料。矿山火灾不仅对作业人员的人身安全构成巨大威胁，而且还会造成严重的财产损失。其主要危害是烧伤、中毒和窒息、爆炸和爆燃，破坏正常的生产生活秩序，大量的材料设备烧毁等。虽然井下火灾一般不直接烧造成人员烧伤，但火灾形成的有毒有害气体会造成大量的人员伤亡。

5）触电

（1）触电危险因素辨识

黄东坑萤石矿井下用电设备主要为局部通风机、水泵，地面用电设备主要为主通风机、空压机以及办公楼、机修房等照明用电等其他电气设备；如用电管理不善，易发生触电事故，因此黄东坑萤石矿存在触电危险因素。

（2）触电原因

①供电安全保护设施失效，如漏电保护、接地保护等保护设施缺失或失效。

②照明设施老化或使用有缺陷的电气设施。

③非电气操作人员进行检修操作。

④违章操作，如带电检修电气设备。

（3）触电危险因素发生场所

井下工作面附近（局扇加强通风处）、水泵硐室，地面绞车房、主通风机房、柴油发电机房、空压机房、配电房等用电设施、设备的地点。

（4）触电危险因素后果

轻者造成电击、烧伤，重者可造成人员伤亡。

6）坠罐

（1）坠罐危险因素辨识

矿井提升系统是连接地面和井下的重要通道，提升系统在技术层面上具有脆弱性、隐蔽性、复杂性等特点。矿井罐笼提升系统主要有提升机、井架、天轮、钢丝绳、罐笼及其附属设施、安全保护装置等矿用提升设备组成。矿井罐笼乘员数与井筒直径大小有关联，若技术管理不到位，一旦发生坠罐事故，将导致一定规模的人员伤亡或经济损失。

（2）坠罐原因

①防坠器等安全保护等设施缺失或失效。

②制动器闸力调整不合适，制动力矩不足。

③未按限人、限重规定提升人员及矿石。

④管理制度不健全、操作规程不完善，操作人员违章操作等。

（3）坠罐危险因素发生场所

竖井井筒。

（4）坠罐危险因素后果

发生坠罐事故，将破坏井筒设施，对井筒内监控光缆、供电电缆、通讯光缆等造成损伤，提升人员时将导致一定规模的人员伤亡。

7）车辆伤害

（1）车辆伤害危险因素辨识

车辆伤害是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故；矿山在生产过程中，外部运输作业及大量的生产物质、材料、产品都采用汽车运输；井下采用电瓶车牵引有轨矿车运输，均可能发生车辆伤害事故。

因此，存在车辆伤害危险因素。

（2）产生车辆伤害危险因素的原因

操作驾驶人员违规操作、无证驾驶、车辆制动装置失灵、道路泥泞打滑、超速行驶、超载、违章驾驶、行人安全意识差、扒车、环境条件差等。

（3）车辆伤害存在的主要场所

井下运输平巷、运输道路、废石场、停车场等

（4）车辆伤害危险特性及后果

如果对安全驾驶和行车安全的重要性认识不足，思想麻痹、违章驾驶、管理不善、车辆带病运行等，容易产生碰撞、翻车、失火等车辆事故，造成人员伤亡、车辆损毁。

8）机械伤害

（1）机械伤害危险因素辨识

机械伤害也是生产中最常见的危害之一。主要包括机械设备运动（静止）部件、工具加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞碾、割、刺等伤害。机械伤害是该矿生产系统中最常见的伤害之一，属于较为严重的危害。黄东坑萤石矿生产、生活设备较多，都可能造成机械伤害，容易发生事故的机械设备包括：凿岩机、空压机、局扇、主扇的转动部位，运输机械，装载机械，采掘机械等。机械伤害是黄东坑萤石矿生产系统中最常见的伤害之一，属于较为严重的危害。

（2）机械伤害危险因素产生的原因

矿山发生机械伤害事故主要是由于人的违章指挥、违章操作造成的。常见的因素有：

①违章操作，没有穿戴或穿戴不符合安全规定的劳动防护用品进行操作；

②机械设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等，导致事故发生；

③操作人员违章作业或疏忽大意，身体进入机械危险部位；

④在检修和正常停运时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

⑤在不安全的机械上停留、休息，导致事故发生；

⑥安全管理上存在不足。

（3）机械伤害危险因素产生的主要场所

空压机房、主通风机房、维修房，工作面凿岩作业点、矿岩装卸场所等。

（4）机械伤害危险因素产生的后果

机械伤害主要表现在操作机器（设备）、移动设备、机械运输、在设备周边工作时，由于工作场所狭窄、操作不慎等，很容易造成人身伤亡事故，其后果如下：

①工人肢体与运动部件接触而被擦伤；

②肢体绊卷到机器轮子、运输胶带而造成人员伤亡；

③由于机械设备设计和制造上的缺陷（如强度不够、刚度不够、制动器及控制缺陷等）而发生机械设备失控、部件脱落而造成人员伤亡，严重时会损坏供电等系统，从而造成其它灾害发生；

④空压机等运转部位夹人、擦伤、卷伤等，可造成人员伤亡及损坏设备的重大损失。

9）高处坠落

（1）高处坠落危险因素辨识

矿井中天井或倾斜井巷高差较大的场所，人员或物体都具有较大的势能。当人员具有的势能释放时，可能发生坠落或跌落；极易造成高处坠落而引起人员伤残或伤亡事故。

黄东坑萤石矿采用地下开采，井下各中段之间采用通风行人天井贯通；井下+140m中段回采工作面采用无底柱留矿法开采；因此，存在高处坠落危险因素。

（2）产生高处坠落危险因素的原因

①没有按要求使用安全绳、安全帽或二人同时使用一条安全绳；

②高处作业时安全防护设施损坏；

③使用安全保护装置不完善或在缺乏保护装置情况下违章进行作业；

④工作人员疏忽大意，疲劳过度；

⑤高处作业安全管理不到位；

⑥平台或天井口没有防护栏杆或盖板；

⑦照明不良，工作环境恶劣；

⑧违章操作或检修机械设备；

⑨在可能发生坠落危险地点没有醒目的警告标志等

（3）产生高处坠落的主要场所

①人行通风天井的高处坠落；

②检修、安装设备时的高处坠落；

③人员上、下山行进中的意外滑倒、坠落；

④井下采场；

⑤天井以及硐外的高陡边坡等均有可能产生坠落伤害事故。

（4）高处坠落危险特性及后果

在地下矿山采矿过程中，操作人员高处作业时，如操作人员判断失误或违章作业，安全桩的设置，安全绳、带及索具固定、搭扣不当，器材不合格，都可能发生危险。作业环境较差，照明不良，作业人员在作业或维修设备的过程中容易造成人员滑落、机件碰触等伤害。以上状况如不能有效管理，不仅会发生高处坠落事故，而且还会引发碰撞、触电及机械等其他伤害事故，造成设备损害和人员的伤亡。

10）坍塌

（1）坍塌危险因素辨识

是指在外力或重力的作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的事故。黄东坑萤石矿井下可能发生坍塌场所有：采场、掘进工作面，地面可能发生坍塌场所有：排土场（废石场）、违章超高堆放物质处、地表开采错动区等。

（2）坍塌危害因素的破坏形式及后果

坍塌通过较大范围的岩石移动、滑落或浮石、滚石的撞击与打击对采场设备、人员造成伤害，直接威胁作业人员的生命安全和造成重大经济损失。

11）放炮及炸药爆炸

（1）放炮及炸药爆炸危险因素辨识

黄东坑萤石矿爆破作业采用雷管和硝铵炸药，在开采过程中使用的炸药、雷管等民爆器材，因运输、贮存、使用过程中管理不善；在使用过程中未爆炸或未完全爆炸的炸药、雷管残留在爆堆中等情况下都有可能发生爆炸，将直接造成人员伤害和财物损失。因此，黄东坑萤石矿存在炸药爆炸危险因素。

（2）产生放炮及炸药爆炸危险因素的原因

①使用质量不合格的炸药或引爆器材；

②爆炸材料的贮存、加工、领退制度等不健全不落实，不符合有关规定；

③无专用运输车运输炸药，随意采用其他非专用工具运输；

④爆破器材在搬运过程中受到剧烈摩擦、接触明火或过热物体；

⑤炮孔未按设计施工或技术参数不合格；

⑥爆破作业不按爆破设计说明书进行作业；

⑦非爆破人员进行爆破作业；

⑧爆破作业前未发出声响和视觉信号；爆破警戒信号不明显或爆破后未按规定时间提前进入爆破区；

⑨未按规定处理盲炮；

⑩破作业时，装药量不当，填塞不符合要求，糊炮或用岩石覆盖放炮。

（3）放炮及炸药爆炸存在的主要场所

①井下临时存放点；

②爆炸器材的搬运过程；

③爆破作业过程中和爆破工作面；

④盲炮处理和凿岩作业；

⑤装岩和卸矿过程中；

⑥不合格爆破器材处理等。

（4）放炮及火药爆炸危险后果

岩层（或矿体）在爆炸动力作用下，使固体岩层受到破坏，产生大量的飞向空间的飞石、毒气、冲击波、地震、噪声，会使附近人员受到威胁，轻者会造成致残，重者会直接导致死亡，还会造成建筑物构筑物和设备设施的破坏。

12）容器爆炸

评价项目容器爆炸主要是矿山压风供气系统中使用的储气罐爆炸。

产生容器爆炸的主要原因：一是未安装释压阀、压力表等安全设施或安全设施失效；二是对储气罐维护、保养不够，造成承压强度降低。

产生容器爆炸的场所为储气罐安装处。产生容器爆炸的概率较低，占矿山安全事故比重较轻，一旦发生容器爆炸，也可能造成人员伤亡。

13）中毒和窒息

（1）中毒窒息危险因素辨识

地下矿山生产过程中，由于通风不良，氧气含量降低；爆破后产生大量的炮烟，炮烟中含有大量的CO、NOX气体，聚积大量的有毒有害气体，这些气体直接危害着人体健康而发生炮烟中毒；因此，黄东坑萤石矿存在中毒窒息危险因素。

（2）产生中毒窒息危险因素的原因

①矿井通风系统紊乱

矿井通风系统设计不合理，内部漏风和外部漏风，加上受自然风压影响，矿井通风系统不稳定；导致矿井进风量严重不足、矿井有效风量率低；通风安全技术措施、通风安全设施不完善或安装不及时；局部通风管理不到位，采掘工作面常处在无风或停风作业现象；采掘工作面采用串联通风，采掘工作面无进行气体检测，不能及时掌握井下巷道中有毒气体浓度的状况等都容易导致人员气体中毒、窒息事故的发生。

②有害有毒气体积聚的存在

因通风系统不合理，存在风流短路、循环风，通风管理不当、工作面有效风量不足，停电停风，造成供风地点风量不足，而引起有害有毒气体积聚。

③安全装备不足

矿井安全装备差，无有害有毒气体监测等。

④职工安全意识差

职工的安全素质、安全技术素质差，对有害有毒气体危害性认真不足，对设置的栅栏、密闭等安全设施的重要性认识不清，违章私拆密闭、栅栏进入无通风的盲巷造成的。

⑤安全管理混乱

通风与安全专业机构不够健全和完善，没有配备专业技术人员；通风管理不力。企业负责人不懂通风管理技术，局部通风机位置安装不当，供风距离太远，造成作业地点风量不足，在微风、无风的情况下作业。停产停风地点、盲巷、废巷不打栅栏，不挂安全警示牌，未经许可擅自进入未通风的地点，误入盲巷引起人员中毒窒息。

（3）发生中毒窒息的主要场所

井下废弃的井巷和采空区、独头巷道、炮烟流经的巷道。

（4）产生中毒窒息的危害

在生产过程中，毒物进入人的机体与体液和细胞结构发生化学或物理变化，扰乱或破坏机体的正常生理功能，使机体处于病理状态，甚至危及生命的急性中毒以及窒息性毒物使氧在体内的作用发生障碍，造成组织细胞缺氧而表现出的一系列症状和体症都属于中毒和窒息伤害。

14）物体打击

物体打击是指物体在重力或其他外力作用下产生运动，打击人体造成伤亡事故，物体打击是矿山企业发生最多的事故，矿山井巷工程及其他场所均存在物体打击危险，主要有：高处物体跌落、物体抛掷等。

15）粉尘

（1）粉尘危害因素辨识

黄东坑萤石矿采用凿岩爆破法开采，在穿孔爆破、铲装过程中均产生粉尘，成分以SiO2为主；粉尘不具有爆炸性，不存在粉尘爆炸的危险因素，但易造成矽肺病。因此，黄东坑萤石矿存在粉尘危害因素。

（2）产生粉尘危害因素的原因

产生粉尘危害的主要原因是生产过程中未坚持综合防尘措施，有以下几方面原因：

①未采用湿式凿岩。

②未洒水降尘。

③未佩带防尘口罩等个体防护用品。

（3）产生粉尘危害的主要场所

井下作业面凿岩处及铲装作业处。

（4）产生粉尘危害的后果

粉尘危害的形式是通过接尘人员肺部组织纤维性病变，导致作业人员患矽肺病，严重时会使人失去劳动力，甚至死亡。

16）噪声

（1）噪声危害因素辨识

噪声就是使人感到不愉快的声音，不仅对人的听力、心理、生理产生影响，还可引起职业性耳聋，而且对生产活动产生不利影响。主通风机及井下局部通风机运转过程、凿岩及铲装作业过程均可产生噪声。因此，黄东坑萤石矿存在噪声危害因素。

（2）噪声危害因素产生的原因

①主通风机及井下局部通风机持续运转。

②凿岩设备无消声装置或操作人员长时间在噪声环境下滞留。

③未佩戴有效的防护用品。

（3）噪声危害因素产生的主要场所

主扇值班室，掘进工作面、采场凿岩处，铲装作业处及空压机房。

（4）噪声危害因素产生的后果

噪声对人的危害是多方面的，在高噪声环境中作业，人的心情易烦躁，容易疲劳，对作业人员的听力、心理和生理产生影响，导致人员反映迟钝、工作效率低，有时可诱发事故，长期接触噪声的作业人员可能造成职业性耳聋。

17）振动

（1）振动危害因素辨识

振动是指一个质点或物体在外力作用下围绕一个平衡位置来回重复的运动，振动通过频率、位移、速度（加速度）等对接触振动的人产生局部振动或全身振动。在生产条件下，作业人员接触振动的强度大、时间长，对机体可产生不良影响。

黄东坑萤石矿井下使用的凿岩设备、铲装设备在运行时也会产生振动，因此，存在振动危害因素。

（2）产生振动危害因素的原因

①操作人员长时间在接触凿岩设备。

②铲装设备老化，致使振动更大。

（3）产生振动危害因素的地点或设备

黄东坑萤石矿生产能力小，装载运输量较小，装载运输设备产生的振动强度较低；但凿岩设备产生的振动强度较大，因此采掘工作面凿岩工序是产生振动危害的主要工序。

（4）振动危害因素对人体的危害程度

①引起脑电图改变；条件反射潜伏期改变；交感神经功能亢进；血压不稳、心律不稳等；皮肤感觉功能降低，如触觉、温热觉、疼觉，尤其是振动感觉最早出现迟钝。

②长期使用振动工具可产生局部振动病。局部振动病是以末梢循环障碍为主的疾病，亦可累及肢体神经及运动功能。发病部位一般多在上肢末端，典型表现为发作性手指变白（简称白指）。

## 5.2重大安全生产隐患辨识

根据《三明市安全生产监督管理局关于加快推进非煤矿山安全风险管控工作的通知》（明安监管一〔2018〕52号）要求，按照《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号）中金属非金属地下矿山重大生产安全事故隐患标准，逐条对黄东坑萤石矿进行重大生产安全事故隐患进行排查判定。

金属非金属矿山重大生产安全事故隐患排查表

| 序号 | 判定标准 | 矿山实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全出口存在下列情形之一的： 1）矿井直达地面的独立安全出口少于2个，或者与设计不一致； 2）矿井只有两个独立直达地面的安全出口且安全出口的间距小于30米，或者矿体一翼走向长度超过1000米且未在此翼设置安全出口； 3）矿井的全部安全出口均为竖井且竖井内均未设置梯子间，或者作为主要安全出口的罐笼提升井只有1套提升系统且未设梯子间； 4）主要生产中段（水平）、单个采区、盘区或者矿块的安全出口少于2个，或者未与通往地面的安全出口相通； 5）安全出口出现堵塞或者其梯子、踏步等设施不能正常使用，导致安全出口不畅通。 | 黄东坑萤石矿地面布置有SJ1竖井口、SJ5竖井口及SJ4回风竖井口三个直达地面安全出口，各竖井内均设置有梯子间，且三个安全出口相距均大于30m；各井口标高均高于历史最高洪水位（标高+410m）1m以上。安全出口符合国家标准、行业标准及设计要求。 | 否 |
| 2 | 使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。 | 矿山现选用的设备、材料和工艺均不在《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）》《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）》中。 | 否 |
| 3 | 不同矿权主体的相邻矿山井巷相互贯通，或者同一矿权主体相邻独立生产系统的井巷擅自贯通。 | 无相邻矿山开采。 | 无关项 |
| 4 | 地下矿山现状图纸存在下列情形之一的： 1）未保存《金属非金属矿山安全规程》（GB16423 -2020）第4.1.10 条规定的图纸，或者生产矿山每3个月、基建矿山每1个月未更新上述图纸； 2）岩体移动范围内的地面建构筑物、运输道路及沟谷河流与实际不符； 3）开拓工程和采准工程的井巷或者井下采区与实际不符； 4）相邻矿山采区位置关系与实际不符; 5）采空区和废弃井巷的位置、处理方式、现状，以及地表塌陷区的位置与实际不符。 | 矿山聘请了具有测量资质的单位定期进行测量，并绘制了图纸，每季度不少于一次，图纸按照规范及实际情况绘制。 | 否 |
| 5 | 露天转地下开采存在下列情形之一的： 1）未按设计采取防排水措施； 2）露天与地下联合开采时，回采顺序与设计不符； 3）未按设计采取留设安全顶柱或者岩石垫层等防护措施。 | 矿山不属于露天转地下开采。 | 无关项 |
| 6 | 矿区及其附近的地表水或者大气降水危及井下安全时，未按设计采取防治水措施。 | 根据水文地质资料，矿区为顶板直接进水的裂隙充水矿床，矿区水文地质条件属简单类型。地下水的主要补给来源为大气降水。矿区内有2条小溪沟，流过矿区。矿山已对这两条小溪流经矿区主要地段均进行了治理，修建了导水硐与钢混导水渠进行引流，以减少地表水下渗。符合设计要求。 | 否 |
| 7 | 井下主要排水系统存在下列情形之一的： 1）排水泵数量少于3台，或者工作水泵、备用水泵的额定排水能力低于设计要求； 2）井巷中未按设计设置工作和备用排水管路，或者排水管路与水泵未有效连接； 3）井下最低中段的主水泵房通往中段巷道的出口未装设防水门，或者另外一个出口未高于水泵房地面7米以上； 4）利用采空区或者其他废弃巷道作为水仓。 | 黄东坑萤石矿采用竖井开拓，目前采用一级排水方式。井下在+140m中段石门附近设有一处总容量约为750m³的巷道型水仓；水泵硐室安装有3台离心泵，型号均为D85-67×5（参数：流量85m³/h，扬程335m，电机功率132kW）；井下排水管路配备两趟DN150无缝钢管，井下水经SJ1竖井排出地表。井下在+140m中段水泵硐室北侧与+140m平巷贯通，并安装一扇防水门；水泵硐室南侧设有管子道，管子道与SJ1竖井梯子间贯通，与硐室底板高差大于7m，管子道断面约为2.4m宽×1.8m高，设有台阶、护栏及照明；因此，+140m标高平巷及管子道可作为水泵硐室安全通道。 | 否 |
| 8 | 井口标高未达到当地历史最高洪水位1米以上，且未按设计采取相应防护措施。 | 黄东坑萤石矿地面各井口均高于当地历史最高洪水位1m以上。 | 否 |
| 9 | 水文地质类型为中等或者复杂的矿井，存在下列情形之一的： 1）未配备防治水专业技术人员； 2）未设置防治水机构，或者未建立探放水队伍； 3）未配齐专用探放水设备，或者未按设计进行探放水作业。 | 根据水文地质资料，矿区为顶板直接进水的裂隙充水矿床，矿区水文地质条件属简单类型。 | 无关项 |
| 10 | 水文地质类型复杂的矿山存在下列情形之一的： 1）关键巷道防水门设置与设计不符； 2）主要排水系统的水仓与水泵房之间的隔墙或者配水阀未按设计设置。 | 根据水文地质资料，矿区为顶板直接进水的裂隙充水矿床，矿区水文地质条件属简单类型。 | 无关项 |
| 11 | 在突水威胁区域或者可疑区域进行采掘作业，存在下列情形之一的： 1）未编制防治水技术方案，或者未在施工前制定专门的施工安全技术措施； 2）未超前探放水，或者超前钻孔的数量、深度低于设计要求，或者超前钻孔方位不符合设计要求。 | 矿山无突水威胁区域或可疑区域。 | 无关项 |
| 12 | 受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或者其来水上游发生洪水期间，未实施停产撤人。 | 该矿井不受地表水倒灌威胁，且根据当地应急管理局的要求，矿山在发生强降雨天气时，均执行停产撤人制度。 | 否 |
| 13 | 有自然发火危险的矿山，存在下列情形之一的： 1）未安装井下环境监测系统，实现自动监测与报警； 2）未按设计或者国家标准、行业标准采取防灭火措施； 3）发现自然发火预兆，未采取有效处理措施。 | 该矿区内出露地层较为简单，无自燃发火倾向区域。 | 无关项 |
| 14 | 相邻矿山开采岩体移动范围存在交叉重叠等相互影响时，未按设计留设保安矿（岩）柱或者采取其他措施。 | 矿山周边无开采错动线重叠的相邻矿山。 | 无关项 |
| 15 | 地表设施设置存在下列情形之一，未按设计采取有效安全措施的： 1）岩体移动范围内存在居民村庄或者重要设备设施； 2）主要开拓工程出入口易受地表滑坡、滚石、泥石流等地质灾害影响。 | 矿山开采错动范围无居民点、高压线、名胜古迹等需要保护的建（构）筑物。 | 否 |
| 16 | 保安矿（岩）柱或者采场矿柱存在下列情形之一的： 1）未按设计留设矿（岩）柱； 2）未按设计回采矿柱； 3）擅自开采、损毁矿（岩）柱。 | 井下采场矿柱参数符合设计要求。 | 否 |
| 17 | 未按设计要求的处理方式或者时间对采空区进行处理。 | 根据设计要求，井下采空区主要采取封闭处理，封闭与采空区相连的巷道采用混凝土进行封堵，并在入口处设醒目的警示标志，防止人员误入。 | 否 |
| 18 | 工程地质类型复杂、有严重地压活动的矿山存在下列情形之一的： 1）未设置专门机构、配备专门人员负责地压防治工作； 2）未制定防治地压灾害的专门技术措施； 3）发现大面积地压活动预兆，未立即停止作业、撤出人员。 | 该矿工程地质条件属简单类型，不属于严重地压条件矿山。 | 无关项 |
| 19 | 巷道或者采场顶板未按设计采取支护措施。 | SJ1竖井采用钢筋混凝土支护，SJ4、SJ5竖井口采用钢筋混凝土支护、井筒围岩稳固无支护，运输巷道围岩不稳固地段采取混凝土支护。 | 否 |
| 20 | 矿井未采用机械通风，或者采用机械通风的矿井存在下列情形之一的： 1）在正常生产情况下，主通风机未连续运转； 2）主通风机发生故障或者停机检查时，未立即向调度室和企业主要负责人报告，或者未采取必要安全措施； 3）主通风机未按规定配备备用电动机，或者未配备能迅速调换电动机的设备及工具； 4）作业工作面风速、风量、风质不符合国家标准或者行业标准要求； 5）未设置通风系统在线监测系统的矿井，未按国家标准规定每年对通风系统进行1次检测； 6）主通风设施不能在10分钟之内实现矿井反风，或者反风试验周期超过1年。 | 黄东坑萤石矿按照设计采用机械对角抽出式通风方式，在SJ4回风竖井口安装两台同型号主通风机，一用一备，型号为：FBCZ№9.0/15型地面用防爆抽出式轴流通风机，风机参数：风量7.8～14.0m³/s，全压500～1300Pa，电机功率15.0kW，风机参数与设计一致。风机风量、风压均能满足设计要求，且满足井下通风需求。 矿山主通风机通过电流控制，实现矿山反风，能够在10分钟之内实现反风（已按照规定进行反风试验）。详见7.2.6章节。 | 否 |
| 21 | 未配齐或者随身携带具有矿用产品安全标志的便携式气体检测报警仪和自救器，或者从业人员不能正确使用自救器。 | 该矿按照设计要求采用便携式气体检测仪监测对有毒有害气体进行检测，配备有8台CD3型矿用多参数气体测定器，可同时检测C0、O2、N02等三种气体。另配备了ZYX60型自救器50套，每套使用时间60min。 | 否 |
| 22 | 担负提升人员的提升系统，存在下列情形之一的： 1）提升机、防坠器、钢丝绳、连接装置、提升容器未按国家规定进行定期检测检验，或者提升设备的安全保护装置失效； 2）竖井井口和井下各中段马头门设置的安全门或者摇台与提升机未实现联锁； 3）竖井提升系统过卷段未按国家规定设置过卷缓冲装置、楔形罐道、过卷挡梁或者不能正常使用，或者提升人员的罐笼提升系统未按国家规定在井架或者井塔的过卷段内设置罐笼防坠装置； 4）斜井串车提升系统未按国家规定设置常闭式防跑车装置、阻车器、挡车栏，或者连接链、连接插销不符合国家规定； 5）斜井提升信号系统与提升机之间未实现闭锁。 | 矿山采用竖井开拓，两台提升绞车及配套防坠器、钢丝绳均已由湖南国标检测科技有限公司进行检测，并出具了报告，报告结论均为合格。SJ1及SJ5竖井井口、井下各中段马头门设置的安全门、摇台均与提升机实现联锁。矿山竖井提升系统过卷段终端设置有过卷挡梁、过卷缓冲装置，均能正常使用。 | 否 |
| 23 | 井下无轨运人车辆存在下列情形之一的： 1）未取得金属非金属矿山矿用产品安全标志； 2）载人数量超过25人或者超过核载人数； 3）制动系统采用干式制动器，或者未同时配备行车制动系统、驻车制动系统和应急制动系统； 4）未按国家规定对车辆进行检测检验。 | 矿山采用竖井开拓，无运人车辆。 | 无关项 |
| 24 | 一级负荷未采用双重电源供电，或者双重电源中的任一电源不能满足全部一级负荷需要。 | 矿山用电设备除主通风机、提升绞车及井下水泵为一级负荷外，其余用电设备均为三级负荷。其中，1#供电系统已安装了一台P800E1型柴油发电机组作为备用电源（功率为640kW），该柴油发电机可以满足矿山1#供电系统一期一级负荷用电设备的供电需求（主扇15kW，SJ1竖井提升绞车使用容量为160kW，+140m中段水泵使用容量为132×2=264kW，总容量为15+160+264=439kW）。5#配电系统已安装了一台HD1314F-14型柴油发电机组作为备用电源（功率为300kW），该柴油发电机组可以满足5#供电系统的一级负荷用电设备的供电需求（竖井提升绞车为160kW）。 | 否 |
| 25 | 向井下采场供电的6kV～35kV系统的中性点采用直接接地。 | 矿山1#配电系统利用一台S11-M-400kVA型变压器供井下局扇、水泵、照明用电，该变压器改为中性点不接地，井下安全接地系统为IT制。5#配电系统利用一台S9-160kVA型变压器供井下局扇、照明用电，该变压器改为中性点不接地，井下安全接地系统为IT制。 | 否 |
| 26 | 工程地质或者水文地质类型复杂的矿山，井巷工程施工未进行施工组织设计，或者未按施工组织设计落实安全措施。 | 工程地质及水文地质类型为简单类型。 | 无关项 |
| 27 | 新建、改扩建矿山建设项目有下列行为之一的： 1）安全设施设计未经批准，或者批准后出现重大变更未经再次批准擅自组织施工； 2）在竣工验收前组织生产，经批准的联合试运转除外。 | 该矿为已建矿山，不属于新建、改扩建矿山建设项目。 | 无关项 |
| 28 | 矿山企业违反国家有关工程项目发包规定，有下列行为之一的： 1）将工程项目发包给不具有法定资质和条件的单位，或者承包单位数量超过国家规定的数量； 2）承包单位项目部的负责人、安全生产管理人员、专业技术人员、特种作业人员不符合国家规定的数量、条件或者不属于承包单位正式职工。 | 无发包工程项目。 | 否 |
| 29 | 井下或者井口动火作业未按国家规定落实审批制度或者安全措施。 | 矿山动火作业按国家规定制定有审批制度及安全措施。 | 否 |
| 30 | 矿山年产量超过矿山设计年生产能力幅度在20%及以上，或者月产量大于矿山设计年生产能力的20%及以上。 | 矿山《采矿许可证》核定生产规模为6万t/a，综合近三年矿山实际产出，黄东坑萤石矿实际生产能力不超过5.8万t/a，生产强度、生产定员，均未超过设计要求 | 否 |
| 31 | 矿井未建立安全监测监控系统、人员定位系统、通信联络系统，或者已经建立的系统不符合国家有关规定，或者系统运行不正常未及时修复，或者关闭、破坏该系统，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 | 黄东坑萤石矿已建立“矿井监测监控系统”、“井下人员定位系统”、“矿井压风自救系统”、“矿井供水施救系统”、“井下紧急避险系统”、“矿井通讯联络系统”等安全避险“六大系统”，且各系统运行正常。 | 否 |
| 32 | 未配备具有矿山相关专业的专职矿长、总工程师以及分管安全、生产、机电的副矿长，或者未配备具有采矿、地质、测量、机电等专业的技术人员。 | 配备有矿山相关专业的专职矿长、总工程师以及分管安全、生产、机电的副矿长，详见2.3.2章节第七点。鉴于当地矿山专业技术人员普遍稀缺，本矿山专业技术人员暂时由上述“五职矿长”兼任，在政策给予过渡期内，清流县金山萤石矿有限公司已承诺将逐步配齐专职技术人员。 | 否 |

根据上表检查情况，清流县金山萤石矿有限公司黄东坑萤石矿目前不存在《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号）中规定的金属非金属地下矿山重大生产安全事故隐患。

## 5.3重大危险源辨识

该矿爆破主要采用电子数码雷管和硝铵炸药，雷管和硝铵炸药放置在爆破器材库内。经核查，该矿爆炸物品材料库核定储存量（炸药3吨，雷管20000发）小于危险化学品重大危险源的临界量（10吨），不构成重大危险源。

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），评价项目不存在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的重大危险源。

# 6  标准化评分

- 6.1安全生产方针与目标

（1）方针（50分）

| 策 划 5 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度？（分数 是－3分； 否－0分) | 建立了安全生产方针相关的管理制度 | 0 | 3 |
|  | 安全生产方针管理制度是否指定了相应的责任部门和责任人员并规定了相应职责？ (分数 是－2分； 否－0分) | 指定了相应的责任部门和责任人员并规定了相应职责 | 0 | 2 |
| 执 行 10 分 | 是否有由最高管理者签发的文件化的安全生产方针？(分数 是－4分； 否－0分) | 文件化的安全生产方针是由最高管理者签发 | 0 | 4 |
|  | 安全生产方针制定是否有员工参与并与相关方沟通?(分数 是－3分； 否－0分) | 有员工参与并与相关方沟通 | 0 | 3 |
|  | 安全生产方针是否已传达至全体员工？(分数 是－3分； 否－0分) | 已传达至全体员工 | 0 | 3 |
| 符 合 性 15 分 | 安全生产方针是否体现： (分数 是－4分； 最高分－8分) 遵守法律法规与其他要求；持续改进。 | 能够体现遵守法律法规与其他要求；持续改进 | 0 | 8 |
|  | 是否通过下列方式确保有效、充分传达安全生产方针： (分数 是－3.5分； 最高分－7分) 显著位置张贴；作为员工岗前培训及再教育的内容。 | 安全生产方针在显著位置张贴；作为员工岗前培训及再教育的内容 | 0 | 7 |
| 绩 效 20 分 | 安全生产方针是否易于理解？ (分数 是－5分； 否－0分) | 安全生产方针易于理解 | 0 | 5 |
|  | 安全生产方针是否清楚表达管理层对安全生产工作的承诺？ (分数 是－5分； 否－0分) | 安全生产方针能够清楚表达管理层对安全生产工作的承诺 | 0 | 5 |
|  | 全体员工熟悉并理解安全生产方针的比例？ 1－90%－100%（10分）；2－75%－90%（5分）；3－60%－75%（3分）；4－60%以下（0分） | 全体员工熟悉并理解安全生产方针 的比例为75%－90% | 0 | 5 |
| 合 计 |  |  | 0 | 45 |

（2）目标（50分）

| 策 划 5 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否有安全生产目标与指标设立、完成情况评价的管理制度？ (分数 是－2分； 否－0分) | 确定了相关管理制度 | 0 | 2 |
|  | 是否明确了安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门、责任人员及评价方法？ (分数 是－3分； 否－0分) | 明确了安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门、责任人员及评价方法 | 0 | 3 |
| 执 行 10 分 | 是否每年都设立了文件化的安全生产目标与指标？(分数 是－2分； 否－0分) | 设立了文件化的安全生产目标与指标 | 0 | 2 |
|  | 是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源？(分数 是－1分； 最高分－4分) 人力资源；财力资源；物力资源；技术资源。 | 提供了充足的人力资源、财力资源、物力资源和技术资源 | 0 | 4 |
|  | 是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划？(分数 是－4分； 否－0分) | 制定了相关的实施计划 | 0 | 4 |
| 符 合 性 15 分 | 设立安全生产目标时是否考虑：(分数 是－1分； 最高分－5分)管理评审的结果；风险评价的结果；以往安全生产的绩效；标准化系统评价的结果；法律法规与其他要求。 | 未考虑管理评审的结果 | 0 | 4 |
|  | 安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求；(分数 是－3分； 否－0分) | 安全生产目标能够体现改进安全生产管理的要求 | 0 | 3 |
|  | 对安全生产目标与指标的完成情况实施监测的比例：1.90%-100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 对安全生产目标与指标的完成情况实施监测的比例75%－90 | 0 | 1 |
|  | 安全生产目标中是否只有伤亡指标？ （分数 是－0分； 否－2分） | 安全生产目标中除了伤亡指标还有职业健康等多项指标 | 0 | 2 |
|  | 是否定期与员工沟通安全生产目标的完成情况？（分数 是－2分； 否－0分） | 通过安全生产会议形式与员工沟通安全生产目标的完成情况 | 0 | 2 |
| 绩 效 20 分 | 是否完成了所有安全生产目标和指标？(分数 是－4分； 否－0分) | 完成了所有安全生产目标和指标 | 0 | 4 |
|  | 对目标和指标完成的情况是否进行了系统分析，并提出了改进措施？(分数 是－4分； 否－0分) | 未见分析记录 | 0 | 0 |
|  | 员工对安全生产目标和指标完成情况的认可程度？ 1.90%-100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 员工对安全生产目标和指标完成情况的认可程度60%－75% | 0 | 1 |
|  | 员工理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响程度： 1.90%-100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 60%－75%员工理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响程度 | 0 | 1 |
| 合 计 |  |  | 0 | 33 |

- 6.2安全生产法律法规与其他要求

（1）需求识别与获取（30分）

| 策 划 3 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的制度？(分数 是－2分；否－0分) | 建立了识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的制度 | 0 | 2 |
|  | 是否确定了负责安全生产的法律法规与其他要求进行识别、获取、评审与更新的部门、人员及其职责？(分数 是－1分；否－0分) | 确定了负责安全生产的法律法规与其他要求进行识别、获取、评审与更新的部门、人员及其职责 | 0 | 1 |
| 执 行 6 分 | 是否识别了安全生产法律法规与其他要求的需求？(分数 是－2分；否－0分) | 识别了安全生产法律法规与其他要求的需求 | 0 | 2 |
|  | 是否根据需求识别结果获取相应的安全生产法律法规与其他要求？(分数 是－2分； 否－0分) | 通过网络下载、购买等渠道 | 0 | 2 |
|  | 员工是否可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求？(分数 是－2分； 否－0分) | 员工可以获取 | 0 | 2 |
| 符 合 性 9 分 | 是否有适用的安全生产法律法规与其他要求清单？(分数 是－3分； 否－0分) | 编制了清单 | 0 | 3 |
|  | 已识别的安全生产法律法规与其他要求是否包括：(分数 是－1分； 最高分－6分) 法律；行政法规；部门规章；地方法规；国家和行业标准；规范性文件及其他要求。 | 均包括 | 0 | 6 |
| 绩 效 12 分 | 识别安全生产法律法规与其他要求的需求的有效性：(分数 是－2分； 最高分－6分) 需求识别方法行之有效；需求识别所需资源（人员、资金）保障充分；需求识别涉及所有部门与员工。 | 需求识别未涉及所有全员；需求识别所需资源（人员、资金）保障不充分 | 0 | 2 |
|  | 获取安全生产法律法规与其他要求的有效性： (分数 是－2分； 最高分－6分) 与企业安全生产相关的安全生产法律法规与其他要求均已列入清单；所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本；需求响应及时。 | 与企业安全生产相关的安全生产法律法规与其他要求均已列入清单；所获取的安全生产法律法规与其他要求部分不是现行有效的版本；需求响应不及时 | 0 | 2 |
| 合 计 |  |  | 0 | 22 |

（2）融入（40分）

| 策 划 4 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 针对安全生产法律法规与其他要求的融入是否建立了制度？(分数 是－2分； 否－0分) | 建立了安全生产法律法规与其他要求的融入制度 | 0 | 2 |
|  | 制度是否明确了责任部门、人员及其职责？(分数 是－2分； 否－0分) | 明确了责任部门、人员及其职责 | 0 | 2 |
| 执 行 8 分 | 是否已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？(分数 是－3分； 否－0分) | 已融入标准化系统 | 0 | 3 |
|  | 是否按所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训？ (分数 是－3分； 否－0分) | 根据识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训 | 0 | 3 |
|  | 员工是否有获取相应安全生产法律法规与其他要求的有效途径？(分数 是－2分； 否－0分) | 员工可以到公司的安环部门查询 | 0 | 2 |
| 符 合 性12分 | 获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例？ 1－90%－100%（6分）；2－75%－90%（3分）；3－60%－75%（1分）；4－60%以下（0分） | 获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例为75%－90% | 0 | 3 |
|  | 对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的比例？ 1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的比例为75%－90% | 0 | 3 |
| 绩 效 16 分 | 安全生产法律法规与其他要求融入的有效性？ (分数 是－2分； 最高分－8分) 将其规定融入安全生产责任制与规章制度；将其规定融入作业指导书或安全操作规程；将其规定写入员工安全培训教材；将其规定融入安全生产活动中。 | 能够将安全生产法律法规与其他要求融入安全生产责任制与规章制度；将其规定融入作业指导书或安全操作规程；将其规定写入员工安全培训教材 | 0 | 6 |
|  | 对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的针对性？ 1－好（8分）；2－一般（4分）；3－差（0分） | 对相关员工安全生产法律法规与其他要求培训的针对性一般 | 0 | 4 |
| 合 计 |  |  | 0 | 28 |

（3）评审与更新（30分）

| 策 划 3 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 针对安全生产法律法规与其他要求的评审与更新是否建立了制度？(分数 是－2分； 否－0分) | 是 | 0 | 2 |
|  | 制度是否明确了责任部门、人员及其职责？ (分数 是－1分； 否－0分) | 是 | 0 | 1 |
| 执行 6 分 | 是否按制度对获取的安全生产法律法规与其他要求进行定期评审？(分数 是－2分； 否－0分) | 是 | 0 | 2 |
|  | 当变化发生时，是否及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单？(分数 是－2分；否－0分) | 是，如增加“六大系统”的相关规定 | 0 | 2 |
|  | 当变化发生时，是否及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？ (分数 是－2分； 否－0分) | 是，如增加“六大系统”的相关规定 | 0 | 2 |
| 符 合 性 9 分 | 安全生产法律法规与其他要求得到及时评审与更新的比例：1－90%-100%（5分）；2－75%－90%（3分）3-60%－75%（1分）4－50%以下（0分） | 未见评审记录 | 0 | 0 |
|  | 更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例？1－90%-100%（4分）；2－75%－90%（2分）3-60%－75%（1分）4－50%以下（0分） | 更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例60%－75% | 0 | 1 |
| 绩 效 12 分 | 评审、更新安全生产法律法规与其他要求的有效性：(分数 是－3分； 最高分－12分) 按规定定期评审；及时获取新的安全生产法律法规与其他要求，并更新清单；更新后的安全生产法律法规与其他要求得到及时融入；所有受影响的员工得到及时培训。 | 未见评审记录 | 0 | 9 |
| 合 计 |  |  | 0 | 19 |

## 6.3安全生产组织保障

（1） 安全生产责任制（60分）

| 策 划 6分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新的管理制度？(分数 是－3分； 否－0分) | 制定了相关的管理制定 | 0 | 3 |
|  | 是否明确了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训与评审的责任部门、人员及其职责？(分数 是－3分； 否－0分) | 明确了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训与评审的责任部门、人员及其职责 | 0 | 3 |
| 执行12分 | 是否规定了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制？ (分数 是－3分； 否－0分) | 均有制定 | 0 | 3 |
|  | 是否对安全生产责任制进行了逐级说明？ (分数 是－2分； 否－0分) | 未进行逐级说明 | 0 | 0 |
|  | 各级管理层是否接受了相关的安全生产职责与权限的培训？(分数 是－2分； 否－0分) | 是 | 0 | 2 |
|  | 是否对各级安全生产责任制的执行情况进行考核？(分数 是－3分； 否－0分) | 仅对管理人员进行考核 | 0 | 0 |
|  | 是否定期对安全生产责任制适宜性进行评审与更新？(分数 是－2分； 否－0分) | 未进行评审与更新 | 0 | 0 |
| 符 合 性18 分 | 安全生产责任制内容是否明确、具体、可执行、可考核？ 1－是（4分）；2－部分（2分）；3－否（0分） | 部分安全生产责任制内容明确、具体、可执行、可考核 | 0 | 2 |
|  | 决策层对安全生产责任制进行逐级说明的程度？1-90%－100%（4分）2-75%－90%（2分） 3-60%－75%（1分）4-60%以下（0分） | 未进行逐级说明 | 0 | 0 |
|  | 主要负责人的安全生产职责是否包含下列各项：(是－0.5分；最高分－6分)建立、健全安全生产责任制；组织制定安全生产规章制度和操作规程；保证安全生产投入的有效实施；督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定生产安全事故应急预案，并定期组织演练；及时、如实报告生产安全事故；组织制定安全生产方针与目标；主持召开安全生产委员会或安全生产领导机构会议，讨论安全生产问题；定期听取员工对安全生产工作的意见和建议；每年至少组织开展1次标准化系统的管理评审；组织开展企业安全文化创建活动，并公开展示对履行安全生产职责的承诺；定期向职代会或员工代表大会汇报安全生产工作情况。 | 未公开展示对履行安全生产职责的承诺 | 0 | 5.5 |
|  | 对职能部门和岗位安全生产责任制落实情况进行考核的比例： 1-90%－100%（4分）2-75%－90%（2分）3-60%－75%（1分）4-60%以下（0分） | 对职能部门和岗位安全生产责任制落实情况进行考核的比例：60%－75% | 0 | 1 |
| 绩 效 24分 | 安全生产责任制是否实用并满足安全生产法律法规与其他要求？ 1－是（6分）；2－部分（3分）；3－否（0分） | 部分 | 0 | 3 |
|  | 各类人员对自身安全生产职责的理解与履行情况？ 1－好（6分）2－一般（3分）；3－差（0分） | 履行效果一般 | 0 | 3 |
|  | 安全生产责任制考核的有效性：(分数 是－2分； 最高分－12分)至少每季度考核1次；要针对部门与人员的职责逐项进行量化考核；考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩；考核过程认真细致；考核结果客观公正；针对考核发现的问题要提出纠正和预防措施。 | 仅对管理人员进行考核 | 0 | 0 |
| 合 计 |  |  | 0 | 25.5 |

（2）安全机构设置与人员任命（80分）

| 策 划 8 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否有安全管理机构设置和安全管理人员任命的文件？(分数 是－4分； 否－0分) | 有安全管理机构的设置与人员任命文件 | 0 | 4 |
|  | 是否对安全生产委员会或安全生产领导机构的人员构成、职责、培训、定期会议与重大事项决策等作出了规定？(分数 是－4分； 否－0分) | 制定了安全生产领导小组相关制度 | 0 | 4 |
| 执行16分 | 是否依据安全生产法律法规与其他要求、企业的状况设立安全生产委员会或安全生产领导机构？(分数 是－2分； 否－0分) | 设立了安全生产领导小组 | 0 | 2 |
|  | 安全生产委员会或安全生产领导机构成员是否接受了履职培训？(分数 是－2分； 否－0分) | 未见履职培训记录 | 0 | 0 |
|  | 安全生产委员会或安全生产领导机构是否定期开会，研究解决存在的安全问题？ (分数 是－2分； 否－0分) | 安全生产领导机构定期召开会议研究解决存在的安全问题 | 0 | 2 |
|  | 是否设置了安全生产管理机构或配备了专职安全生产管理人员？(分数 是－2分； 否－0分) | 设置了安全生产领导小组，同时配备了专职安全生产管理人员 | 0 | 2 |
|  | 最高管理者是否已书面任命下列职位？ （分数 是－1分 最高分－6分）安全负责人；员工代表；急救员；事故调查员；法律法规需增加的职位；与风险及其评估相关的职位。 | 未书面任命：急救员；法律法规需增加的职位；与风险及其评估相关的职位 | 0 | 3 |
|  | 是否明确并在工作场所展示安全生产委员会或安全生产领导机构成员的职责？(分数 是－2分； 否－0分) | 员工代表的职责未展示 | 0 | 0 |
| 符 合 性24分 | 被任命的人员是否全部有任命书? (分数 是－4分； 否－0分) | 只有部分人员有任命书 | 0 | 0 |
|  | 安全生产委员会或安全生产领导机构成员中是否有员工代表？(分数 是－4分； 否－0分) | 无员工代表 | 0 | 0 |
|  | 安全生产委员会或安全生产领导机构会议是否有记录并保存?(分数 是：4分； 否：0分) | 会议有记录并保存 | 0 | 4 |
|  | 安全生产管理人员的配置是否符合相关规定并满足安全生产管理需要？(分数是－4分；否－0分) | 安全生产管理人员的配置符合相关规定并满足安全生产管理需要 | 0 | 4 |
|  | 对被任命的人员是否进行了有针对性的培训，确保其具有履行相应职责的能力？ 1.是（4分）2.部分（2分）3.否（0分） | 未见履职培训记录 | 0 | 0 |
|  | 依据安全生产法律法规与其他要求，被任命的人员是否持有相应的资格证？(分数 是－4分； 否－0分) | 被任命的人员均持有相应的资格证 | 0 | 4 |
| 绩 效 32分 | 安全生产委员会或安全生产领导机构解决安全生产问题的有效性：(分数是－3分；最高分－18分)至少每季度召开1次会议；及时传达、学习上级有关安全生产的规定和文件；会议就讨论的重大安全生产问题形成决议；检查和监督会议决议的落实情况；定期组织成员进行现场安全生产检查；听取并讨论员工对安全生产工作的意见和建议。 | 未定期听取并讨论员工对安全生产工作的意见和建议 | 0 | 15 |
|  | 安全生产委员会或安全生产领导机构会议决议落实的效果？ 1.好（8分）2.一般（4分）3.差（0分） | 安全生产领导机构会议决议落实的效果一般 | 0 | 4 |
|  | 被任命人员是否理解并履行其职责与义务？ 1－是（6分）；2－部分（3分）；3－否（0分） | 部分人员理解并履行其职责与义务 | 0 | 3 |
| 合 计 |  |  | 0 | 51 |

（3）员工参与（60分）

| 策 划 6 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否有收集并反馈员工关注的安全、健康事项的制度？(分数 是－2分； 否－0分) | 制定了员工关注安全、健康事项的收集反馈保障制度 | 0 | 2 |
|  | 是否有制度确保员工获得参与安全、健康活动的机会？(分数 是－2分； 否－0分) | 制定了员工获得参与安全、健康权益保障制度 | 0 | 2 |
|  | 是否建立拒绝制度，确保员工有权拒绝存在安全、健康问题的工作？(分数 是－2分； 否－0分) | 制定了员工拒绝存在安全、健康权益保障制度 | 0 | 2 |
| 执 行 12 分 | 是否收集并反馈了员工关注的安全、健康事项？ (分数 是－4分； 否－0分) | 未收集反馈 | 0 | 0 |
|  | 员工是否有获得参与下列安全生产活动的机会： (分数 是－0.5分； 最高分－5分) 任务分析；设计与流程变化评审；安全意识提升；安全手册更新；安全生产委员会会议；与外部权力机构沟通安全生产事项；风险评价；相关安全过程的行动；变化管理的评审；参与安全问题的调查。 | 员工未参加以下活动：任务分析；设计与流程变化评审；安全手册更新；与外部权力机构沟通安全生产事项；风险评价；变化管理的评审 | 0 | 2 |
|  | 是否对员工拒绝的安全生产事项进行了公正的调查？(分数 是－3分； 否－0分) | 评价期内未发生员工拒绝 的安全事项 | 3 | 0 |
| 符 合 性 18 分 | 是否指定人员定期汇总员工反映的安全生产问题？(分数 是－5分； 否－0分) | 否 | 0 | 0 |
|  | 员工参与安全活动的比例： 1.90%－100%（5分）2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 员工参与安全活动的比例为 60%以下 | 0 | 0 |
|  | 员工拒绝的安全生产事项是否得到了公正的调查？ 1－是（4分）；2－部分（2分）；3－否（0分） | 评价期内未发生员工拒绝 的安全事项 | 4 | 0 |
|  | 在不符合安全生产要求的情况下，员工是否依据程序拒绝工作，并且确保员工不会因拒绝工作而受到惩罚？(分数 是－4分； 否－0分) | 评价期内未发生员工拒绝 的安全事项 | 4 | 0 |
| 绩 效 24 分 | 收集并反馈员工关注的安全生产事项制度的有效性，包括：(分数 是－2分； 最高分－10分) 责任部门与人员确定；职责明确；渠道畅通；收集频率确定；反馈及时。 | 未收集反馈 | 0 | 0 |
|  | 员工参与安全生产活动的有效性： (分数 是－2分； 最高分－10分) 为保证员工参与的效果，事先对员工进行针对性的培训；为员工参与提供必要条件；员工在活动中所提意见和建议得到积极响应；员工参与的记录完整；员工参与的积极性高。 | 未事先对员工进行针对性培训；员工参与的记录不完整；员工参与的积极性不高 | 0 | 4 |
|  | 员工对拒绝制度的认可程度？ 1－好（4分）；2－一般（2分）；3－差（0分） | 员工对拒绝制度的认可程度一般 | 0 | 2 |
| 合 计 |  |  | 11 | 14 |

（4）文件与资料控制（60分）

| 策 划 6 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否有文件与资料控制管理制度？ (分数 是－2分； 否－0分) | 制定了文件与资料的 识别与控制制度 | 0 | 2 |
|  | 制度是否明确安全管理制度文件的制定、颁发、培训、执行、考核、评审与修订的要求？ (分数 是－2分； 否－0分) | 制度明确了安全管理制度文件的制定、颁发、培训、执行、考核、评审与修订的要求 | 0 | 2 |
|  | 制度是否明确要保存文件与资料的类型和管理要求？(分数 是－2分； 否－0分) | 制度明确了要保存文件与资料的类型和管理要求 | 0 | 2 |
| 执 行 12 分 | 是否对员工进行了相关安全生产标准化文件培训？(分数 是－2分； 否－0分) | 对员工进行了安全生产标准化文件相关培训 | 0 | 2 |
|  | 是否定期评审、及时修订或废除标准化系统文件？(分数 是－2分； 否－0分) | 根据变化情况，能够及时修订或废除相关标准化系统文件 | 0 | 2 |
|  | 下列安全生产记录是否得到有效保留： (分数 是－0.5分； 最高分－8分) 管理评审报告；事故、事件记录；风险评价信息； 培训记录；标准化系统评价报告；检查记录；职业卫生检查与健康监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；许可文件；应急演习信息；纠正与预防行动记录；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术资料、图纸。 | 以下记录未得到有效保留： 纠正与预防行动记录； 供应商信息。 | 0 | 7 |
| 符 合 性 18 分 | 是否制定下列安全生产规章制度？(分数 是－1分；最高分－15分)安全生产检查制度；安全例会制度安全教育培训制度；重大危险源监控制度；隐患排查治理制度；危险物品管理制度；应急管理制度职业危害防治管理制度；安全生产费用提取与使用制度特种作业管理制度；事故和事件管理制度；设备设施安全管理制度；安全生产档案管理制度；安全生产奖惩制度；领导带班下井制度。 | 均制定 | 0 | 15 |
|  | 文件与资料控制制度的执行情况如何？ 1－好（3分）；2－一般（1分）；3－差（0分） | 文件与资料控制制度的 执行情况一般 | 0 | 1 |
| 绩 效 24 分 | 标准化文件系统效力与效率，包括：(分数 是－2分； 最高分－14分) 文件需求响应及时；文件产生的流程畅通；文件层次结构清晰、合理；文件内容精练、正确；不同文件的规定协调一致，无冲突或矛盾；文件分发充分；文件培训充分。 | 文件需求响应不及时；文件分发不充分；文件培训不够充分 | 0 | 8 |
|  | 标准化系统文件控制系统效力，包括： (分数 是－1分； 最高分－10分) 主索引表；制定时间；版本；解释权；批准；变化与废止；存储媒介；保存期限；外部文件；可获取性。 | 未设主索引表、未注明存储媒介及可获取性 | 0 | 7 |
| 合 计 |  |  | 0 | 48 |

（5）外部联系与内部沟通（50分）

| 策 划 5 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否指定人员与外部联系和协调安全生产事项？ (分数 是－2分； 否－0分) | 已指定矿长与外部联系和协调安全生产事项 | 0 | 2 |
|  | 是否有与外部联系的制度？(是－1分；否－0分) | 制定了内部沟通与外部联系制度 | 0 | 1 |
|  | 是否有内部沟通制度？(分数 是－1分；否－0分) | 制定了内部沟通与外部联系制度 | 0 | 1 |
|  | 是否有合理化建议制度？(是－1分；否－0分) | 制定了合理化建议制度 | 0 | 1 |
| 执 行 10 分 | 是否已识别外部联系对象？(是－1分；否－0分) | 无外部联系对象清单 | 0 | 0 |
|  | 是否就外部关注的安全生产事项进行了沟通？： (分数 是－2分； 否－0分) | 未保存相关记录 | 0 | 0 |
|  | 是否保存外部的安全投诉记录？ (分数 是－1分； 否－0分) | 未保存相关记录 | 0 | 0 |
|  | 基层是否在合理的时间范围内召开了会议并讨论安全生产事项？(分数 是－1分； 否－0分) | 每月至少组织召开一次 | 0 | 1 |
|  | 基层是否收集并处理在会议中员工关心的安全生产问题？分数 是－1分； 否－0分) | 是 | 0 | 1 |
|  | 是否有便于收集员工合理化建议的措施或渠道？ (分数 是－1分； 否－0分) | 未做合理化建议的相关工作 | 0 | 0 |
|  | 是否评估建议并对已采纳的建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予必要的解释？(分数 是－2分； 否－0分) | 未做相关工作 | 0 | 0 |
|  | 是否及时向外界披露重大安全生产事项？(分数 是－1分； 否－0分) | 是 | 0 | 1 |
| 符 合 性 15 分 | 外部联系制度的执行情况？（分数 是－1分； 最高分－3分)有明确的联系对象；有负责联系的责任部门与责任人员；有外部联系记录。 | 无明确的联系对象；外部联系记录未保存 | 0 | 1 |
|  | 安全投诉已报告并进行了调查的比例？ 1－90%－100%（3分）2－75%－90%（2分）；3－60%－75%（1分）；4－60%以下（0分） | 未保存相关记录 | 0 | 0 |
|  | 基层安全会议是否依据要求的频次召开？ (分数 是－2分； 否－0分) | 基层安全会议依据要求的频次召开 | 0 | 2 |
|  | 员工是否熟悉合理化建议制度的详细内容，了解建议的渠道、格式、受理过程？(是－1分；否－0分) | 部分员工了解 | 0 | 0 |
|  | 员工参与合理化建议活动的比例？ 1－90%－100%（3分）；2－75%－90%（2分） 3－75%－60%（1分）；4－60%以下（0分） | 员工参与合理化建议活动的比例60%以下 | 0 | 0 |
|  | 对员工的合理化建议给予认可与解释的比例： 1－90%－100%（3分）；2－75%－90%（2分） 3－75%－60%（1分）；4－60%以下（0分） | 未做合理化建议处理的相关工作 | 0 | 0 |
| 绩 效 20 分 | 外部联系的有效性：（(分数 是－0.5分； 最高分－2分)联系对象识别；充分联系时机恰当；投诉响应及时；外部联系记录齐全。 | 联系对象识别不明确；投诉响应不够及时；外部联系记录不齐全 | 0 | 0.5 |
|  | 内部沟通的有效性：(分数 是－2分； 最高分－4分)管理者、员工对沟通机制的信心；及时、有效地处理员工反映的安全问题。 | 员工对沟通机制的信心不足 | 0 | 2 |
|  | 合理化建议的有效性，包括：分数 是－2分； 最高分－6分)以公平的方式评审提出的各项建议；员工对建议机制的信心；有效地发现并处理问题。 | 未做合理化建议处理的相关工作 | 0 | 0 |
|  | 外部联系与内部沟通制度的效力，包括：(分数 是－2分； 最高分－8分)理解沟通的目的；理解沟通的内容并作出积极反应；掌握抱怨程序；对抱怨信息反馈的满意度。 | 未掌握抱怨程序； 对抱怨信息反馈的不及时 | 0 | 4 |
| 合 计 |  |  | 0 | 17.5 |

（6）系统管理评审（50分）

| 策 划 5 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否有评审标准化系统的制度？ (分数 是－3分； 否－0分) | 是 | 0 | 3 |
|  | 评审过程是否有文件化要求？ (分数 是－2分； 否－0分) | 是 | 0 | 2 |
| 执 行 10 分 | 是否每年进行标准化系统的评审？ (分数 是－2分； 否－0分) | 是 | 0 | 2 |
|  | 标准化系统评审是否由企业主要负责人组织执行？ (分数 是－2分； 否－0分) | 由企业主要负责人组织执行 标准化系统评审 | 0 | 2 |
|  | 标准化系统评审所提出的行动计划是否已执行？ (分数 是－2分； 否－0分) | 未制定具体行动计划 | 0 | 0 |
|  | 行动计划是否与责任人、员工及相关方沟通？ (分数 是－2分； 否－0分) | 未制定具体行动计划 | 0 | 0 |
|  | 是否保持标准化系统评审的记录？ (分数 是－2分； 否－0分) | 有保存 | 0 | 2 |
| 符 合 性 15 分 | 标准化系统评审是否包括： (分数 是－1分； 最高分－11分)监测与检测记录；以前评审的跟踪结果；影响标准化系统的变化；纠正与预防措施制定及实施有效性；事故统计分析；员工和相关方意见和建议；目标和指标完成情况；标准化系统覆盖范围的充分性；标准化系统评估报告；实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况；持续风险识别结果。 | 缺少：影响标准化系统的变化；纠正与预防措施制定及实施有效性；标准化系统覆盖范围的充分性；持续风险识别结果 | 0 | 7 |
|  | 评审的结果是否包括：(分数 是－1分； 最高分－4分)标准化系统的效力和管理过程的改善；基于问题的改进措施；资源需求；预防损失和对识别风险的缓减计划。 | 未包括资源需求；预防损失和对识别风险的缓减计划 | 0 | 2 |
| 绩 效 20 分 | 管理评审过程的有效性？(分数 是－2分； 最高分－6分)评审频次符合制度要求；所有问题已闭环； 每次评审企业主要负责人参加，并形成报告或纪要。 | 部分问题得以闭环；评审频次符合制度要求；评审企业主要负责人参加，并形成报告 | 0 | 4 |
|  | 是否通过评审找出需持续改进的方面，以确保标准化系统的持续适宜性，包括：(分数 是－2分； 最高分－14分)方针；风险降低；目标和指标；标准化系统评价；监测和数据分析；纠正与预防措施；现场人员能力。 | 未包括：方针；监测和数据分析； 纠正与预防措施 | 0 | 8 |
| 合 计 |  |  | 0 | 32 |

（7）供应商与承包商管理（60分）

| 策 划 6 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否有供应商、承包商选择、评价与管理的制度？ (分数 是－3分； 否－0分) | 建立了承包商与供应商管理制度 | 0 | 3 |
|  | 是否已指定与供应商、承包商协调或联系的人员？ (分数 是－3分； 否－0分) | 已制定安全员作为与供应商协调或联系的人员 | 0 | 3 |
| 执 行 12 分 | 是否已识别供应商、承包商可能带来的重大风险？ (分数 是－1分； 否－0分) | 无承包商、供应商没有供应大型非标设备 | 1 | 0 |
|  | 作为选择的参考因素，备选供应商、承包商是否提供下列信息：(分数 是－0.5分； 最高分－2分)相关资质；安全管理制度；遵守安全生产法律法规与其他要求的能力；安全绩效。 | 无承包商、供应商没有供应大型非标设备 | 2 | 0 |
|  | 合同是否明确双方的安全生产责任与义务？(分数 是－1分； 否－0分) | 无承包商、供应商没有供应大型非标设备 | 1 | 0 |
|  | 是否对供应商、承包商的作业现场进行检查，以识别及纠正可能的风险？(分数 是－1分； 否－0分) | 无承包商、供应商没有供应大型非标设备 | 1 | 0 |
|  | 指定协调或联系的人员是否就供应商、承包商的安全生产表现定期与其沟通？(分数 是－1分； 否－0分) | 无承包商、供应商没有供应大型非标设备 | 1 | 0 |
|  | 在许可供应商、承包商员工使用企业设备设施前，是否对其进行下列内容的培训： (分数 是－0.5分； 最高分－4分) 操作规程；紧急处置程序；事故、事件报告程序；员工安全、健康责任；与任务相关风险；法律法规要求；防护设施与个体用品要求；许可要求。 | 无承包商、供应商没有供应大型非标设备 | 4 | 0 |
|  | 是否对供应商、承包商的安全生产表现进行了评估？(分数 是－2分； 否－0分) | 无承包商、供应商没有供应大型非标设备 | 2 | 0 |
| 符 合 性 18 分 | 供应商、承包商的选择遵循有关要求的比例： 1－90%－100%（4分）；2－75%－90%（2分） 3－75%－60%（1分）；4－60%以下（0分） | 无承包商、供应商没有供应大型非标设备 | 4 | 0 |
|  | 对供应商、承包商检查的执行情况，包括： (分数 是－1分； 最高分－4分) 严格按规定或计划进行；针对检查发现的问题，与供应商、承包商充分沟通；检查记录经供应商、承包商相关人员签字确认；对问题整改结果进行跟踪复核。 | 无承包商、供应商没有供应大型非标设备 | 4 | 0 |
|  | 指定协调或联系的人员就供应商、承包商的安全生产表现定期与其沟通的情况？ 1－好（5分）；2－一般（3分）；3－差（0分） | 无承包商、供应商没有供应大型非标设备 | 5 | 0 |
|  | 在许可供应商、承包商员工使用企业设备设施前，对其进行培训的比例？ 1－90%－100%（5分）；2－75%－90%（3分） 3－75%－60%（1分）；4－60%以下（0分） | 无承包商、供应商没有供应大型非标设备 | 5 | 0 |
| 绩 效 24 分 | 供应商、承包商在合同期内的安全生产表现如何？(分数 是－3分； 最高分－18分) 积极参加企业组织的各项安全生产活动；主动配合企业的安全生产监督检查；注重从业人员安全培训；按规定开展安全检查与隐患排查；认真整改自查和督查发现的各类安全生产隐患；及时通报或沟通重大安全生产事项。 | 无承包商、供应商没有供应大型非标设备 | 18 | 0 |
|  | 是否因供应商、承包商的原因导致事件的发生？ (分数 是－0分； 否－6分) | 否 | 0 | 6 |
| 合 计 |  |  | 48 | 12 |

（8）安全认可与奖励（50分）

| 策 划 5 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否有针对安全生产表现的认可与奖励制度？ (分数 是－3分； 否－0分) | 建立了安全生产奖惩制度 | 0 | 3 |
|  | 是否有部门或人员负责评价安全生产工作表现？ (分数 是－2分； 否－0分) | 否 | 0 | 0 |
| 执 行 10 分 | 是否对员工好的安全表现给予认可？ (分数 是－5分； 否－0分) | 未对表现作出认可 | 0 | 0 |
|  | 是否对部门执行标准化系统的绩效予以认可？ (分数 是－5分； 否－0分) | 无认可文件 | 0 | 0 |
| 符 合 性 15 分 | 员工是否有被认可的机会？ 1－是（5分）；2－部分（3分）；3－否（0分） | 部分 | 0 | 3 |
|  | 年度内已获得认可员工的比例？ 1－90%－100%（5分）；2－75%－90%（3分） 3－60%－75%（1分）；4－60%以下（0分） | 60%－75% | 0 | 1 |
|  | 部门是否有被认可的机会？ 1－是（5分）；2－部分（3分）；3－否（0分） | 部分 | 0 | 3 |
| 绩 效 20 分 | 认可对员工安全表现的激励作用？ 1－好（8分）；2－一般（4分）；3－差（0分） | 一般 | 0 | 4 |
|  | 认可对提高企业安全绩效的促进作用？ 1－好（8分）；2－一般（4分）；3－差（0分） | 一般 | 0 | 4 |
|  | 员工对认可的评价如何？ 1－好（4分）；2－一般（2分）；3－差（0分） | 一般 | 0 | 2 |
| 合 计 |  |  | 0 | 20 |

（9）工余安全管理（30分）

| 策 划 3 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否设立了工余安全管理制度？ (分数 是－3分； 否－0分) | 建立了工余安全管理制度 | 0 | 3 |
| 执 行 6 分 | 是否制定工余安全生产提升计划？ (分数 是－2分； 否－0分) | 已制定工余安全生产提升计划 | 0 | 2 |
|  | 工余安全的宣传资料是否传阅、张贴、播放？ (分数 是－1分； 否－0分) | 未进行张贴 | 0 | 0 |
|  | 是否报告并分析员工工余事故、事件？ (分数 是－2分； 否－0分) | 评价期限内无工余事故、事件 | 2 | 0 |
|  | 是否针对预防工余意外进行了培训？ (分数 是－1分； 否－0分) | 未针对预防工余意外进行培训 | 0 | 0 |
| 符 合 性 9 分 | 工余安全管理计划的执行情况？ 1－好（3分）；2－一般（1分）；3－差（0分） | 工余安全管理计划的执行情况一般 | 0 | 1 |
|  | 员工工余事故、事件报告的情况？ 1－好（3分）；2－一般（1分）；3－差（0分） | 评价期限内无工余事故、事件 | 3 | 0 |
|  | 对工余事故、事件原因进行分析的比例？ 1－90%－100%（3分）；2－75%－90%（2分） 3－75%－60%（1分）；4－60%以下（0分） | 评价期限内无工余事故、事件 | 3 | 0 |
| 绩 效 12 分 | 员工工余安全意识是否得到提高？ 1－是（6分）；2－部分（3分）；3－否（0分） | 部分员工的意识得到提高 | 0 | 3 |
|  | 员工工余安全事故、事件是否减少？ 1－是（6分）；2－否（0分） | 评价期限内无工余事故、事件 | 6 | 0 |
| 合 计 |  |  | 14 | 9 |

- 6.4风险管理

（1）危险源辨识与风险评价要求(50分)

| 策 划 5 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了危险源辨识与风险评价的管理制度？ (分数 是－2分； 否－0分) | 建立了危险源辨识与风险评价 管理制度 | 0 | 2 |
|  | 制度是否明确风险评价的方法、流程及风险层次控制原则？(分数 是－2分； 否－0分) | 已明确风险评价的方法、流程及风险层次控制原则 | 0 | 2 |
|  | 制度是否明确了持续风险评价的要求？ (分数 是－1分； 否－0分) | 制度明确了持续风险评价的要求 | 0 | 1 |
| 执 行 10 分 | 是否进行危险源辨识与风险评价，确定重大的风险？(分数 是－4分； 否－0分) | 已进行危险源辨识与风险评价，确定重大的风险 | 0 | 4 |
|  | 是否已通过初始及持续的风险评价，对风险评价实施动态、闭环的管理？ (分数 是－2分； 否－0分) | 是 | 0 | 2 |
|  | 是否定期或及时对危险源辨识与风险评价进行回顾？(分数 是－2分； 否－0分) | 未进行回顾 | 0 | 0 |
|  | 风险评价的结果是否文件化？ (分数 是－2分； 否－0分) | 风险评价的结果已文件化 | 0 | 2 |
| 符 合 性 15 分 | 危险源辨识与风险评价的范围是否涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境？ 1－是（3分）；2－部分（1分）；3－否（0分） | 涵盖部分过程、活动、场所及周边环境 | 0 | 1 |
|  | 危险源辨识与风险评价过程是否考虑了相关方的活动？ 1－是（3分）；2－部分（1分）；3－否（0分） | 考虑了部分相关方的活动 | 0 | 1 |
|  | 是否认定并评估工作或活动的次生风险？ 1－是（3分）；2－部分（1分）；3－否（0分） | 认定并评估部分工作的次生风险 | 0 | 1 |
|  | 是否考虑了正常和非正常的情况以及潜在的事故和紧急情况？ 1－是（3分）；2－部分（1分）；3－否（0分） | 部分考虑 | 0 | 1 |
|  | 风险评价时是否要求考虑内部和外部的变化？ 1－是（3分）；2－部分（1分）；3－否（0分） | 部分考虑 | 0 | 1 |
| 绩 效 20 分 | 危险源辨识与风险评价制度规定的职责是否明确？ (分数 是－3分； 否－0分) | 职责明确 | 0 | 3 |
|  | 制度规定的风险评价流程是否清楚？ (分数 是－3分； 否－0分) | 风险评价程序清楚 | 0 | 3 |
|  | 风险评价方法是否合理？ (分数 是－3分； 否－0分) | 采用风险评价表 | 0 | 3 |
|  | 风险控制措施是否包括： (分数 是－1分； 最高分－3分) 工程控制措施；管理控制措施；个体防护措施。 | 工程控制措施不足 | 0 | 2 |
|  | 是否采用下列方式开展持续风险识别与评价： (分数 是－1分； 最高分－8分) 使用前检查；计划任务观察；设备检查；班前安全检查确认；定期安全检查；定期检修；安全生产标准化系统评价；班组危险预知活动。 | 未开展计划任务观察；班组危险预知活动 | 0 | 6 |
| 合 计 |  |  | 0 | 35 |

（2）风险评价(120分)

| 策 划 12 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了下列风险评价的计划：(分数 是－2分； 最高分－12分)周边环境风险评价；关键设备风险评价；重要设施风险评价；重要场所风险评价；主要作业过程风险评价；职业卫生风险评价。 | 制定了关键设备风险评价；重要设施风险评价；重要场所风险评价；主要作业过程风险评价等计划 | 0 | 8 |
| 执 行 24 分 | 是否针对下列方面进行了风险评价？ (分数 是－1分； 最高分－6分) 周边环境；关键设备；重要设施；重要场所；主要作业过程；职业卫生。 | 已对关键设备；重要设施；重要场所；主要作业过程；职业卫生均进行了风险评价 | 0 | 5 |
|  | 是否根据风险评价结果制定了针对性的风险控制措施？(分数 是－4分； 否－0分) | 制定了针对性的风险控制措施 | 0 | 4 |
|  | 是否已识别和评价下列职业危害及其影响，包括： (分数 是－0.5分； 最高分－4分) 粉尘；高温与低温；振动与噪声；辐射；毒物；照度；生物危害；其它。 | 均已识别和评价 | 0 | 4 |
|  | 是否对已识别的、可能造成严重风险的职业危害进行了监测？(分数 是－2分； 否－0分) | 对已识别的、可能造成严重风险的职业危害进行了监测 | 0 | 2 |
|  | 是否已识别和评价下列灾害及其影响？(分数 是－1分； 最高分－6分)火灾；水灾；冒顶片帮、坍塌、矿岩突出；机电设备伤害；意外爆炸；中毒窒息。 | 均已识别和评价 | 0 | 6 |
|  | 初始风险评价结果是否已文件化？ (分数 是－2分； 否－0分) | 初始风险评价结果已文件化 | 0 | 2 |
| 符 合 性 36 分 | 在对周边环境进行风险评价时，是否考虑了自然灾害及外部机构的影响？(分数 是－3分； 否－0分) | 未考虑外部机构的影响 | 0 | 0 |
|  | 在对关键设备进行风险评价时，是否考虑了设备与工艺参数的匹配问题？(分数 是－2分； 否－0分) | 是 | 0 | 2 |
|  | 是否为风险评价计划配备了相应的资源？ (分数 是－3分； 否－0分) | 配备了相应的资源 | 0 | 3 |
|  | 对识别的、可能造成严重健康风险的危害进行监测的比例： 1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 对识别的、可能造成严重健康风险的危害进行监测的比例60%－75% | 0 | 1 |
|  | 在水灾风险评价时，是否考虑了下列水源：(分数 是：1分； 最高分：3分)地下水；地表水；降雨及融雪。 | 均有考虑 | 0 | 3 |
| 合 计 |  |  | 0 | 40 |

（2）风险评价(120分)（续）

| 符 合 性 36 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 在冒顶片帮、坍塌、矿岩突出风险评价时，是否考虑了下列可能的致因因素：(分数 是－1分； 最高分－5分)矿岩性质；地质条件；采矿方法；支护与加固；爆破震动等。 | 均有考虑 | 0 | 5 |
|  | 在机电设备伤害风险评价时，是否考虑了下列方面：(分数 是－0.5分； 最高分－6分)凿岩设备；装载设备；提升设备；运输设备；破碎设备；排水设备；压风设备；支护设备；通风设备；充填设备；照明设备；供配电设备；紧急避险设备；其他。 | 尚未考虑紧急避险设备，其他方面均已考虑 | 0 | 5.5 |
|  | 在意外爆炸风险评价时，是否考虑了下列方面：(分数 是－1分； 最高分－3分)燃料油；爆破器材；锅炉。 | 均有考虑 | 0 | 3 |
|  | 在进行中毒窒息风险评价时，是否考虑了下列方面：(分数 是－0.5分； 最高分－3分)爆破作业；爆破器材燃烧或爆炸；矿井火灾，特别是机电设备与电缆火灾；采空区、废弃巷道封堵缺陷；矿井通风或反风系统缺陷；有毒有害气体监测系统缺陷等。 | 均已考虑 | 0 | 3 |
|  | 在进行火灾风险评价时，是否考虑了下列不同的火灾类型： (分数 是－1分； 最高分－4分)爆破器材火灾；机电设备与电缆火灾；燃料油火灾；其他。 | 未考虑机电设备与电缆火灾 | 0 | 3 |
| 绩 效 48 分 | 周边环境、重要设施及重要场所潜在风险识别与评价的有效性：(分数 是－2分； 最高分－6分) 周边环境可能的影响因素均已识别与评价，如滑坡、泥石流、洪水、其他矿山爆破等；可能的重大危险源均已识别与评价，如爆破器材库、油库、锅炉房等；相关风险识别与评价的信息更新及时。 | 周边环境风险识别不充分 | 0 | 0 |
|  | 职业危害风险识别与评价的有效性： (分数 是－1分； 最高分－3分)列出了职业危害因素清单；确定了暴露于职业危害的员工人数、暴露时间及相关风险；提出了职业危害的风险控制措施。 | 列出了职业危害因素清单；未确定暴露于职业危害的员工人数，未确定暴露时间及相关风险；提出了职业危害的风险控制措施。 | 0 | 2 |
|  | 危害因素的监测与测量效果？1－好（3分）；2－一般（1分）；3－差（0分） | 危害因素的监测与测量效果一般 | 0 | 1 |
|  | 水灾风险的评价效果？1－好（6分）；2－一般（3分）；3－差（0分） | 水灾风险的评价效果一般 | 0 | 3 |
|  | 冒顶片帮、坍塌、矿岩突出风险评价效果？ 1－好（6分）；2－一般（3分）；3－差（0分） | 冒顶片帮、坍塌、矿岩突出风险评价效果一般 | 0 | 3 |
|  | 机电设备伤害风险的评价效果？ 1－好（6分）；2－一般（3分）；3－差（0分） | 机电设备伤害风险的评价效果一般 | 0 | 3 |
|  | 意外爆炸风险的评价效果？ 1.好（3分）2.一般（1分）3.差（0分） | 意外爆炸风险的评价一般 | 0 | 1 |
|  | 中毒窒息风险的评价效果？ 1.好（6分）2.一般（3分）3.差（0分） | 中毒窒息风险的评价效果一般 | 0 | 3 |
|  | 火灾风险的评价效果？ 1.好（6分）2.一般（3分）3.差（0分） | 火灾风险的评价效果一般 | 0 | 3 |
|  | 是否因风险评价不充分而导致企业发生事故或财产损失？(分数 是－0分； 否－3分) | 否 | 0 | 3 |
| 合 计 |  |  | 0 | 41.5 |

（3）关键任务识别与分析(80分)

| 策 划 8 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了关键任务识别与分析制度？(分数 是－3分； 否－0分) | 建立了关键任务识别与 分析制度 | 0 | 3 |
|  | 是否建立任务观察制度，确保在需要时对作业任务进行完整的或部分的观察？ (分数 是－3分； 否－0分) | 建立了任务观察制度 | 0 | 3 |
|  | 是否有许可作业管理制度？(分数 是－2分； 否－0分)。 | 建立了许可作业管理制度 | 0 | 2 |
| 执 行 16 分 | 是否已依据风险分析结果编制关键任务作业指导书？(分数 是－2分； 否－0分) | 是 | 0 | 2 |
|  | 是否就关键任务作业指导书对相关作业人员进行培训？ (分数 是－2分； 否－0分) | 接受了相关培训 | 0 | 2 |
|  | 作业前或班组安全例会是否讨论作业指导书？(分数 是－2分； 否－0分) | 未进行讨论 | 0 | 0 |
|  | 是否认定了需要许可的作业范围？(分数 是－2分； 否－0分) | 未认定 | 0 | 0 |
|  | 是否将认定的需要许可的范围清单发放给受影响部门？(分数 是－2分； 否－0分) | 无认定需要许可的范围清单 | 0 | 0 |
|  | 是否按计划执行了任务观察？(分数 是－2分； 否－0分) | 进行了任务观察 | 0 | 2 |
|  | 是否针对观察发现的问题提出针对性的改正意见？(分数 是－2分； 否－0分) | 针对观察发现的问题提出针对性的改正意见 | 0 | 2 |
|  | 任务观察时是否对好的行为给予赞誉与强化？ (分数 是－2分； 否－0分) | 未做相关工作 | 0 | 2 |
| 符 合 性24分 | 关键任务有作业指导书的比例： 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 已编写作业指导书的 关键任务的比例75%－90% | 0 | 2 |
|  | 作业指导书是否明确：(分数 是－1分； 最高分－5分)主要作业内容；作业过程可能的危险有害因素；作业程序；作业过程的安全注意事项；紧急情况下的现场应急处置措施。 | 未明确：作业程序；紧急情况下的现场应急处置措施 | 0 | 3 |
|  | 执行关键任务的人员接受作业指导书培训比例：1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 执行关键任务分析的人员接受相关培训的比例75%－90% | 0 | 2 |
|  | 所有执行观察的人员接受培训的比例？ 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 所有执行观察的人员接受培训的比例75%－90% | 0 | 2 |
|  | 针对观察发现的问题提出有针对性的改正意见的比例： 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 针对观察发现的问题提出有针对性的改正意见的比例为75%－90% | 0 | 2 |
|  | 许可作业前是否做到：(分数 是－2分； 最高分－6分)作业风险已识别；已办理作业许可证；参与作业的人员已讨论作业风险及其控制措施。 | 参与作业的人员未讨论作业风险及其控制措施 | 0 | 4 |
| 绩 效 32 分 | 编写的作业指导书是否符合下列要求：(分数 是－2分； 最高分－10分)简明扼要；步骤清楚、完整；危险源辨识全面；关键步骤确定准确；安全措施齐全。 | 步骤不够清楚、完整；危险源辨识不全面；关键步骤确定不准确 | 0 | 4 |
|  | 任务观察的有效性：(分数 是－2分； 最高分－10分)在观察的同时辨识危险源和评估风险；及时指出观察中发现的可能导致损失的行为；了解员工的工作习惯；检查现有的工作方法与制度；跟踪当前培训效果。 | 未了解员工的工作习惯；危险源辨识不全面 | 0 | 6 |
|  | 工作许可的有效性：(分数 是－1分； 最高分－8分)许可作业的范围认定准确；作业风险识别正确、全面；许可审批程序明确、执行严格；作业前的检查确认充分；许可作业的现场应急处置措施具体、可行；许可作业范围的评审、更新及时；作业前的技术交底充分；作业前参与作业的人员对作业方案进行充分讨论，必要时，予以补充完善。 | 许可作业的范围未文件化；许可作业的现场应急处置措施不够具体；许可作业范围的评审、更新不及时；作业前参与作业的人员未对作业方案进行充分讨论 | 0 | 4 |
|  | 是否因作业指导书的原因导致事件、事故的发生？ (分数 是－0分； 否－4分) | 否 | 0 | 4 |
| 合 计 |  |  | 0 | 51 |

- 6.5安全教育培训

（1）员工安全意识（80分）

| 策 划 8 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否有识别、提升员工安全意识的制度？ (分数 是－4分； 否－0分) | 制定了员工安全意识识别与提升的制度 | 0 | 4 |
|  | 是否为提升员工安全意识提供了充足的资源？ (分数 是－4分； 否－0分) | 为提升员工安全意识提供了充足的资源 | 0 | 4 |
| 执 行 16 分 | 是否对员工进行了安全意识调查与评价？ (分数 是－3分； 否－0分) | 未见员工安全意识调查记录 | 0 | 0 |
|  | 新员工是否接受安全意识培训？ (分数 是－4分； 否－0分) | 新员工进入企业后首先接受安全意识的培训 | 0 | 4 |
|  | 是否已对新员工提供工作现场特定的安全意识培训？(分数 是－2分； 否－0分) | 无特定的培训记录 | 0 | 0 |
|  | 当员工脱离工作岗位超过规定时间复岗时，是否进行工作现场特定要求的回顾？ (分数 是－3分； 否－0分) | 无进行工作现场特定要求的回顾 | 0 | 0 |
|  | 是否利用各种方式来提升安全意识？ (分数 是－4分； 否－0分 | 通过单一的组织学习的方式提升 | 0 | 0 |
|  | 是否保留接受现场特定要求、安全意识的培训记录？(分数 是－2分； 否－0分) | 无特定的培训记录 | 0 | 0 |
| 符 合 性 24 分 | 调查与评价安全意识时是否考虑员工对以下方面的掌握与熟练程度：(分数 是－2分； 最高分－18分)企业的安全生产方针；操作规程；应急程序；工作场所特定的安全要求；事故、事件报告程序；岗位职责；特定风险；相关的法律法规要求；个体防护用品配备和使用。 | 未考虑事故、事件报告程序、 应急程序 | 0 | 14 |
|  | 新员工接受安全意识培训的比例？ 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 新员工接受安全意识培训的比例100% | 0 | 3 |
|  | 复岗员工进行工作现场特定要求回顾的比例： 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 无进行工作现场特定要求的回顾 | 0 | 0 |
| 绩 效 32 分 | 为提升员工安全意识所提供资源的充分、有效性： (分数 是－2分； 最高分－8分) 师资；场地；时间；经费。 | 能提供场地；时间；经费，但师资力量不足 | 0 | 6 |
|  | 员工对岗位特定风险的认知程度？ 1.好（8分）2.一般（4分）3.差（0分） | 员工对岗位特定风险的认知程度一般 | 0 | 4 |
|  | 通过员工及管理层安全意识与要求的一致性检查，确定安全意识提升的效果？ 1.好（8分）2.一般（4分）3.差（0分） | 安全意识提升的效果一般 | 0 | 4 |
|  | 是否存在由于安全意识的原因发生的事件、事故？(分数 是－0分； 否－8分) | 无事故发生 | 0 | 8 |
| 合 计 |  |  | 0 | 51 |

（2）培训（120分）

| 策 划 12 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立识别并分析培训需求的制度？ (分数是－4分；否－0分) | 建立了识别、分析培训需求识别制度 | 0 | 4 |
|  | 制度是否明确了负责培训工作的责任部门、人员及其职责？(分数 是－4分； 否－0分) | 明确了负责培训工作的责任部门、人员及其职责 | 0 | 4 |
|  | 制度是否对定期评估培训的适宜性作出了规定？ (分数 是－4分； 否－0分) | 是 | 0 | 4 |
| 执 行 24 分 | 是否每年回顾并适当更新培训需求？ (分数是－3分；否－0分) | 未回顾 | 0 | 0 |
|  | 针对已识别的培训需求，是否制定了包括下列内容的年度培训计划：(分数 是－0.5分； 最高分－4分)培训目标；培训大纲；培训教材；培训时间；培训内容；培训教师；培训方式；考核方式。 | 年度培训计划包括：培训目标；培训大纲；培训教材；培训时间；培训内容；培训教师；培训方式；考核方式 | 0 | 4 |
|  | 管理层是否就下列内容接受了培训：(分数 是－0.5分； 最高分－4分)事故调查分析技术；危险源辨识、风险评价和风险控制技术；沟通技巧；检查、审核技术；法律依从性管理；应急管理；职业卫生管理；变化管理。 | 无沟通技巧和变化管理的培训 | 0 | 3 |
|  | 对安全生产可能有重大影响的员工，是否接受了下列知识的培训：(分数 是－0.5分； 最高分－2分)工作中潜在的风险；事故预防及应急响应中的职责；偏离制度可能的后果；操作程序与作业指导书。 | 无工作中潜在的风险及偏离制度可能的后果的培训 | 0 | 1 |
|  | 是否对特种作业人员进行专门培训？ (分数 是－4分； 否－0分) | 特种作业人员定期接受相关部门的专门培训 | 0 | 4 |
|  | 是否进行了学员能力测试和培训效果评估？ (分数 是－4分； 否－0分) | 进行了学员能力测试和培训效果评估 | 0 | 4 |
|  | 是否保留了培训记录？(分数 是－3分； 否－0分) | 是 | 0 | 3 |
| 符 合 性 36 分 | 培训需求识别是否考虑了以下方面：(分数 是－1分； 最高分－8分)员工的需求；领导的要求；变化管理的要求；特定岗位的能力要求；法律法规与其他要求的相关规定；事故、事件信息；风险评价结果；培训适宜性评估结果。 | 考虑了以下方面：员工的需求；领导的要求；特定岗位的能力要求；法律法规与其他要求的相关规定；事故、事件信息；风险评价结果 | 0 | 6 |
|  | 培训适宜性评估是否考虑了以下方面：(分数是－1分； 最高分－8分)培训对象；培训时间；培训组织管理；培训内容；培训师资；能力测试方式；培训经费；培训效果评估方式 | 未进行培训适宜性评估 | 0 | 0 |
|  | 应持证上岗人员按规定接受培训、考试合格并取得资格证书？(分数 是－9分； 否－0分) | 应持证上岗人员按规定接受培训、考试合格并取得资格证书 | 0 | 9 |
|  | 培训时间是否满足下列要求：(分数 是－1分； 最高分－6分）主要负责人安全资格培训时间不少于48学时；安全生产管理人员安全资格培训时间不少于48学时；主要负责人每年再培训时间不少于16学时；安全管理人员每年再培训时间不少于16学时；新上岗从业人员安全培训时间不少于72学时；从业人员每年接受再培训的时间不少于20学时。 | 均满足要求 | 0 | 6 |
|  | 是否通过下列途径对培训效果进行评估：(分数 是－1分； 最高分－5分)学员反馈；绩效改善；管理层反馈；测试结果分析；现场应用能力。 | 只通过学员反馈和管理层反馈作为培训效果评估的途径 | 0 | 2 |
| 绩 效 48 分 | 培训需求分析的有效性？(分数 是－3分； 最高分－15分)针对岗位进行；考虑安全生产法律法规与其他要求的相关规定；关注高风险的作业活动；听取员工和管理层的意见和建议；考虑承包商员工的培训需求。 | 未进行分析 | 0 | 0 |
|  | 培训计划的适宜性？(分数 是－3分； 最高分－15分)培训时间安排合理；培训内容满足培训对象的培训需求；培训教师的专业知识和经验满足培训内容要求；培训经费预算合理；确定的考核方式满足能力测试要求。 | 培训教师的专业知识和经验不能完全满足培训内容要求；确定的考核方式不满足能力测试要求 | 0 | 9 |
|  | 培训效果如何？(分数 是－3分； 最高分－15分)培训计划执行率100%；培训目标完成率100%；得到80%以上学员的肯定；得到80%以上管理层的肯定；得到承包商的认同。 | 均能达到 | 0 | 15 |
|  | 是否由于安全培训的原因导致事件、事故发生？ (分数 是－0分； 否－3分) | 无事故发生 | 0 | 3 |
| 合 计 |  |  | 0 | 81 |

- 6.6生产工艺系统安全管理

（1）设计要求(50分)

| 策 划 5 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了确保设计满足法律法规与其他要求的设计管理制度？(分数 是－2.5分； 否－0分) | 制定了确保设计满足法律法规与其他要求的设计管理制度 | 0 | 2.5 |
|  | 设计管理制度是否包括了下列内容：(分数 是－0.5分； 最高分－2.5分) 审核设计单位资质的要求；审核设计文件（图纸）的要求；负责设计管理的部门、人员及其职责； 要求设计单位（人员）进行技术交底的规定； 保存相关设计文件（图纸）的规定。 | 均已包括 | 0 | 2.5 |
| 执 行 10 分 | 设计是否由有资质的设计单位承担？ (分数 是－2分； 否－0分) | 设计是由有资质的设计单位承担 | 0 | 2 |
|  | 设计文件（图纸）是否按制度进行了审核？ (分数 是－2分； 否－0分) | 设计文件（图纸）进行了审核 | 0 | 2 |
|  | 设计文件中是否对设计工艺流程潜在的风险进行了分析？(分数 是－2分； 否－0分) | 设计文件中对设计工艺流程潜在的风险进行了评价（安全专篇） | 0 | 2 |
|  | 需要进行评价的设计与开发项目是否由有资质的中介机构进行了安全评价？ (分数 是－2分； 否－0分) | 需要进行评价的设计与开发项目由有资质的中介机构进行了安全评价 | 0 | 2 |
|  | 设计与开发过程是否包括变化管理？ (分数 是－1分； 否－0分) | 设计与开发过程包括变化管理 | 0 | 1 |
|  | 设计文件（图纸）是否按规定归档? (分数 是－1分； 否－0分) | 设计文件（图纸）已按规定归档 | 0 | 1 |
| 符 合 性 15 分 | 设计单位的资质是否符合设计对象的要求？ (分数 是－1分； 否－0分) | 设计单位的资质符合设计对象的要求 | 0 | 1 |
|  | 《安全专篇》的内容是否符合国家相关规定？ (分数 是－1分； 否－0分) | 《安全专篇》的内容符合国家 相关的规定 | 0 | 1 |
|  | 下列设计文件和图纸是否妥善保存： (分数 是－0.5分； 最高分－6)地质图（水文地质图和工程地质图）；矿山总平面图；井上与井下对照图；通风系统图；提升运输系统图；井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图；风、水管网系统图；避灾线路图；井下通信系统图；充填系统图；安全避险“六大系统”相关图纸。 | 均得到保存 | 0 | 6 |
|  | 《安全专篇》是否经过安全监管部门批准？ (分数 是－4分； 否－0分) | 是 | 0 | 4 |
|  | 需要进行评价的项目实施安全卫生评价的比例？1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 需要进行评价的项目实施安全卫生评价的比例90%－100% | 0 | 3 |
| 绩 效 20 分 | 设计和开发的结果是否满足下列要求： (分数 是－3分； 最高分－12分) 项目预期的功能要求；法律法规与其他要求； 安全、健康要求；保持相关记录。 | 设计结果满足要求 | 0 | 12 |
|  | 是否因设计原因而导致安全、健康危害的产生与存在？ 1－否（8分）2－较少（4分）3－较多（0分） | 否 | 0 | 8 |
| 合 计 |  |  | 0 | 50 |

（2）采矿工艺（150分）

| 策 划 15 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了确保下列内容的采矿工艺管理制度： (分数 是－3分； 最高分－12分) 采矿工艺适合地质条件并考虑特殊灾害的影响； 设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求； 回采顺序和方式适应开采现状；开采范围在采矿许可证划定的范围内。 | 未考虑特殊灾害的影响 | 0 | 9 |
|  | 是否指定专职人员负责采矿工艺管理？ (分数 是－3分； 否－0分) | 指定专职人员负责采矿工艺管理 | 0 | 3 |
| 执 行 30 分 | 是否按要求的回采顺序进行开采？ (分数 是－5分； 否－0分) | 按要求的回采顺序进行开采 | 0 | 5 |
|  | 是否按设计要求布置矿房、矿柱？ (分数 是－5分； 否－0分) | 按设计要求布置矿房、矿柱 | 0 | 5 |
|  | 是否对回采过程中产生的冒顶片帮等进行了监控？(分数 是－5分； 否－0分) | 对回采过程中产生的冒顶片帮等进行了监控 | 0 | 5 |
|  | 当地质等条件出现变化时是否及时调整采矿工艺？(分数 是－5分； 否－0分) | 在评价期内，没有地质等条件出现变化的情况 | 5 | 0 |
|  | 是否在规定的范围内进行回采？ (分数 是－5分； 否－0分) | 在规定的范围内进行回采 | 0 | 5 |
|  | 采空区是否及时进行了测绘和处理？ (分数 是－5分； 否－0分) | 采空区及时进行了测绘和处理 | 0 | 5 |
| 符 合 性 45 分 | 按要求的回采顺序进行回采的比例？1.90%－100%（9分）2.75%－90%（5分）3.60%－75%（2分）4.60%以下（0分） | 矿山回采顺序均按照要求 | 0 | 9 |
|  | 按设计要求布置矿房、矿柱的比例？1.90%－100%（9分）2.75%－90%（5分）3.60%－75%（2分）4.60%以下（0分） | 按设计要求布置矿房、矿柱的比例75%－90% | 0 | 5 |
|  | 对回采过程中产生的冒顶片帮等进行监控的依从程度？1.90%－100%（9分）2.75%－90%（5分）3.60%－75%（2分）4.60%以下（0分） | 对回采过程中产生的冒顶片帮等进行监控的依从程度.75%－90% | 0 | 5 |
|  | 当地质等条件出现变化时及时调整采矿工艺的比例？1.90%－100%（9分）2.75%－90%（5分）3.60%－75%（2分）4.60%以下（0分） | 在评价期内，没有地质等条件出现变化的情况 | 9 | 0 |
|  | 采空区及时进行测绘和处理的比例？ 1.90%－100%（9分）2.75%－90%（5分）3.60%－75%（2分）4.60%以下（0分） | 采空区得到及时处理 | 0 | 9 |
| 绩 效 60 分 | 采矿工艺管理制度的有效性： (分数 是－6分； 最高分－18分) 运行记录齐全；制度执行的效率和效力达到100%； 制度的规定满足采矿工艺管理的要求。 | 制度执行的效率和效力未达到100% | 0 | 12 |
|  | 采矿工艺是否安全高效： (分数 是－6分； 最高分－30分)安全出口符合安全规程的规定； 采出矿量符合设计及工艺要求；矿柱回收符合安全规程的规定；采矿工程设施满足设备安全运行的要求；凿岩、爆破、出矿能力相互匹配。 | 安全出口符合安全规程的规定；采出矿量符合设计及工艺要求；采矿工程设施满足设备安全运行的要求；凿岩、爆破、出矿能力相互匹配；无设计矿柱回收 | 0 | 30 |
|  | 是否由于采矿工艺的原因导致事故、事件发生？ (分数 是－0分； 否－12分) | 否 | 0 | 12 |
| 合 计 |  |  | 14 | 119 |

（3）生产保障系统（150分）

| 策 划 15 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了提升运输系统管理制度？ (分数 是－3分； 否－0分) | 建立了提升运输系统管理制度 | 0 | 3 |
|  | 是否建立了供配电系统管理制度？ (分数 是－2分； 否－0分) | 建立了供配电系统管理制度 | 0 | 2 |
|  | 是否建立了通风系统管理制度？ (分数 是－3分； 否－0分) | 建立了通风系统管理制度 | 0 | 3 |
|  | 是否建立了防排水系统管理制度？ (分数 是－3分； 否－0分) | 建立了防排水系统管理制度 | 0 | 3 |
|  | 是否建立了防灭火系统管理制度？ (分数 是－2分； 否－0分) | 建立了防灭火系统管理制度 | 0 | 2 |
|  | 是否建立了安全避险“六大系统”系统管理制度？ (分数 是－2分； 否－0分) | 建立了安全避险“六大系统”系统管理制度 | 0 | 2 |
| 执 行 30 分 | 矿井提升系统是否设置了安全保护装置？ (分数 是－2分； 否－0分) | 设置了安全保护装置 | 0 | 2 |
|  | 提升系统是否设有信号装置？ (分数 是－2分； 否－0分) | 设有信号装置 | 0 | 2 |
|  | 是否有矿井供配电系统？ (分数 是－2分； 否－0分) | 有矿井供配电系统 | 0 | 2 |
|  | 矿井供配电系统是否设置了漏电保护装置？ (分数 是－2分； 否－0分) | 设置了漏电保护装置 | 0 | 2 |
|  | 地面电力设施是否装有避雷装置？ (分数 是－2分； 否－0分) | 地面电力设施装有避雷装置 | 0 | 2 |
|  | 矿井是否建立了机械通风系统？ (分数 是－2分； 否－0分) | 建立了机械通风系统 | 0 | 2 |
|  | 是否对矿井的空气质量实施监测？ (分数 是－2分； 否－0分) | 对矿井的空气质量实施了监测 | 0 | 2 |
|  | 是否设置了防止风流串联的通风构筑物？ (分数 是－2分； 否－0分) | 在正确的地方设置了风门 | 0 | 2 |
|  | 是否设栅栏和标志，防止人员进入危险场所？ (分数 是－2分； 否－0分) | 是 | 0 | 2 |
|  | 井下炸药库和充电硐室，是否有独立的回风道？ (分数 是－2分； 否－0分) | 井下无炸药库 | 2 | 0 |
|  | 井下机电硐室是否供给新鲜风流？ (分数 是－2分； 否－0分) | 是 | 0 | 2 |
|  | 对矿区水文地质是否进行了详细勘查？ (分数 是－2分； 否－0分) | 地质报告已对矿区水文地质进行了详细勘查 | 0 | 2 |
|  | 受水害威胁的矿井是否设置了安全隔离矿柱？ (分数 是－2分； 否－0分) | 无受水害威胁的矿井 | 2 | 0 |
|  | 井下是否设置了排水设施和设备？ (分数 是－2分； 否－0分) | 设置了巷道排水沟等设施 | 0 | 2 |
|  | 矿山是否建立相应的消防隔离设施，配置消防设备和器材？(分数 是－2分； 否－0分) | 建立相应的消防隔离设施，配置消防设备和器材 | 0 | 2 |
| 合 计 |  |  | 4 | 41 |

（3）生产保障系统（150分）（续）

| 符 合 性 45 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 提升系统安全保护装置符合安全规程的比例？ 1.90%－100%（5分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 提升系统安全保护装置符合安全规程的比例90%－100% | 0 | 5 |
|  | 提升信号系统符合安全规程的比例？ 1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 提升信号系统符合安全规程的比例1.90%－100% | 0 | 4 |
|  | 矿山供配电系统符合安全规程的比例？ 1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 矿山供配电系统符合安全规程的比例90%－100% | 0 | 4 |
|  | 矿井通风构筑物符合安全规程的比例？ 1.90%－100%（5分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 矿井通风构筑物符合安全规程的比例75%－90% | 0 | 3 |
|  | 矿井空气质量符合安全规程的比例？ 1.90%－100%（5分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 矿井空气质量符合安全规程的比例90%－100% | 0 | 5 |
|  | 建立防排水系统前是否查明下列情况： (分数 是－1分； 最高分－7分)矿井正常涌水量；矿区及其附近地表水流系统和汇水面积；河流沟渠汇水情况；疏水能力；积水区和水利工程情况；当地降雨量；历年最高洪水位。 | 未查明疏水能力；积水区和水利工程情况 | 0 | 4 |
|  | 矿井井口的标高是否高于当地历史最高洪水位1m以上？(分数 是－3分； 否－0分) | 矿井井口的标高高于当地历史最高洪水位1m以上 | 0 | 3 |
|  | 下列场所是否用非可燃性材料建筑： (分数 是－2分； 最高分－12分)主要进风巷道和风硐；进风井筒及其井架与井口建筑物；主要通风机房；压入式辅助通风机房；井下机电硐室； 爆破器材库及油库。 | 均采用非可燃性材料搭架 | 0 | 12 |
| 绩 效 60 分 | 提升运输系统的有效性？ (分数 是－5分； 最高分－15分)满足设计提升、运输能力；设备、设施处于安全状态；设备实施检测检验合格。 | 能满足运输能力要求；设备、设施处于安全状态；但运输设备未进行检测 | 0 | 10 |
|  | 供配电系统的有效性？(分数 是－4分； 最高分－12分)满足设计供电能力；设备、设施处于安全状态；短路、断路和接地保护装置齐全、有效。 | 满足设计供电能力；设备、设施处于安全状态；安全距离符合要求；短路、断路和接地保护装置齐全、有效 | 0 | 12 |
|  | 通风系统的有效性？：(分数 是－5分； 最高分－15分)通风设备与设施安设与布置满足设计要求；风速、风量及风质满足要求；没有风流短路或污风串联情况。 | 通风设备与设施安设与布置满足设计要求；风速、风量及风质满足要求；没有风流短路或污风串联情况 | 0 | 15 |
|  | 防排水系统的有效性？(分数 是－4分； 最高分－8分)井下排水设备、设施能力符合排水要求，防水安全隔离矿柱符合设计要求 | 井下排水设备、设施能力符合排水要求，无设计防水安全隔离矿柱 | 0 | 8 |
|  | 防灭火系统的有效性？ (分数 是－4分； 最高分－8分)消防设备、设施和管网符合要求；消防通道畅通。 | 消防设备、设施和管网符合要求；消防通道畅通 | 0 | 8 |
|  | 安全避险“六大系统”的有效性：(分数 是－3分； 最高分－6分)设备设施完善；运行可靠。 | 设备设施完善；运行可靠 | 0 | 6 |
| 合 计 |  |  | 0 | 99 |

（4）变化管理（100分）

| 策 划 10 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了变化的管理制度？ (分数 是－4分； 否－0分) | 建立了变化的管理制度 | 0 | 4 |
|  | 变化管理制度是否包括风险管理内容？ (分数 是－3分； 否－0分) | 变化管理制度包括风险管理内容 | 0 | 3 |
|  | 是否为变化管理确定了部门、人员及其职责？ (分数 是－3分； 否－0分) | 为变化管理确定了部门、人员及其职责 | 0 | 3 |
| 执 行 20 分 | 是否识别了下列因素引起的变化：(分数 是－1分； 最高分－8分)人员；机构；制度文件系统；法律法规与其他要求；开采技术条件；生产作业过程；设备设施；相关方。 | 未识别外部人员、相关方引起的变化 | 0 | 6 |
|  | 变化过程实施前是否进行了风险识别和评价，并提出了风险控制措施？(分数是－4分；否－0分) | 未识别变化过程 | 0 | 0 |
|  | 变化是否文件化？(分数 是－4分； 否－0分) | 未识别变化过程 | 0 | 0 |
|  | 对执行变化管理的人员是否进行了培训？ (分数 是－4分； 否－0分) | 未见相关培训记录 | 0 | 0 |
| 符 合 性 30 分 | 变化管理是否考虑了下列事项：(分数 是－1分； 最高分－6分)工艺安全要求；机械和电气设备安全；监测、监控措施；人员安全培训要求；应急管理要求；文件资料控制要求。 | 未识别变化过程 | 0 | 0 |
|  | 变化管理的输出是否包括下列内容：(分数 是－1分； 最高分－4分)危险源；风险及其分级；风险监测措施；风险控制措施。 | 未识别变化过程 | 0 | 0 |
|  | 启动前检查验收是否完成了如下工作：(分数 是－ 1分； 最高分－8分)工程安全检查；采取适当的安全健康控制措施；更新应急处理程序；更新培训要求；对受影响的员工进行针对性的培训；制定或更新作业指导书、程序、规定；强制性检测检验与取证要求；更新风险信息。 | 无针对变化内容进行启动前检查验收 | 0 | 0 |
|  | 变化前进行风险辨识与评价的比例： 1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 未识别变化过程 | 0 | 0 |
|  | 变化前对受影响人员进行培训的比例： 1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 未见相关培训记录 | 0 | 0 |
| 绩 效 40 分 | 变化管理是否有效？(分数 是－4分； 最高分－24分)履行风险识别与评价程序；更新风险控制措施；有针对性地培训受影响人员；调整应急管理工作；开展使用前检查验收；保存相关文件资料归档。 | 未进行变化管理相关工作 | 0 | 0 |
|  | 是否因变化管理的失败而带来风险？ (分数 是－0分； 否－8分) | 未识别变化管理 | 0 | 0 |
|  | 是否因变化管理的原因导致事件、事故的发生？ (分数 是－0分； 否－8分) | 矿山在评价期内，无事件、事故发生 | 8 | 0 |
| 合 计 |  |  | 8 | 16 |

- 6.7设备设施安全管理

（1）基本要求(100分)

| 策 划 10 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了设备设施管理制度，对下列过程进行控制：(分数 是－1分； 最高分－5分) 规划过程和采购过程；安装（建设）过程； 调试过程和验收过程；使用、维护过程；报废过程。 | 建立了完善的设备设施管理制度 | 0 | 5 |
|  | 设备设施管理制度是否明确了下列管理要求： (分数 是－1分； 最高分－5分)对设备操作人员的要求；维护要求；检验、测试及试验要求；报废要求；技术资料、图纸和记录管理要求。 | 明确了对设备操作人员的要求；维护要求；检验、测试及试验要求；报废要求，但缺少对技术资料、图纸和记录管理要求 | 0 | 4 |
| 执 行 20 分 | 针对新设备，是否识别出其在采购、安装、调试、验收及使用中的风险？(分数 是－4分； 否－0分) | 未识别其在采购的风险 | 0 | 0 |
|  | 选择的新设备是否明确了操作、维护、检验、测试要求？(分数 是－4分； 否－0分) | 选择的新设备明确了操作、维护、检验、测试要求 | 0 | 4 |
|  | 是否对相关操作、维护人员进行培训？ (分数 是：4分； 否：0分) | 相关操作、维护人员均已接受了培训 | 0 | 4 |
|  | 需要持证上岗的操作、维护、测试人员，其所持证件是否在有效期内？(分数 是－4分； 否－0分) | 需要持上岗证的相关人员所持证件均在有效期内 | 0 | 4 |
|  | 是否对设备实施预防性维护、检修？ (分数 是：2分； 否：0分) | 未对设备实施预防性维护、检修 | 0 | 0 |
|  | 是否保存了设备的技术资料，尤其是与安全相关的信息？(分数 是－2分； 否－0分) | 部分设备的技术资料得到保存 | 0 | 0 |
| 符 合 性 30 分 | 进行了风险评价的设备比例？ 1.90%－100%（5分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 进行了风险评价的设备比例60%－75% | 0 | 1 |
|  | 确定了操作、维护、检验、测试要求的设备比例？ 1.90%－100%（5分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 确定了操作、维护、检验、测试要求的设备比例60%－75% | 0 | 1 |
|  | 特种设备登记在册并有检测检验合格证的比例：1.90%－100%（5分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 无特种设备 | 3 | 0 |
|  | 设备操作、维护人员的培训内容是否包括：(分数 是－2分； 最高分－8分)操作规程；紧急处置程序；与任务相关风险；防护设施与个体防护用品要求。 | 缺少与任务相关风险内容 | 0 | 6 |
|  | 设备设施安全管理档案是否包括：(分数 是－2分； 最高分－8分)操作、维护规程；技术资料和图纸；风险评价信息；操作、维护、检修和检验、测试记录。 | 技术资料和图纸不全；测试记录不全 | 0 | 4 |
| 绩 效 40 分 | 设备设施操作、维护与管理的有效性：(分数 是－5分；最高分－40分)操作、维护、管理人员职责明确；操作、维护规程齐全；操作、维护程序和要求明确、具体；操作、维护人员培训充分；点检、维修及时、有效；危险部位的防护措施齐全、有效；风险评价信息充分、准确；操作、维护记录规范、完整。 | 操作、维护程序和要求不具体；点检、维修不及时；风险评价信息不充分；操作、维护记录不完整。 | 0 | 20 |
| 合 计 |  |  | 3 | 53 |

（2）设备设施维护（200分）

| 策 划 20 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了包括下列内容的设备设施维护制度？ (分数 是－1分； 最高分－4分)责任部门与责任人员；维护程序；维护要求；维护记录。 | 设备设施维护制度包括责任部门与责任人员；维护要求；维护记录 | 0 | 4 |
|  | 是否根据评估的结果制定了下列设备设施的维护计划？(分数 是－1分； 最高分－12分)建（构）筑物；采掘设备；运输设备；提升设备；通风设备；电气设备；排水设备；供气设备；仪器仪表；照明设施；安全避险“六大系统”设备实施；备用设备。 | 未制定照明设施；备用设备的维护计划 | 0 | 10 |
|  | 是否建立了设备异常情况报告制度？(分数 是：4分； 否：0分) | 建立了设备异常情况报告制度 | 0 | 4 |
| 执 行 40 分 | 是否建立了设备管理档案？(分数是－4分；否－0分) | 建立了设备台账 | 0 | 4 |
|  | 特种设备是否按规定进行定期检验，并检验合格？ (分数 是－6分； 否－0分) | 无特种设备 | 6 | 0 |
|  | 需要取得矿用安全标志的设备是否取得矿用安全标志？(分数 是－6分； 否－0分) | 均取得矿用安全标志 | 0 | 6 |
|  | 电气设备、开关是否有永久性标签，并由许可人员进行管理？(分数 是－4分； 否－0分) | 有永久性标签 | 0 | 4 |
|  | 设备的危险部位是否有可靠的防护措施？ (分数 是：4分； 否：0分) | 设备的危险部位有可靠的防护措施 | 0 | 4 |
|  | 是否对下列设备设施实施了维护：(分数 是－1分； 最高分－12分)建（构）筑物；采掘设备；运输设备；提升设备；通风设备；电气设备；排水设备；供气设备；仪器仪表；照明设施；备用设备；安全避险“六大系统”设备实施。 | 未对建（构）筑物、备用设备进行维护（无此项纪录） | 0 | 10 |
|  | 是否对报告的设备异常情况进行调查？ (分数 是－4分； 否－0分) | 未见相关调查记录 | 0 | 0 |
| 符 合 性 60 分 | 是否有专人负责特种设备和矿用安全标志设备的定期检查？(分数 是－10分； 否－0分) | 是 | 0 | 10 |
|  | 维护过程是否包含了对设备安全装置的维护？ (分数 是－10分； 否－0分) | 维护过程包含了对设备安全装置的维护 | 0 | 10 |
|  | 在用的、需要强制性检测检验的设备是否全部检验合格？(分数 是－10分； 否－0分） | 在用的、需要强制性检测检验的设备全部检验合格 | 0 | 10 |
|  | 当设备设施维护作业属许可作业时，是否按规定办理作业许可证？(分数 是－10分； 否－0分) | 未见作业许可文件 | 0 | 0 |
|  | 设备设施按计划或规定周期维护的比例： 1.90%－100%（10分）2.75%－90%（5分）3.60%－75%（3分）4.60%以下（0分） | 设备设施按计划或规定周期维护的比例75%－90% | 0 | 5 |
|  | 针对设备的维护状况，维护人员是否与设备操作人员进行充分沟通？(分数 是－10分； 否－0分） | 维护人员与设备操作人员进行充分沟通 | 0 | 10 |
| 绩 效 80 分 | 设备设施维护的有效性：(分数 是－10分； 最高分－60分)设备可能的故障类型识别充分；针对可能的故障类型制定的预防性维护计划合理、可行；内、外部维护资源（人员、装备、备件）满足可能的故障要求；危险性较大的维护作业有可靠的维护工作方案；在维护设备的同时对相关的安全防护装置也进行维护；维护记录完整、清晰。 | 设备可能的故障类型识别不充分；内、外部维护资源（人员、装备、备件）不满足可能的故障要求；维护记录不完整。 | 0 | 30 |
|  | 是否存在因设备设施维护不当而导致事故、事件发生的情况？(分数 是－0分； 否－20分) | 否 | 0 | 20 |
| 合 计 |  |  | 6 | 141 |

- 6.8作业现场安全管理

（1）作业环境（160分）

| 策 划 16 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否有基于风险评价的下列作业现场安全管理制度：(分数 是－2分；最高分－16分)紧急撤离管理制度；顶板分级管理制度；采空区管理制度；地表塌陷区管理制度；井巷、硐室维护与报废管理制度；照明管理制度；爆破器材库管理制度；安全警示标志管理制度。 | 均有包括 | 0 | 16 |
| 执 行 32 分 | 每个生产水平（中段）是否至少有两个符合规定的安全出口？(分数 是－4分； 否－0分) | 每个生产中段有两个符合规定的安全出口 | 0 | 4 |
|  | 作业现场是否有紧急撤离路线的标识？ (分数 是－4分； 否－0分) | 作业现场有紧急撤离路线的标识 | 0 | 4 |
|  | 有人作业或通行的场所与通道以及天井、溜井和漏斗口等危险部位是否有照明？(分数 是－2分；否－0分) | 有人作业或通行的场所与通道以等部分危险部位有照明 | 0 | 2 |
|  | 井下破碎硐室、卸矿站等粉尘浓度较大的场所是否采取防尘措施？(分数 是－2分； 否－0分) | 无井下破碎硐室、卸矿站等粉尘浓度较大的场所 | 2 | 0 |
|  | 采空区是否得到及时处理？(是－2分；否－0分) | 采空区得到及时处理 | 0 | 2 |
|  | 采用崩落法开采的矿山，采场顶部是否有满足要求厚度的覆盖岩层？(分数 是－2分； 否－0分) | 本矿未采用崩落法开采 | 2 | 0 |
|  | 对顶板不稳固的采场是否有监控手段和处理措施？(分数 是－2分； 否－0分) | 无顶板不稳固的采场 | 2 | 0 |
|  | 围岩松软不稳固的回采工作面及采准、切割巷道是否采取支护措施？(分数 是－2分； 否－0分) | 是 | 0 | 2 |
|  | 是否建立了监测岩体的变形与移动的岩体移动监测系统？(分数 是－2分； 否－0分) | 否 | 0 | 0 |
|  | 是否按计划对井巷实施了维护？(分数 是－2分； 否－0分) | 未制定计划，但对井巷实施了维护 | 0 | 2 |
|  | 地表塌陷区是否设明显标志和栅栏(分数 是－2分； 否－0分) | 表塌陷区设明显标志和栅栏 | 0 | 2 |
|  | 通往塌陷区的井巷是否封闭？(分数 是－2分； 否－0分) | 已封闭 | 0 | 2 |
|  | 作业场所存在坠落危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，是否加盖或设栅栏，并设置明显的警示标志？(分数 是－2分； 否－0分) | 是 | 0 | 2 |
|  | 地表移动区外是否修筑有截洪沟？(分数 是－2分； 否－0分) | 有截洪沟 | 0 | 2 |
| 符 合 性 48 分 | 井下人行通道和梯子间符合规定的比例？ 1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 井下人行通道均符合规定 | 0 | 6 |
|  | 井下紧急撤离路线的标识清楚的比例？ 1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 井下紧急撤离路线的标识清楚的比例75%－90% | 0 | 3 |
|  | 有人作业或通行的场所与通道以及天井、溜井和漏斗口等危险部位的照明符合规定的比例？ 1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 有人作业或通行的场所与通道以及天井、等危险部位的照明符合规定的比例75%－90% | 0 | 3 |
| 合 计 |  |  | 6 | 52 |

（1）作业环境（140分）（续）

| 符 合 性 48 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对顶板不稳固的采场实施监控的比例？ 1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 无顶板不稳固的采场 | 6 | 0 |
|  | 围岩松软不稳固的回采工作面及采准、切割巷道的支护质量符合规定的比例？1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 围岩松软不稳固的切割巷道支护质量符合规定的比例75%－90% | 0 | 3 |
|  | 井巷、硐室的维护与报废符合规定的比例：1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 井巷、硐室的维护与报废均符合规定 | 0 | 6 |
|  | 作业场所存在坠落危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等的安全防护与标识符合规定的比例：1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 作业场所存在坠落危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等的安全防护与标识符合规定的比例75%－90% | 0 | 3 |
| 绩 效 64 分 | 安全出口的有效性：(分数 有－4分； 最高分－12分)形式、位置和规格符合要求；保持畅通；所有井下作业人员都熟悉。 | 形式、位置和规格符合要求；畅通；所有井下作业人员都熟悉。 | 0 | 12 |
|  | 紧急撤离路线标识是否满足井下人员安全撤离要求？1－是（6分）2－部分（3分）3－否（0分） | 紧急撤离路线标识部分满足井下人员安全撤离要求 | 0 | 3 |
|  | 安全标志和职业危害告知标识的有效性：(分数 是－2分； 最高分－6分)清晰、易于识别；规范完整；维护及时。 | 未及时维护 | 0 | 4 |
|  | 井下破碎硐室、卸矿站等粉尘浓度较大场所防尘措施是否有效？1－好（8分）2－一般（4分）3－差（0分） | 无井下破碎硐室、卸矿站 | 8 | 0 |
|  | 井巷维护及报废管理是否有效，包括： (分数 是－2分； 最高分－10分) 维护频率合理；维护人员胜任；维护材料适合； 维护质量满足要求；废弃井巷标识清楚。 | 维护频率合理；维护人员胜任；维护材料适合；维护质量满足要求；废弃井巷标识清楚。 | 0 | 10 |
|  | 采空区处理措施是否有效？ 1－好（12分）2－一般（6分）3－差（0分） | 采空区处理措施好 | 0 | 12 |
|  | 周边环境的安全可靠性：(分数 是－2分； 最高分－10分)滑坡、泥石流、洪水、地表塌陷等地质灾害风险已识别，且有相应风险控制措施；周边其他企业可能造成的风险已识别，且有相应风险控制措施；周边环境安全距离满足相关法律法规规定；应保留的隔离矿柱按规定保留；开采对周边环境可能造成的风险已识别，且有相应风险控制措施。 | 滑坡、泥石流、洪水、地表塌陷等地质灾害风险已识别，且有相应风险控制措施；周边其他企业可能造成的风险已识别，且有相应风险控制措施；周边环境安全距离满足相关法律法规规定；应保留的隔离矿柱按规定保留；开采对周边环境可能造成的风险已识别，且有相应风险控制措施 | 0 | 10 |
| 合 计 |  |  | 14 | 63 |

（2）作业过程（240分）

| 策 划 24 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否基于风险评价建立下列作业过程的管理制度： (分数 是：4分； 最高分：24分)凿岩；爆破；提升与运输；通风；支护；其他。 | 均有制定 | 0 | 24 |
| 执行48分 | 是否制定了岗位安全检查表，并认真开展作业前的安全检查确认工作？(分数 是－6分； 否－0分) | 未制定岗位安全检查表 | 0 | 0 |
|  | 作业前是否事先处理了顶板和两帮的浮石？ (分数 是－4分； 否－0分) | 作业前均进行敲帮问顶 | 0 | 4 |
|  | 对顶板不稳定的采掘工作面和行人、运输巷道是否采取了支护措施？(分数 是－6分； 否－0分) | 硐口进行了支护 | 0 | 6 |
|  | 爆破器材库的设置及库存总量是否符合要求？ (分数 是－4分； 否－0分) | 符合要求 | 0 | 4 |
|  | 爆破作业人员是否具备相应的资格？ (分数 是－4分； 否－0分) | 爆破作业人员具有相应资格 | 0 | 4 |
|  | 是否对作业现场的风量、风速与风质进行测量？ (分数 是－4分； 否－0分) | 对作业现场的风量、风速与风质进行了测量 | 0 | 4 |
|  | 通风系统或设备是否处于安全区域？ (分数 是－4分； 否－0分) | 处于安全区域 | 0 | 4 |
|  | 井下人员定位系统是否正常运行？( 是－4分； 否－0分) | 是 | 0 | 4 |
|  | 是否采用湿式凿岩作业？( 是－4分； 否－0分) | 采用湿式凿岩作业 | 0 | 4 |
|  | 员工是否执行交接班制度？(是－4分；否－0分) | 是 | 0 | 4 |
|  | 填充作业各工序之间是否有通讯联络？ (分数 是－2分； 否－0分) | 无填充作业 | 2 | 0 |
| 符 合 性72分 | 作业过程是否做到：(分数 是－2分； 最高分－12分)按规定交接班，并做好交接班记录；按规定正确佩戴和使用个体防护用品；作业人员熟悉安全出口和紧急撤离路线；认真做好作业前的安全检查确认工作；严格遵照作业指导书的要求进行作业；作业结束认真清理作业现场，并认真填写当班作业记录。 | 作业前的安全检查确认工作不够充分 | 0 | 10 |
|  | 凿岩作业是否做到：(分数 是－2分； 最高分－8分)按设计要求布孔；采用湿式凿岩；不打残眼； 人员在安全地点进行凿岩作业。 | 凿岩作业能按设计要求布孔；采用湿式凿岩；不打残眼；人员在安全地点进行凿岩作业 | 0 | 8 |
|  | 爆破作业是否做到：(分数 是－2分； 最高分－10分)按说明书的要求进行爆破；作业由有资格和能力的人员承担；爆破前确定危险区并设置标志和岗哨； 按规定等待时间进入爆区检查危石、盲炮；剩余爆破器材及时退库。 | 爆破作业能按说明书的要求进行爆破；作业由有资格和能力的人员承担；爆破前确定危险区并设置标志和岗哨；按规定等待时间进入爆区检查危石、盲炮；剩余爆破器材及时退回爆破公司 | 0 | 10 |
|  | 提升运输作业是否做到：(分数 是－2分； 最高分－16分)不超定员、不超载提升运输；向作业地点运送爆破器材时严格遵守相关规定；当班作业前认真检查提升运输设备的安全装置；提升运输途中，任何人不得将肢体或物件露出提升运输容器（车辆）之外；提升运输速度控制在规定范围内；提升运输线路符合设计和相关规范要求；任何人不得乘坐非运送人员的提升运输工具；运输通道安全设施和信号装置的设置符合规定要求。 | 不超定员、不超载提升运输；向作业地点运送爆破器材时严格遵守相关规定；当班作业前认真检查提升运输设备的安全装置；提升运输途中，任何人不得将肢体或物件露出提升运输容器（车辆）之外；提升运输速度控制在规定范围内；提升运输线路符合设计和相关规范要求；任何人不得乘坐非运送人员的提升运输工具；运输通道安全设施和信号装置的设置符合规定要求。 | 0 | 16 |
|  | 合 计 |  | 2 | 106 |

（2）作业过程（240分）续

| 符 合 性72分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通风作业是否做到：(分数 是－2分； 最高分－16分)根据生产变化及时调整矿井通风系统，并绘制全矿通风系统图；经常检查、维护主要进风巷和回风巷；有专人负责检查通风构筑物及设施；每班对扇风机运转情况进行检查，并填写运转记录；每年至少进行一次反风试验，并测定主要风路反风后的风量；定期检查风速传感器和风机开停传感器；主扇发生故障或需要停机检查时，立即向调度室和主管矿长报告，并通知所有井下作业人员；独头工作面有人作业时，局扇要连续运转。 | 通风作业能根据生产变化及时调整矿井通风系统，并绘制全矿通风系统图；经常检查、维护主要进风巷和回风巷；有专人负责检查通风构筑物及设施；每年至少进行一次反风试验，并测定主要风路反风后的风量；定期检查风速传感器和风机开停传感器；主扇发生故障或需要停机检查时，立即向调度室和主管矿长报告，并通知所有井下作业人员；独头工作面有人作业时，局扇连续运转 | 0 | 14 |
|  | 顶板检查与支护作业是否做到：(分数 是－2分； 最高分－10分)有专门人员负责顶板检查与支护工作，并为其提供必要的培训和作业器具；人员在安全地点进行浮石处理和支护作业；支护作业严格按设计或作业指导书要求进行；支护作业现场有专人监护；支护工作结束，按规定对支护质量进行检查。 | 顶板检查与支护作业有专门人员负责顶板检查与支护工作，并为其提供必要的培训和作业器具；人员在安全地点进行浮石处理和支护作业；支护作业严格按设计或作业指导书要求进行；支护作业现场有专人监护；支护工作结束，按规定对支护质量进行检查 | 0 | 10 |
| 绩 效 96 分 | 凿岩与爆破管理的有效性：(分数 有－4分； 最高分－20分)炮眼布置合理；防尘措施有效；爆破器材安全使用与贮存；有效杜绝打残眼；爆破记录清晰、完整。 | 炮眼布置合理；防尘措施有效；爆破器材安全使用与贮存；有效杜绝打残眼；爆破记录清晰、完整 | 0 | 20 |
|  | 提升运输管理的有效性：(分数 有－4分； 最高分－20分)提升运输能力满足生产要求；提升运输系统安全装置按规定检测检验合格；提升运输设备无带病运行现象；提升运输线路畅通，安全设施齐全有效；人员出入境记录清晰、完整。 | 升运输能力满足生产要求；提升运输系统安全装置按规定检测检验合格；提升运输设备无带病运行现象；提升运输线路畅通，安全设施齐全有效；人员出入境记录清晰、完整。 | 0 | 20 |
|  | 通风管理的有效性：(分数 有－2分； 最高分－20分)有效风量率不低于60%；风量、风速与作业场所空气质量满足要求；主要进风与回风巷道保持清洁和风流畅通；通风构筑物保持完好；局部通风措施齐全、有效；无污风串联通风现象；通风监测频次与测点布置符合规定，所需资源（人员、装备、物资等）准备充分；通风系统反风措施可靠；通风系统各种监测仪器运行可靠；监测、检查与试验（如反风）记录清晰、完整，通风系统图绘制及时。 | 有效风量率不低于60%；风量、风速与作业场所空气质量满足要求；主要进风与回风巷道保持清洁和风流畅通；通风构筑物保持完好；局部通风措施齐全、有效；无污风串联通风现象；通风监测频次与测点布置符合规定，所需资源（人员、装备、物资等）准备充分；通风系统反风措施可靠；通风系统各种监测仪器运行可靠；监测、检查与试验（如反风）记录不够清晰、完整，通风系统图绘制不够及时 | 0 | 16 |
|  | 顶板检查维护管理的有效性：(分数 有－4分； 最高分－20分)检查频次合理；检查维护人员胜任；检查维护所需资源（人员、装备、物资等）准备充分；维护措施可靠；维护结果经过复核、评估。 | 检查维护所需资源（人员、装备、物资等）准备不够充分 | 0 | 16 |
|  | 交接班的有效性：(分数 有－8分； 最高分－16分)详细交代已发现的危及作业人员安全的状况；交接班记录完整。 | 详细交代已发现的危及作业人员安全的状况；交接班记录完整 | 0 | 16 |
| 合 计 |  |  | 0 | 112 |

（3）劳动防护用品（100分）

| 策 划 10 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了包括下列内容的劳动防护用品管理制度：(分数 是－1分； 最高分－8分)采购；发放；贮存；检查；保养；检测；使用；评估。 | 建立的劳动防护用品管理制度包括：发放；贮存；检查；使用 | 0 | 4 |
|  | 是否建立了鼓励员工正确使用劳动防护用品的机制？(分数 是－2分； 否－0分) | 未建立相关机制 | 0 | 0 |
| 执 行 20 分 | 是否评估了防护需求，包括：(分数 是－1分； 最高分－7分)头保护；眼睛保护；脸保护；听力保护；手保护；脚保护；呼吸保护； | 无评估需求记录 | 0 | 0 |
|  | 是否为下列人员提供适合的劳动防护用品：(分数 是－1分； 最高分－3分)员工；承包商；参观者。 | 是 | 0 | 3 |
|  | 在发放劳动防护用品时，是否提供了正确使用的培训？(分数 是－2分； 否－0分) | 提供了正确使用的培训 | 0 | 2 |
|  | 是否保存劳动防护用品的发放记录？ (分数 是－2分； 否－0分) | 保存有劳动防护用品的发放记录 | 0 | 2 |
|  | 劳动防护用品的维护是否适当？(分数 是－2分； 否－0分) | 劳动防护用品的维护部分适合 | 0 | 0 |
|  | 提供劳动防护用品的供应商是否具备相应的资质？(分数 是－1分； 否－0分) | 供应商具备相应资质 | 0 | 1 |
|  | 不合格劳动防护用品是否禁止使用并得到了妥善处理？(分数 是－2分； 否－0分) | 未得到妥善的处理 | 0 | 0 |
|  | 是否实施评估，以确定劳动防护用品使用的依从程度？(分数 是－1分； 否－0分) | 未实施评估 | 0 | 0 |
| 符 合 性 30 分 | 是否建立劳动防护用品发放台账？(分数 是－6分； 否－0分) | 建立了劳动防护用品发放台账 | 0 | 6 |
|  | 所提供的劳动防护用品是否与可能的风险相适应？ 1.是（8分）2.部分（4分）3.否（0分） | 所提供的部分劳动防护用品与可能的风险相适应 | 0 | 4 |
|  | 接受正确使用和维护劳动防护用品培训的员工比例： 1.90%－100%（8分）2.75%－90%（4分）3.60%－75%（2分）4.60%以下（0分） | 接受正确使用和维护劳动防护用品培训的员工比例60%－75% | 0 | 2 |
|  | 员工是否正确使用和维护劳动防护用品？ (分数 是－8分； 否－0分) | 员工能正确使用劳动防护用品 | 0 | 8 |
| 绩 效 40 分 | 劳动防护用品管理的有效性，包括：(分数 是－6分； 最高分－30分)种类辨识充分；产品质量符合要求；发放台账清晰、完整；使用方法正确；报废及时。 | 种类辨识不充分；报废不及时。 | 0 | 18 |
|  | 是否由于没有正确提供或使用劳动防护用品导致事故、事件的发生？(分数 是－0分； 否－10分) | 无 | 0 | 10 |
| 合 计 |  |  | 0 | 60 |

- 6.9职业卫生管理

（1）健康监护（60分）

| 策 划 6 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了基于风险评价的包含下列要求的职业卫生管理制度：(分数 是－0.5分； 最高分－2分)职业卫生管理人员的配备及其资质要求；设施“三同时”要求；职业危害监测与防治要求；职工健康监护要求。 | 制定的职业卫生管理制度包括：职业卫生管理人员的配备及其资质要求；职业危害监测与防治要求；职工健康监护要求 | 0 | 1.5 |
|  | 制度是否明确负责职业卫生管理的责任部门、人员及其职责？ (分数 是－1分； 否－0分) | 已明确 | 0 | 1 |
|  | 员工的健康监护是否包含下列内容：(分数 是：0.5分； 最高分：2分)上岗前体检；换岗前体检；退休前体检；特定的体检。 | 仅有在岗期间体检材料 | 0 | 0.5 |
|  | 是否针对体检要求制定了体检计划？ (分数 是－1分； 否－0分) | 制定了体检计划 | 0 | 1 |
| 执 行 12 分 | 职业卫生管理人员是否接受过相关知识培训？ (分数 是－3分； 否－0分) | 是 | 0 | 3 |
|  | 作业现场是否提供了卫生设施和急救器材？(分数 是－3分； 否－0分) | 作业现场提供了急救器材 | 0 | 3 |
|  | 是否已识别需要定期体检的人员及其体检周期？ (分数 是－3分； 否－0分) | 体检计划中已识别 | 0 | 3 |
|  | 是否已识别需要进行特定的体检的工种？ (分数 是－3分； 否－0分)) | 已识别需要进行特定的体检的工种 | 0 | 3 |
| 符 合 性 18 分 | 职业卫生设施与服务是否满足认定风险的要求？ 1－是（4分）2－部分（2分）3－否（0分） | 否 | 0 | 0 |
|  | 上岗前体检按计划实施的比例： 1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 无上岗前体检 | 0 | 0 |
|  | 在岗期间体检按计划实施的比例： 1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 在岗期间体检按计划实施的比例60%－75% | 0 | 1 |
|  | 离岗时体检按计划实施的比例： 1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 无离岗时体检 | 0 | 0 |
|  | 员工健康监护档案是否一人一份。 (分数 是－2分； 否－0分) | 员工健康监护档案不齐全 | 0 | 0 |
| 绩 效 24 分 | 职业卫生管理的有效性：(分数 是－2.5分； 最高分－10分)职业卫生管理人员经过培训，能力满足要求；所提供的职业卫生设施与服务充分、有效；现场急救器材满足现场风险的要求；员工受伤害、疾病时获得充足、有效的医疗救助。 | 所提供的职业卫生设施与服务不够充分、有效、现场急救器材未能满足现场风险的要求 | 0 | 5 |
|  | 员工健康监护的有效性：(分数 是－2分； 最高分－10分)按规定组织全部员工体检；调离并妥善安置有职业健康损害的员工；如实、无偿为员工提供健康监护档案复印件；员工健康监护档案符合要求，并妥善保管；禁止安排未成年人从事接触职业危害因素的作业。 | 未按规定组织全部员工体检；未向员工提供健康监护档案复印件；员工健康监护档案不齐全 | 0 | 4 |
|  | 是否因员工的健康因素等方面的原因导致过事故？(分数 是－0分； 否－4分) | 未发生事故 | 0 | 4 |
| 合 计 |  |  | 0 | 30 |

（2）职业危害控制（80分）

| 策 划 8 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了职业危害控制管理制度？(是－4分；否－0分) | 建立了职业危害控制管理制度 | 0 | 4 |
|  | 是否明确负责职业危害控制管理的责任部门、人员及其职责？(分数 是－4分； 否－0分) | 已明确了负责职业危害控制管理的责任部门、人员及其职责 | 0 | 4 |
| 执 行 16 分 | 是否针对可能的职业危害因素，采取了下列控制措施：(分数 是－2分； 最高分－6分)工程控制；管理控制；个人保护。 | 采取了管理控制措施及个人保护措施 | 0 | 4 |
|  | 是否就下列内容对员工进行培训：(分数 是－2分； 最高分－8分)职业危害辨识；职业危害后果；自我防护方法； 职业危害报告方法。 | 缺少职业危害报告方法的培训内容 | 0 | 6 |
|  | 是否有准确的职业危害清单？(是－2分；否－0分) | 有准确的职业危害清单 | 0 | 2 |
| 符 合 性 24 分 | 针对下列可能的职业危害因素的控制措施是否得到有效实施：(分数 是－2分； 最高分－16分)粉尘；噪声与振动；有毒有害气体；高温与低温；辐射；潮湿；照度不良；其他。 | 作业环境中不存在辐射危害因素，其他因素均采取了相应措施防护 | 0 | 14 |
|  | 上述控制措施是否得到有效维护？ 1.是（4分）2.部分（2分）3.否（0分） | 是 | 0 | 4 |
|  | 员工接受职业危害知识培训的比例？ 1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 员工接受职业危害知识培训的比例75%－90% | 0 | 2 |
| 绩 效 32 分 | 职业危害防治的有效性：(是－4分； 最高分－24分)职业危害风险识别与分析充分；作业人员经过培训具有相应的知识和能力；职业危害因素监测结果全部符合规定要求；针对职业危害因素的防治措施充分、有效；职业卫生设备设施运行可靠，维护及时；根据员工健康监护结果分析、评估职业危害防治措施的有效性。 | 职业危害风险识别与分析补充分；针对职业危害因素的防治措施不够充分、有效；未对员工健康监护结果绩效分析 | 0 | 12 |
|  | 是否有员工发生职业病或职业性疾病？(分数 是－0分； 否－8分) | 否 | 0 | 8 |
| 合 计 |  |  | 0 | 60 |

（3）职业卫生监测（60分）

| 策 划 6 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对识别的职业危害建立了包括下列要求的监测制度：测种类要求；监测方法要求；监测时间要求；监测地点要求；监测人员要求；措施响应要求；督促检查要求；记录要求。(是－0.5分；最高分－4分) | 建立了完善的职业危害监测制度 | 0 | 4 |
|  | 是否为职业危害监测配备了胜任的人员？ (分数 是－2分； 否－0分) | 是 | 0 | 2 |
| 执 行 12 分 | 是否根据监测制度进行了下列监测：(分数 是－1分； 最高分－5分)噪声；粉尘；空气质量；有毒有害气体；其他。 | 聘请资质单位进行检查，涵盖了噪声；粉尘；空气质量；有毒有害气体等 | 0 | 5 |
|  | 是否保留了监测记录？( 是－4分； 否－0分) | 聘请资质单位进行检查，保存有检测报告 | 0 | 4 |
|  | 是否对监测结果进行了分析并找出相关的趋势？ (分数 是－3分； 否－0分) | 检测报告对结果进行了分析，找出相关的趋势 | 0 | 3 |
| 符 合 性 18 分 | 已识别的职业危害实施监测的比例？ 1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 已识别的职业危害实施监测的比例75%－90% | 0 | 3 |
|  | 测试结果得以分析并找出了相关趋势的比例？ 1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 检测报告对结果进行了分析，找出相关的趋势75%－90% | 0 | 3 |
|  | 监测人员与仪器设备配备的充分性？ 1.好（6分）2.一般（3分）3.差（0分） | 监测人员与仪器设备配备的充分性一般 | 0 | 3 |
| 绩 效 24 分 | 职业危害监测的有效性：(分数 是－3分； 最高分－24分)监测项目全面；监测方法（包括测点布置）正确；监测频次符合规范要求；监测程序规范、严格；监测记录清晰、完整；监测人员胜任监测工作；监测仪器设备配备充分；监测结果分析系统、全面，为控制职业危害提供了有力支持。 | 监测频次不符合规范要求 | 0 | 21 |
| 合 计 |  |  | 0 | 48 |

- 6.10安全投入、安全科技与工伤保险

（1）安全投入（100分）

| 策 划 10 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了确保安全生产费用投入并有效管理的制度？(分数 是－5分； 否－0分) | 制定了安全生产费用管理制度 | 0 | 5 |
|  | 安全生产经费使用管理制度是否包括：(分数 是－1分； 最高分－5分)费用提取要求；费用使用要求；专门账户管理；安全措施计划的编制要求；责任部门、人员及其职责。 | 制定的安全生产费用管理制度包括：按规定足额提取经费；专款专用；专门账户管理；责任部门、人员及其职责。安全措施计划的编制要求未确定 | 0 | 4 |
| 执 行 20 分 | 是否依据风险评价的结果为以下几个方面投入了安全措施费用？(分数 是－1分； 最高分－10分)安全工程；安全管理；安全设备；个体防护用品；安全标志及标识；安全奖励；安全教育培训；安全科技；应急设备设施；其他与安全生产直接相关的支出。 | 安全工程；安全管理；安全设备；劳动防护用品；安全标志及标识；安全奖励；安全教育培训；工伤保险；应急设备设施；事故预防十个方面均有制定投入计划 | 0 | 10 |
|  | 在确定安全费用投入时，是否进行了充分地论证？(分数 是－10分； 否－0分) | 投入时未进行论证 | 0 | 0 |
| 符 合 性 30 分 | 是否按规定足额提取安全生产费用？ (分数 是－8分； 否－0分) | 能够做到按规定足额提取安全生产费用 | 0 | 8 |
|  | 安全生产费用使用范围是否符合相关规定？ (分数 是－8分； 否－0分） | 安全生产费用使用范围符合相关规定 | 0 | 8 |
|  | 编制年度安全技术措施计划时，是否考虑下列方面：(分数 是－2分； 最高分－10分)安全生产法律法规与其他要求的相关规定；风险控制要求；事故应对措施；员工的合理化建议；工艺、设备安全技术改造。 | 未考虑员工的合理化建议方面；未考虑工艺、设备安全技术改造。 | 0 | 6 |
|  | 是否建立安全生产费用提取和使用记录？ (分数 是－4分； 否－0分) | 建立了完整的安全生产费用提取和使用记录 | 0 | 4 |
| 绩 效 40 分 | 是否存在因安全生产投入不足而未能及时整改的重大隐患？(分数 是－0分； 否－12分) | 不存在 | 0 | 12 |
|  | 是否因安全生产投入不足而发生过事故或紧急情况？(分数 是－0分； 否－12分) | 不存在 | 0 | 12 |
|  | 有关信息是否能够反映安全投入的有效性，包括： (分数 是－4分； 最高分－16分)人员意识的变化；现场、设备安全性的提高；员工与相关方对安全管理的满意度；事件、事故发生的频率。 | 员工与相关方对安全管理的满意度未能反映安全投入的有效性 | 0 | 12 |
| 合 计 |  |  | 0 | 81 |

（2）安全科技(60分)

| 策 划 6 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了鼓励开展安全生产科研的制度？ (分数 是－2分； 否－0分) | 建立了推广应用安全生产先进技术制度 | 0 | 2 |
|  | 设立的安全科技项目是否考虑了下列方面： (分数 是－1分； 最高分－4分) 安全技术与管理创新；工艺设备安全技术改造；先进安全技术与管理方法的引进与消化吸收；重大危险源监控与重大隐患整改。 | 根据评分规则，该项按缺项计 | 4 | 0 |
| 执 行 12 分 | 是否建立了鼓励员工创新安全技术的激励机制？ (分数 是－6分； 否－0分) | 未建立相关机制 | 0 | 0 |
|  | 是否结合生产工艺、设备的风险特点有计划地开展科研工作并取得创新性成果？ (分数 是－6分； 否－0分) | 根据评分规则，该项按缺项计 | 6 | 0 |
| 符 合 18 分 | 否对安全生产中遇到的技术难题进行专题研究？ 1.是（9分）2.部分（5分）3.否（0分） | 根据评分规则，该项按缺项计 | 9 | 0 |
|  | 员工的安全技术创新成果是否得到认可与奖励？ 1.是（9分）2.部分（5分）3.否（0分） | 根据评分规则，该项按缺项计 | 9 | 0 |
| 绩 效 24 分 | 实际安全生产中，是否存在未进行专题研究的安全技术难题？(分数 是－0分； 否－8分) | 根据评分规则，该项按缺项计 | 8 | 0 |
|  | 是否出现因安全技术专题研究工作不及时而未能有效防止事故发生的情况？(分数 是－0分；否－8分) | 根据评分规则，该项按缺项计 | 8 | 0 |
|  | 管理层与员工对安全科技作用的认同度： 1.90%－100%（8分）2.75%－90%（4分）3.60%－75%（2分）4.60%以下（0分） | 根据评分规则，该项按缺项计 | 8 | 0 |
| 合 计 |  |  | 52 | 2 |

（3）工伤保险（40分）

| 策 划 4 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了职工工伤保险、保障制度？ (分数 是－4分； 否－0分) | 建立了职工工伤保险制度 | 0 | 4 |
| 执 行 8 分 | 是否为员工缴纳足额的工伤保险费？ (分数 是－2分； 否－0分) | 为员工缴纳了足额的工伤保险费 | 0 | 2 |
|  | 受伤员工是否享受相应的工伤保险待遇？ (分数 是－2分； 否－0分) | 无工伤 | 2 | 0 |
|  | 是否收集并保存保险的相关资料和记录？ (分数 是－2分； 否－0分) | 无索赔事件发生 | 2 | 0 |
|  | 是否为员工购买安全生产责任保险？ (分数 是－2分； 否－0分) | 已为员工购买安全生产责任保险 | 0 | 2 |
| 符 合 性 12 分 | 工伤保险相关资料是否齐全？（分数 是－6分； 否－0分) | 工伤保险相关资料齐全 | 0 | 6 |
|  | 从业人员参保的比例： 1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 全体从业人员均已参保 | 0 | 6 |
| 绩 效 16 分 | 工伤保险管理的有效性：(分数 是－4分； 最高分－16分)工伤保险参保率100%；根据人员变动情况，工伤保险维护管理及时、有效；工伤员工医疗救治和经济补偿保障及时、有效；员工可随时了解参保信息。 | 工伤保险参保率100%；根据人员变动情况，工伤保险维护管理及时、有效；工伤员工医疗救治和经济补偿保障及时、有效；员工可随时了解参保信息 | 0 | 16 |
| 合 计 |  |  | 4 | 36 |

- 6.11检查

（1）一般要求(80分)

| 策 划 8 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了安全检查制度，并对下列方面作出了明确规定：(分数 是－1分； 最高分－5分)检查人员要求；检查类型、频率、程序；检查内容及其评审与更新要求；检查方法及相关技术保障；检查结果及重大安全隐患处理要求； | 制定了完整的安全检查制度 | 0 | 5 |
|  | 制度是否明确了相关检查的责任部门与责任人员？(分数 是－3分； 否－0分) | 制度明确了相关检查的责任部门与责任人员 | 0 | 3 |
| 执 行 16 分 | 安全检查的频率是否依据风险水平确定？ (分数 是－2分； 否－0分) | 安全检查的频率未依据风险水平确定 | 0 | 0 |
|  | 是否对执行检查的人员进行了下列内容的培训：(分数 是－2分； 最高分－10分)危险有害因素分类及其辨识方法；风险控制技术；安全检查程序与要求；安全检查方法和技巧；现场应急处置措施。 | 制定了满足下列要求的检查表：危险有害因素分类及其辨识方法；风险控制技术；安全检查程序与要求。安全检查方法和技巧和现场应急处置措施检查表不完善 | 0 | 6 |
|  | 是否建立了安全检查信息收集、传递、处理和反馈的渠道？(分数 是－2分； 否－0分) | 只建立了安全检查信息收集的渠道 | 0 | 0 |
|  | 是否每年或在有变化发生时对检查表进行了回顾和更新？(分数 是－2分； 否－0分) | 未进行回顾和更新 | 0 | 0 |
| 符 合 性 24 分 | 安全检查的范围是否涵盖：(分数 是－2分； 最高分－10分)所有的作业场所；所有的作业活动，包括临时性检修作业活动；所有的设备、设施；所有人员的作业行为；安全管理的所有方面。 | 安全检查的范围未涵盖临时性检修作业活动 | 0 | 8 |
|  | 检查人员接受了培训的比例？ 1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 未见针对检查人员培训记录 | 0 | 0 |
|  | 是否针对不同的检查对象制定了满足下列要求的检查表：(分数 是－2分； 最高分－6分)反映检查对象的风险特点；检查内容明确、具体；判断依据或对照标准选择得当。 | 未能准确反映检查对象的 风险特点 | 0 | 4 |
|  | 安全检查记录是否存档并可获取？ (分数 是－2分； 否－0分) | 已存档并可获取 | 0 | 2 |
| 绩 效 32 分 | 各项安全检查制度的有效性？(分数 是－2分； 最高分－12分)负责安全检查的责任部门、人员及其职责明确；按照分级、分类检查原则，确定的检查类型齐全；针对不同类型的检查，确定的频率合理，符合规定；规定的检查程序明确、检查要求具体；规定的检查方法满足不同检查类型与检查对象的要求；针对检查结果的处理要求，制度规定明确、具体、可执行。 | 部分检查方法未能满足不同检查类型与检查对象的要求；针对检查结果的处理要求，制度规定不具体 | 0 | 8 |
|  | 安全检查的有效性：(分数 是－2分； 最高分－12分)制度完善、符合规定要求；安全检查人员培训充分、胜任工作；检查内容评审、更新及时，反映了持续风险识别结果；检查记录保存完整；检查发现的问题处理及时；定期回顾检查记录，找出检查发现的问题的规律性，并提出相应的应对措施。 | 检查表内容更新不及时； 未能定期回顾检查记录 | 0 | 8 |
|  | 是否由于安全检查的原因导致事件、事故发生？ (分数 是－0分； 否－8分) | 否 | 0 | 8 |
| 合 计 |  |  | 0 | 52 |

（2）巡回检查(80分)

| 策 划 8 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了巡回安全检查制度？ (分数 是－4分； 否－0分) | 制定了巡回安全检查制度 | 0 | 4 |
|  | 制度是否明确实施巡回检查的责任部门、人员及其职责？(分数 是－4分； 否－0分) | 已明确实施巡回检查的责任人员及其职责 | 0 | 4 |
| 执 行 16 分 | 各部门是否依据巡回检查制度进行了巡回检查？ (分数 是－4分； 否－0分) | 是 | 0 | 4 |
|  | 是否保持了巡回检查的记录，并可获取？ (分数 是－4分； 否－0分) | 巡回检查的记录已存档并可获取 | 0 | 4 |
|  | 是否针对检查发现的问题提出整改建议？ (分数 是－4分； 否－0分) | 已建立安全隐患整改记录 | 0 | 4 |
|  | 是否对重大不安全因素和行为立即报告并采取了行动？(分数 是－4分； 否－0分) | 能够做到立即报告并采取行动 | 0 | 4 |
| 符 合 性 24 分 | 巡回检查的内容是否包括：(分数 是－2分； 最高分－16分)违章指挥或违章作业；安全着装及防护用品使用；协同作业的统一指挥和信息联络；危险作业的保护措施；现场危险物品的存放和处置；关键设备设施场所；作业场所的危险因素；作业人员的操作程序。 | 未包括协同作业的统一指挥和信息联络、作业场所的危险因素及作业人员的操作程序 | 0 | 10 |
|  | 巡回检查的时间是否是随机的？ (分数 是－4分； 否－0分) | 巡回检查的时间为随机 | 0 | 4 |
|  | 巡回检查路线确定是否合理，是否无盲区？ (分数 是－4分； 否－0分) | 线路合理，无盲区 | 0 | 4 |
| 绩 效 32 分 | 巡回检查的有效性：(分数 是－4分；最高分－24分)检查表的内容齐全，针对性与操作性强；有效地识别出人的不安全行为、物的不安全状态和作业环境缺陷；及时报告和处理检查发现的问题；各部门按职责范围有效地开展巡回检查；巡回检查的时间和路线和记录符合要求；检查发现的好的作业行为、操作方法、事故防范措施等得以强化。 | 巡回检查未能有效识别作业环境缺陷；检查发现的好的作业行为、操作方法、事故防范措施等未能得以强化 | 0 | 16 |
|  | 带班下井矿领导巡回检查的有效性；(分数 是－4分； 最高分－8分)认真履行职责；记录完整。 | 带班下井矿领导巡回检查能够做到认真履行职责，记录较为完整 | 0 | 8 |
| 合 计 |  |  | 0 | 66 |

（3）例行检查(80分)

| 策 划 8 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了例行检查制度并确定了检查频率？ (分数 是－4分； 否－0分) | 制定了例行检查制度并确定了检查频率 | 0 | 4 |
|  | 制度是否明确实施例行检查的责任部门、人员及其职责？(分数 是－4分； 否－0分) | 制度明确了实施例行检查的责任部门、人员及其职责 | 0 | 4 |
| 执 行 16 分 | 是否依据例行检查制度执行了例行检查？ (分数 是－4分； 否－0分) | 是 | 0 | 4 |
|  | 是否保持了例行检查的记录，并可获取？ (分数 是－4分； 否－0分) | 已存档并可获取 | 0 | 4 |
|  | 是否针对例行检查发现的问题提出整改建议？ (分数 是－4分； 否－0分) | 已建立安全隐患整改记录 | 0 | 4 |
|  | 是否立即报告检查发现的重大不安全因素和行为，并采取相应措施？(分数 是－4分； 否－0分) | 能够做到立即报告并采取行动 | 0 | 4 |
| 符 合 性 24 分 | 例行检查内容是否包括：(分数 是－2分； 最高分－18分)责任制和规章制度落实情况；作业安全规程执行情况；安全培训和持证情况；安全生产费用提取和使用情况；检查和隐患整改情况；设备、设施检测与维护保养情况；健康监护、个体防护用品发放、职业危害监控情况；应急管理情况；法律法规与其他要求的依从情况。 | 不包括：责任制和规章制度落实情况；安全培训和持证情况；安全生产费用提取和使用情况、括设备、设施检测与维护保养情况及健康监护、个体防护用品发放、职业危害监控情况 | 0 | 8 |
|  | 例行检查的日程和周期是否符合下列规定： (分数 是－2分； 最高分－6分)班组每班至少1次；车间每周至少1次；矿（公司）每月至少1次。 | 班组每班未能达到至少1次 | 0 | 4 |
| 绩 效 32 分 | 例行检查的有效性：(分数 是－4分； 最高分－32分)检查目的明确；检查内容齐全并有针对性；有效地识别出安全管理的缺陷；及时报告和处理检查发现的问题；各部门按职责范围有效地开展例行检查；例行检查的日程和时间符合要求；检查发现的好的安全管理做法得以强化；检查记录完整。 | 未能有效地识别出安全管理的缺陷；检查发现的好的安全管理做法未得以强化 | 0 | 20 |
| 合 计 |  |  | 0 | 56 |

（4）专项检查(100分)

| 策 划 10 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了专项检查制度，并确定了检查频率？ (分数 是－5分； 否－0分) | 制定了专项检查制度，并确定了检查频率 | 0 | 5 |
|  | 制度是否明确实施专业检查的责任部门、人员及其职责？(分数 是－5分； 最高分－6分) | 制度明确了实施专业检查的人员及其职责 | 0 | 5 |
| 执 行 20 分 | 是否识别需要专业检查的设备、设施并建档？ (分数 是－4分； 否－0分) | 建立了相应的档案 | 0 | 4 |
|  | 需要专业检查的设备、设施是否明确检查周期？ (分数 是－4分； 否－0分) | 检查周期不明确 | 0 | 0 |
|  | 是否针对确定的专业检查对象编制检查表？ (分数 是－4分； 否－0分) | 是 | 0 | 4 |
|  | 是否按计划实施了设备、设施的检查与维护？ (分数 是－4分； 否－0分) | 未制定部分设施的维护计划 | 0 | 0 |
|  | 是否保持了已完成的专项检查记录，并方便获取？ (分数 是－4分； 否－0分) | 记录不完整，不方便获取 | 0 | 0 |
| 符 合 性 30 分 | 专业检查的类型是否包括：(分数 是－3分； 最高分－30分)顶板检查；提升系统检查；排水及供水施救系统检查；通风及压风自救系统检查；紧急通讯、联络系统检查；应急救援系统检查；监测监控系统及设施检查；紧急避险系统检查；供配电系统检查；人员定位系统检查。 | 未见顶板检查表；排水及供水施救系统检查表；应急救援系统检查表；供配电系统检查表；通风及压风自救系统检查表；人员定位系统检查表 | 0 | 12 |
| 绩 效 40 分 | 专项检查的有效性：(分数 是－5分； 最高分－30分)检查人员的专业知识和经验满足检查对象要求；专项安全检查表的内容体现了检查对象的风险特点；聘请的实施专业检查的外部专门机构具备相应的资质和能力；专业检查周期符合相关安全生产法律法规与其他要求的规定；有效地识别出检查对象的固有缺陷；检查发现的问题得到及时报告和处理。 | 专项安全检查表类型不完整；未聘请具备相应的资质和能力的外部专门机构实施专业检查；未能有效地识别出检查对象的固有缺陷；检查周期不能满足要求 | 0 | 10 |
|  | 是否因专项检查或检验设备的失效导致事件、事故的发生？(分数 是－0分； 否－10分) | 否 | 0 | 10 |
| 合 计 |  |  | 0 | 50 |

（5）综合检查（80分）

| 策 划 8 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了综合检查制度？(分数 是－4分；否－0分)。 | 制定了综合检查制度 | 0 | 4 |
|  | 制度是否明确了实施综合检查的责任部门、人员及其职责？(分数 是－4分； 否－0分) | 制度明确了实施综合检查的责任部门、人员及其职责 | 0 | 4 |
| 执 行 16 分 | 是否明确了需进行检查的节假日？ (分数 是－3分； 否－0分) | 已明确需进行检查的节假日 | 0 | 3 |
|  | 是否实施了确定的节假日检查？ (分数 是－3分； 否－0分) | 实施了确定的部分节假日检查 | 0 | 0 |
|  | 是否明确了季节性检查对象并按要求实施检查？ (分数 是：3分； 否：0分) | 明确了季节性检查对象并按要求实施检查 | 0 | 3 |
|  | 当主管部门要求进行检查时是否按要求实施？ (分数 是－3分； 否－0分) | 是 | 0 | 3 |
|  | 针对识别出的问题是否采取了纠正和预防行动？ (分数 是－4分； 否－0分) | 采取了纠正行动 | 0 | 4 |
| 符 合 性 24 分 | 综合检查内容是否包括：(分数 是－4分； 最高分－20分)重大风险的控制情况；责任制的落实情况；安全生产法律法规与其他要求的执行情况；主管部门布置的专项工作开展情况；具有季节性特点的事故及灾害的防控情况。 | 未包括责任制的落实情况和具有季节性特点的事故及灾害的防控情况 | 0 | 12 |
|  | 季节性检查对象的识别是否充分？ (分数 是－4分； 否－0分) | 识别不充分 | 0 | 0 |
| 绩 效 32 分 | 节假日、复产前检查做到：(分数 是－3分； 最高分－12分)确认员工已接受安全培训；确认安全设备、设施运行可靠；确认重大风险控制措施有效；确认作业环境安全可靠。 | 能做到：确认员工已接受安全培训；确认安全设备、设施运行可靠；确认重大风险控制措施有效；确认作业环境安全可靠 | 0 | 12 |
|  | 季节性检查做到：(分数 是－3分；最高分－12分)确认针对可能的灾害已做好重点部位的清理和维护；确认针对可能的突发情况，已制定相应的应急处置措施，并准备了相应的物资和器材；确认应急值守已安排到位；确认紧急通信系统完好。 | 未针对可能的灾害做好重点部位的清理和维护；未针对可能的突发情况，制定相应的应急处置措施，并准备相应的物资和器材 | 0 | 6 |
|  | 主管部门布置的检查做到：(分数 是－4分； 最高分－8分)在规定的时间内，按规定的程序和要求完成；及时报送检查结果。 | 能做到在规定的时间内，按规定的程序和要求完成；及时报送检查结果 | 0 | 8 |
| 合 计 |  |  | 0 | 59 |

（6）纠正和预防措施（80分）

| 策 划 8 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 针对纠正与预防措施的实施，是否建立了包含下列内容的保障制度？(分数 是－2分； 最高分－8分)沟通与实施要求；负责部门、人员及其职责；实施情况反馈要求；实施情况跟踪督查与效果评估要求。 | 建立了包含下列内容的保障制度：沟通与实施要求；负责部门、人员及其职责；实施情况反馈要求；实施情况跟踪督查与效果评估要求 | 0 | 8 |
| 执 行 16 分 | 针对纠正与预防措施沟通的要求，是否明确了：(分数 是－1分； 最高分－3分)沟通人员；沟通对象；沟通记录要求。 | 未明确沟通记录要求 | 0 | 2 |
|  | 是否针对标准化实施中出现的问题采取了纠正行动？(分数 是－4分； 否－0分) | 否 | 0 | 0 |
|  | 未按计划执行的纠正与预防行动是否有跟进计划或解释？(分数 是－3分； 否－0分) | 否 | 0 | 0 |
|  | 是否保持了纠正与预防行动的记录，并可获取？ (分数 是－3分； 否－0分) | 未保存预防行动的记录 | 0 | 0 |
|  | 是否对纠正与预防行动执行情况实施跟踪监督？ (分数 是－3分； 否－0分) | 否 | 0 | 0 |
| 符 合 性 24 分 | 纠正与预防措施按计划实施、完成的比例？ 1.90%－100%（10分）2.75%－90%（5分）3.60%－75%（3分）4.60%以下（0分） | 无纠正与预防措施按计划 | 0 | 0 |
|  | 对纠正与预防措施实施效果进行评估的比例： 1.90%－100%（9分）2.75%－90%（5分）3.60%－75%（2分）4.60%以下（0分） | 无预防行动的记录 | 0 | 0 |
|  | 实施的纠正与预防措施是否考虑了：(分数 是－1分； 最高分－5分)人的因素；设备、设施因素；技术因素；环境因素；管理因素。 | 无预防行动的记录 | 0 | 0 |
| 绩 效 32 分 | 纠正与预防措施管理的有效性：(分数 是－4分； 最高分－24分)责任部门、人员及其职责明确；针对问题提出的纠正与预防措施系统、全面；存在同类问题的其他部门自觉实施纠正与预防措施；对纠正与预防措施的实施情况，全部予以跟踪监督与效果评估；纠正与预防措施的实施资源（人、财、物、技术、管理）保障充分；涉及变化管理的全部履行变化管理程序。 | 责任部门、人员及其职责明确，但无预防行动的记录 | 0 | 4 |
|  | 是否因纠正与预防措施的失效导致事故、事件的发生？(分数 是－0分； 否－8分) | 否 | 0 | 8 |
| 合 计 |  |  | 0 | 22 |

- 6.12应急管理

（1）应急准备(60分)

| 策 划 6 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了包括下列要求的应急管理及响应制度： (分数 是－0.5分； 最高分－4分)紧急事件认定要求；应急预案编制要求；应急机构组成要求；应急装备配备要求；应急预案培训与演练要求；外部应急机构识别与联络要求；应急预案评审与更新要求；兼职应急队伍训练要求。 | 建立了完整的应急管理及响应制度 | 0 | 4 |
|  | 是否设立应急管理机构并指定专人负责应急管理工作？(分数 是－2分； 否－0分) | 已设立应急管理机构并指定专人负责应急管理工作 | 0 | 2 |
| 执 行 12 分 | 是否依据风险确定潜在的紧急事件？ (分数 是－2分； 否－0分) | 是 | 0 | 2 |
|  | 确定的紧急事件是否包括外部机构和周边环境的影响？(分数 是－2分； 否－0分) | 包括外部机构和周边环境的影响 | 0 | 2 |
|  | 针对潜在的紧急事件是否预测了可能的后果？(分数 是－1分； 否－0分) | 预测了可能的后果 | 0 | 1 |
|  | 是否确定了可能参与应急响应的外部机构？ (分数 是－1分； 否－0分) | 确定了可能参与应急响应的 外部机构 | 0 | 1 |
|  | 是否对员工进行了应急培训？ (分数 是－2分； 否－0分) | 对员工进行了应急培训 | 0 | 2 |
|  | 当设备、设施或流程发生变化时是否对应急预案进行回顾和更新？(分数 是－2分； 否－0分) | 未进行回顾和更新 | 0 | 0 |
|  | 是否在生产场所的显著位置张贴了紧急疏散提示和设有紧急联系方式？ (分数 是－2分； 否－0分) | 紧急联系方式在生产场所的显著位置张贴 | 0 | 2 |
| 符 合 性 18 分 | 在确定紧急事件时是否考虑了下列类型： (分数 是－1.5分； 最高分－12分) 自然灾害；水害；地压灾害；地表塌陷（冒顶）；坠罐（跑车）；火灾、爆炸；突然停电；中毒和窒息。 | 未考虑突然停电紧急事件 | 0 | 10.5 |
|  | 确定紧急事件时是否考虑法律法规与其他要求及以往事故、事件和紧急状况？ (分数 是－3分； 否－0分) | 有考虑 | 0 | 3 |
|  | 针对确定的紧急事件编写了应急预案的比例： 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 针对确定的紧急事件编写了应急预案的比例75%－90% | 0 | 2 |
| 绩 效 24 分 | 确定的紧急事件是否全面、合理并与风险相对应？ 1－是（4分）；2－部分（2分）；3－否（0分） | 部分 | 0 | 2 |
|  | 收集的与潜在的紧急事件相关的地理、人文、地质、气象信息是否准确？ 1－是（4分）；2－部分（2分）；3－否（0分） | 部分准确 | 0 | 2 |
|  | 指定的应急管理负责人员能够胜任的程度？1－是（4分）；2－基本胜任（2分）；3－否（0分） | 基本胜任 | 0 | 2 |
|  | 紧急疏散路线和紧急联系电话是否畅通？ 1－是（4分）；2－部分（2分）；3－否（0分） | 是 | 0 | 4 |
|  | 应急培训需求是否满足要求？ 1－是（4分）；2－部分（2分）；3－否（0分） | 部分满足 | 0 | 2 |
|  | 员工对应急预案的熟悉程度？ 1.熟悉（4分）2.基本熟悉（2分）3.不熟悉（0分） | 员工基本熟悉 | 0 | 2 |
| 合 计 |  |  | 0 | 45.5 |

（2）应急预案（100分）

| 策 划 10 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否按下列层次原则制定了应急预案？(分数 是－2分； 最高分－6分)综合预案；专项预案；现场应急处置方案。 | 是 | 0 | 6 |
|  | 应急预案是否明确了责任部门、责任人员及其职责？(分数 是－4分； 否－0分) | 明确了责任部门、责任人员及其职责 | 0 | 4 |
| 执 行 20 分 | 针对识别的紧急事件是否按层次原则编制了应急预案？(分数 是－5分； 否－0分) | 针对识别的紧急事件未跟进层次原则编制应急预案 | 0 | 0 |
|  | 应急预案是否明确了责任部门、责任人员履行职责的方法和手段？(分数 是－5分； 否－0分) | 应急预案已明确了责任部门、责任人员履行职责的方法和手段 | 0 | 5 |
|  | 是否将应急预案分发给了相关的部门与人员？ (分数 是－5分； 否－0分) | 未进行充分分发 | 0 | 0 |
|  | 是否就应急预案对（或与）员工、承包商、其它相关人员进行培训（或沟通）？(分数 是－5分； 否－0分) | 是 | 0 | 5 |
| 符 合 性 30 分 | 根据《生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南》的规定，应急预案的关键要素是否齐全？(分数 是－8分； 否－0分) | 应急预案的关键要素较为齐全 | 0 | 8 |
|  | 识别的紧急事件编写了应急预案的比例： 1.90%－100%（8分）2.75%－90%（4分）3.60%－75%（2分）4.60%以下（0分） | 紧急事件编写了应急预案的比例75%－90% | 0 | 4 |
|  | 相关的部门与人员获得应急预案的比例： 1.90%－100%（8分）2.75%－90%（4分）3.60%－75%（3分）4.60%以下（0分） | 未分发应急预案 | 0 | 0 |
|  | 员工与相关方接受应急预案培训的比例： 1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 员工与相关方接受应急预案培训的比例60%－75% | 0 | 1 |
| 绩 效 40 分 | 应急预案内容是否简单、明了、易实施？ 1－是（8分）；2－部分（4分）；3－否（0分） | 部分 | 0 | 4 |
|  | 应急预案是否符合实际，可操作性强？ 1－是（8分）；2－部分（4分）；3－否（0分） | 部分 | 0 | 4 |
|  | 应急预案管理的有效性：(分数 是－2分； 最高分－6分)评审与更新及时；培训与演练充分；相关记录完整。 | 更新不及时；演练不充分 | 0 | 2 |
|  | 应急预案是否覆盖关键场所、要害部位、重大危险设施等？ 1.是（8分）2.部分（4分）3.否（0分） | 部分 | 0 | 4 |
|  | 应急预案是否按要求进行了备案？ 1.是（6分）2.部分（3分）3.否（0分） | 是 | 0 | 6 |
|  | 班组安全活动是否学习和讨论相关应急预案？ （分数 是－4分，否－0分） | 是 | 0 | 4 |
| 合 计 |  |  | 0 | 57 |

（3）应急响应(100分)

| 策 划 10 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否明确应急响应程序？ (分数 是－5分； 否－0分) | 已明确 | 0 | 5 |
|  | 是否设立应急指挥机构与平台？ (分数 是－5分； 否－0分) | 设立应急指挥机构，建立了应急救援队 | 0 | 5 |
| 执 行 20 分 | 当紧急事件发生时，企业是否能够做到下列事项： (分数 是－1分； 最高分－16分)及时发出警报并通知有关人员；井下带班领导及时组织撤离；及时启动应急预案；及时做出应急响应；应急人员及时到场；有人指挥并控制好现场；提供有效的应急设备设施；应急通讯畅通；安全避险“六大系统”运行可靠；实施现场警戒；疏散相关人员；救治受伤人员；应急人员安全；搜救失踪人员；控制泄漏物；事后处置。 | 未能实施现场警戒；救治受伤人员 | 0 | 14 |
|  | 当紧急事件结束后，是否实施下列事项？ (分数 是－2分； 最高分－4分)对紧急事件进行评估与回顾；生产与现场及时得以恢复。 | 无紧急事件 | 4 | 0 |
| 符 合 性 30 分 | 应急响应条件是否合理、可行？(分数 是－8分； 否－0分) | 是 | 0 | 8 |
|  | 应急指挥中心是否依照需要配备了下列必要的设备、设施：(分数 是－2分； 最高分－22分)通信设备；相关图纸、资料；必要电脑设备；应急服务电话；交通工具；紧急、备用电源及设备；应急处理方案；周围地区主要干线和支线道路的交通图；摄影设备；应急人员配备能识别的徽章、袖标；应急人员安全保障设备和设施。 | 无下列设备设施：周围地区主要干线和支线道路的交通图；摄影设备；应急人员配备能识别的徽章、袖标 | 0 | 16 |
| 绩 效 40 分 | 应急响应的有效性：(分数 是－5分； 最高分－40分)应急响应条件设置合理、可行；应急响应程序明确、具体；应急人员培训充分；应急人员能力满足要求；应急指挥系统运行可靠；应急响应及时；应急过程中设备有效；外部应急响应能力满足要求。 | 应急人员培训不充分；应急演练次数较少 | 0 | 30 |
| 合 计 |  |  | 4 | 78 |

（4）应急保障(80分)

| 策 划 8 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对识别的紧急事件配置了满足要求的应急队伍？(分数 是－2分； 否－0分) | 配置了满足要求的应急队伍 | 0 | 2 |
|  | 在配置应急队伍时是否考虑了下列人员：(分数 是－1分； 最高分－6分)应急指挥；医疗救护；抢险救援；安全警戒；通讯联络；后勤保障。 | 均考虑在内 | 0 | 6 |
| 执 行 16 分 | 是否针对潜在紧急情况进行了应急能力评估，以确定所需的应急装备和支援来源？(分数 是－3分； 否－0分) | 未进行能力评估 | 0 | 0 |
|  | 是否对应急人员进行了应急知识和技能培训？ (分数 是－3分； 否－0分) | 对应急人员进行了应急知识和技能培训 | 0 | 3 |
|  | 是否定期进行安全避险“六大系统”和其他应急装备与系统检查、维护？(分数 是－3分； 否－0分) | 是 | 0 | 3 |
|  | 每年是否回顾和更新应急装备需求？ (分数 是－3分； 否－0分) | 未回顾和更新应急装备需求 | 0 | 0 |
|  | 对已识别的支援来源是否建立了正式的支援关系？(分数 是－2分； 否－0分) | 建立了正式的支援关系 | 0 | 2 |
|  | 是否实施演习来测试相互支援关系的效力？ (分数 是－2分； 否－0分) | 演习未测试 | 0 | 0 |
| 符 合 性 24 分 | 应急知识和技能培训是否包括下列内容：(分数 是－4分； 最高分－8分)应急装备的维护与使用；现场自救与互救。 | 应急知识和技能培训包括现场自救与互救 但应急装备的维护未培训 | 0 | 4 |
|  | 内、外部应急装备的配备是否与潜在紧急情况相适应？ 1.是（6分）2.部分（3分）3.否（0分） | 部分 | 0 | 3 |
|  | 安全避险“六大系统”和其他应急装备与系统得到定期检查、维护的比例： 1.90%－100%（10分）2.75%－90%（5分）3.60%－75%（3分）4.60%以下（0分） | 安全避险“六大系统”和其他应急装备与系统得到定期检查、维护的比例为60%－75% | 0 | 3 |
| 绩 效 32 分 | 应急响应人员配置是否全面、充分？ 1－是（6分）；2－部分（3分）；3－否（0分） | 未建立正式的支援关系 应急响应人员配置部分全面、充分 | 0 | 3 |
|  | 应急人员是否具备下列基本技能：(分数 是－2分； 最高分－8分)；响应能力；设备操作能力；现场问题处理能力；救护能力。 | 应急人员具备下列基本技能：响应能力；设备操作能力；现场问题处理能力；救护能力 | 0 | 8 |
|  | 应急响应人员是否熟悉潜在风险并了解风险控制措施？1－是（6分）；2－部分（3分）；3－否（0分） | 部分 | 0 | 3 |
|  | 安全避险“六大系统”和应急装备是否具有：(分数 是－2分； 最高分－8分)针对性；合理性；经济性；充分性。 | 不具备充分性 | 0 | 6 |
|  | 支援的有效性，包括：(分数 是－1分； 最高分－4分)沟通畅通；支援及时；人员与设备类型与数量充分；支援人员胜任。 | 建立了正式的支援关系 | 0 | 4 |
| 合 计 |  |  | 0 | 50 |

（5）应急评审与改进(60分)

| 策 划 6 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了规范应急演练及对应急预案评审的制度？(分数 是－3分； 否－0分) | 建立了规范的应急演练及对应急预案评审的制度 | 0 | 3 |
|  | 制度是否明确下列内容： (分数 是－0.5分； 最高分－3分)应急预案评审的频率；应急预案评审的组织要求；应急演练的方法；应急演练的频率；应急演练的策划要求。 | 未明确应急预案评审的频率；应急演练的频率 | 0 | 2 |
| 执 行 12 分 | 是否对应急预案进行了评审？ (分数 是－3分； 否－0分) | 进行了评审 | 0 | 3 |
|  | 是否开展应急演习？ (分数 是－3分； 否－0分) | 已开展应急演习 | 0 | 3 |
|  | 是否依据应急演练结果及时修订应急预案并改进应急准备工作？ (分数 是－3分； 否－0分) | 及时改进 | 0 | 3 |
|  | 修订后的应急预案是否及时发放给相关人员，并对其提供了必要的培训？ (分数 是－3分； 否－0分) | 未分发 | 0 | 0 |
| 符 合 性 18 分 | 应急评审是否考虑下列信息：(分数 是－1分； 最高分－5分)紧急情况响应和应急演练的结果；外部应急经验；设备、设施或流程的变化情况；承包商、供应商的意见和建议；外部应急机构的意见和建议。 | 未考虑以下信息：外部应急经验；设备、设施或流程的变化情况；外部应急机构的意见和建议 | 0 | 2 |
|  | 按计划实施演练的应急预案的比例： 1.90%－100%（5分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 实施演习的比例60%－75% | 0 | 1 |
|  | 应急演练是否做到：(分数 是－1分； 最高分－8分)演练时间、目标和范围明确；有演练方案，并明确了演练方式；现场演练规则明确；指定了演练效果评价人员；安排了相关的后勤工作；演练结束按要求编写书面总结报告；演练结束演练人员进行自我评估；针对不足及时制定改正措施并确保实施。 | 演习人员未进行自我评估；针对不足未及时制定改正措施并确保实施 | 0 | 6 |
| 绩 效 24 分 | 应急预案的演习是否检验了下列效果： (分数 是－2分； 最高分－12分)应急资源（人、财、物、技术）配置的合理性、充分性；相关人员应急培训的充分性；应急预案的操作性；外部机构响应的及时性；外部应急能力的适宜性；应急预案是否得到及时修订。 | 未检验外部应急能力的适宜性；应急预案未得到及时修订 | 0 | 8 |
|  | 应急评审是否达到下列目的：(分数 是－2分； 最高分－12分)确保应急预案层次的合理性；确保应急预案的可操作性；确保现场应急处置方案或程序的充分性；确保应急响应条件的科学性和可操作性；确保应急设备的保障能力；确保应急人员和现场相关人员的应急处置能力。 | 未确保应急预案层次的合理性；未能确保应急响应条件的科学性 | 0 | 8 |
| 合 计 |  |  | 0 | 39 |

- 6.13事故、事件报告、调查与分析

- 报告（50分）

| 策 划 5 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了包括下列内容的事故、事件报告制度： （分数 是－0.5分； 最高分－3分)事故、事件类别；报告范围（对象）；报告时间；报告方式；报告内容；补充报告要求等。 | 制定了包括下列内容的事故、事件报告制度：事故、事件类别；报告范围；报告时间；报告方式；报告内容；补充报告要求等 | 0 | 3 |
|  | 是否为事故、事件的报告提供了畅通的渠道？ （分数 是－1分； 否－0分) | 提供了畅通的渠道 | 0 | 1 |
|  | 是否根据报告制度制定事故、事件登记表及相关的报告、表格标准格式？ （分数 是－1分； 否－0分) | 制定了事故、事件登记表及相关的报告、表格标准格式 | 0 | 1 |
| 执 行 10 分 | 是否对报告的事故、事件进行登记管理？ （分数 是－4分； 否－0分) | 对事故及事件进行了登记，但评价期内均未发生事故与违章等小事件 | 0 | 4 |
|  | 是否按照规定的范围报告事故、事件？ （分数 是－3分； 否－0分) | 未发生事故与违章等小事件 | 3 | 缺项 |
|  | 是否针对事故、事件报告要求对相关人员特别是现场作业人员进行了专门培训？ （分数 是－3分； 否－0分) | 未见相关培训记录 | 0 | 0 |
| 符 合 性 15 分 | 下列事故、事件是否按要求报告：（分数 是－2分； 最高分－12分)人身伤亡事故；职业病；设备事故、事件；财产损失事故（事件或险肇事故）相关方投诉；未遂、违章。 | 未发生事故与违章等小事件 | 12 | 缺项 |
|  | 现场作业人员接受事故、事件报告程序培训的比例： 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 现场作业人员接受事故、事件报告程序培训的比例60%以下 | 0 | 0 |
| 绩 效 20 分 | 事故、事件报告程序的有效性，包括： （分数 是－1分； 最高分－3分)定义、类别清楚；报告的时间、方式明确；渠道畅通。 | 规定的事故、事件报告程序能符合要求 | 0 | 3 |
|  | 事故、事件登记册是否清楚、完整？ （分数 是－4分； 否－0分) | 对事故及事件进行了登记，但评价期内均未发生事故与违章等小事件 | 0 | 4 |
|  | 事故、事件报告的有效性，包括： （分数 是－1分； 最高分－3分) 报告及时；报告对象准确、全面；内容齐全。 | 未发生事故与违章等小事件 | 3 | 缺项 |
|  | 员工对事故、事件报告程序的了解程度？ 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分 | 员工对事故、事件报告程序的了解程度60%－75% | 0 | 1 |
|  | 是否存在事故、事件隐瞒不报的现象？ （分数 是－0分； 否－4分) | 否 | 0 | 4 |
| 合 计 |  |  | 18 | 21 |

（2）调查（50分)

| 策 划 5 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了事故、事件的调查制度？ （分数 是－1分； 否－0分) | 制定了事故、事件的调查制度 | 0 | 1 |
|  | 调查制度是否包括以下要点：（分数 是－0.5分；最高分－2分)事故、事件类型、调查机构及人员、调查内容、调查方法、时间要求；所需装置、设备；证据、资料的收集整理；防范措施要求。 | 调查制度是否包括：（事故、事件类型、调查机构及人员、调查内容、调查方法、时间要求；所需装置、设备；证据、资料的收集整理；防范措施要求 | 0 | 2 |
|  | 是否书面任命了事故、事件调查员？ （分数 是－1分； 否－0分) | 已书面任命调查员 | 0 | 1 |
|  | 是否为事故、事件的调查配备了相应的设备与装置？（分数 是－1分； 否－0分) | 配备了一定的设备 | 0 | 1 |
| 执 行 10 分 | 被任命的调查员是否接受下列事故调查技巧和知识的培训：（分数 是－0.5分；最高分－2分)访谈技巧；证据收集和保留；事故、事件原因分析技术；事故、事件调查报告书编写、报送及记录保存。 | 未见培训记录 | 0 | 0 |
|  | 报告的事故、事件是否依据制度进行调查？ （分数 是－2分； 否－0分) | 评价期内未发生事故与违章等小事件 | 2 | 缺项 |
|  | 员工及其代表是否参与了事故调查？ （分数 是－1分； 否－0分) | 评价期内未发生事故与违章等小事件 | 1 | 缺项 |
|  | 在形成事故调查报告前是否将事故调查结果与相关的员工进行交流？（分数 是－1分；否－0分) | 评价期内未发生事故与违章等小事件 | 1 | 缺项 |
|  | 是否根据事故性质和结案权限按时完成事故结案工作？（分数 是－1分； 否－0分) | 评价期内未发生事故与违章等小事件 | 1 | 缺项 |
|  | 是否跟进防范措施的落实情况及其有效性？ （分数 是－1分； 否－0分) | 评价期内未发生事故与违章等小事件 | 1 | 缺项 |
|  | 是否按照要求将事故调查结果报送相关部门？ （分数 是－1分； 否－0分) | 评价期内未发生事故与违章等小事件 | 1 | 缺项 |
|  | 与事故相关的文件资料是否整理归档？ （分数 是－1分； 否－0分) | 评价期内未发生事故与违章等小事件 | 1 | 缺项 |
| 符 合 性 15 分 | 任命的调查人员得到培训的比例： 1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 任命的调查人员得到培训的比例60%－75% | 0 | 1 |
|  | 事故、事件调查是否做到：（分数 是－0.5分； 最高分－4分)查明事故、事件经过；查明事故、事件原因；查明事故、事件后果；提出防止同类事故、事件再次发生的措施；查明标准化系统暴露的问题；明确负责落实事故、事件防范措施的人员；明确防范措施实施的时间表；明确防范措施落实后效果评估的要求。 | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 4 | 缺项 |
|  | 事故信息是否采取以下方式进行沟通：（分数 是－1分； 最高分－5分)事故快报和事故通报；安全生产月报、季报、年报；公告栏或备忘录；媒体公布；年度或半年度安全生产工作总结报告。 | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 5 | 缺项 |
| 绩 效 20 分 | 是否为事故、事件调查提供了充分的资源（人、财、物、技术）？ 1.是（4分）2.部分（2分）3.否（0分） | 为事故、事件调查提供了人、财、物的资源 | 0 | 2 |
|  | 事故、事件调查分析是否针对下列方面找出了所有原因?（分数 是－1分； 最高分－5分)人因；管理；设备、设施；作业环境；材料。 | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 5 | 缺项 |
|  | 根据事故、事件原因是否找出了标准化系统的缺陷？ 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 3 | 缺项 |
|  | 是否重复发生过相似的事故、事件？ （分数 是－0分； 否－4分) | 无重复事件发生 | 0 | 4 |
|  | 针对每一起事故、事件制定的措施是否针对事故原因并可操作？ 1－是（4分）；2－部分（2分）；3－否（0分） | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 4 | 缺项 |
| 合 计 |  |  | 29 | 12 |

（3）统计与分析（60分）

| 策 划 6 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否规定了事故、事件统计分析要求，包括？ （分数 是－1分； 最高分－3分) 指标要求；内容要求；时间要求。 | 规定了事故、事件统计分析要求 | 0 | 3 |
|  | 是否为事故、事件的统计分析提供了足够的资源？ （分数 是－3分； 否－0分) | 事故、事件的统计分析提供了足够的资源 | 0 | 3 |
| 执 行 12 分 | 是否整理了月度、季度及年度死亡、受伤、职业病、事件（险肇）的统计资料？ （分数 是－3分； 否－0分) | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 3 | 缺项 |
|  | 为了寻找规律是否针对下列内容进行了分析： （分数 是－0.5分； 最高分－5分)事故、事件类别；事故、事件原因；伤害发生的时间分布特性；伤害发生的地点分布特性；致害物；受伤人员的工龄或年龄结构；事故、事件频率分析；事故、事件费用分析。职业卫生重要因素分析；标准化系统元素分析。 | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 5 | 缺项 |
|  | 是否按要求公布统计分析结果？ （分数 是－2分； 否－0分) | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 2 | 缺项 |
|  | 企业主要负责人是否掌握事故、事件统计分析结果？（分数 是－2分； 否－0分) | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 2 | 缺项 |
| 符 合 性 18 分 | 对登记的事故、事件进行统计分析的比例： 1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 6 | 缺项 |
|  | 事故、事件的分析频率？ 1.每月（6分）2.每季（3分）3.每年（1分） | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 6 | 缺项 |
|  | 统计数据是否用图形表示趋势并向员工公开展示？（分数 是－6分； 否－0分) | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 6 | 缺项 |
| 绩 效 24 分 | 统计过程的有效性，包括： （分数 是－2分； 最高分－8分) 统计项目齐全；统计范围全面；数据准确、真实、完整；统计方法合理。 | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 8 | 缺项 |
|  | 数据分析的有效性，包括：（分数 是－2分； 最高分－6分)数据合理、有针对性；数据有可比性；确定了规律、趋势。 | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 6 | 缺项 |
|  | 管理层及员工是否了解统计分析结果及其趋势？ 1－是（5分）；2－部分（3分）；3－否（0分） | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 5 | 缺项 |
|  | 是否利用统计分析结果指导纠正与预防行为？ 1.是（5分）2.部分（3分）3.否（0分） | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 5 | 缺项 |
| 合 计 |  |  | 54 | 6 |

（4）事故、事件回顾（40分）

| 策 划 4 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否对事故、事件的回顾作出规定？ （分数 是－4分； 否－0分) | 对事故、事件的回顾作出了相关规定 | 0 | 4 |
| 执 行 8 分 | 是否将事故、事件回顾作为班组安全学习与安全活动的内容之一？（分数 是－2分； 否－0分) | 有学习事故案例 | 0 | 2 |
|  | 事故回顾是否由班长牵头，并在需要时由安全管理人员协助？（分数 是－2分； 否－0分) | 评价期内，未发生事故 | 2 | 缺项 |
|  | 回顾时是否讨论已发生的事故、事件的原因和防范措施？（分数 是－2分； 否－0分) | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 2 | 缺项 |
|  | 是否保留了回顾记录？ （分数 是－2分； 否－0分) | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 2 | 缺项 |
| 符 合 性 12 分 | 是否为员工进行事故、事件回顾提供环境与时间？ （分数 是－6分； 否－0分) | 有提供环境和时间 | 0 | 6 |
|  | 事故、事件展览和警示教育活动的开展频次？ 1.每季度1次（6分）2.半年1次（3分）3.每年1次（1分） | 每半年组织学习1次事故案例 | 0 | 3 |
| 绩 效 16 分 | 是否通过事故、事件案例回顾找出：（分数 是－1分； 最高分－3分)比较多发的事故、事件类型；造成事故、事件发生的主要原因；降低事故、事件发生率的主要措施。 | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 3 | 缺项 |
|  | 员工对现有回顾方式的认可程度？ 1.好（4分）2.一般（2分）3.差（0分） | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 4 | 缺项 |
|  | 员工是否知道如何预防事故、事件的重复发生？ 1.是（4分）2.部分（2分）3.否（0分） | 部分 | 0 | 2 |
|  | 事故、事件回顾对提高员工现场应急处置能力的帮助？ 1.好（5分）2.较好（2分）3.差（0分）） | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 5 | 缺项 |
| 合 计 |  |  | 18 | 17 |

- 6.14绩效测量与评价

（1）绩效测量(50分)

| 策 划 5 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了安全绩效监测制度：(分数 是－2分； 否－0分) | 制定了安全绩效监测制度 | 0 | 2 |
|  | 制定的监测计划是否包括：(分数 是－0.5分； 最高分－3分)监测频率；监测范围位置；监测标准；监测程序；资源配备；监测方法与技术。 | 制定的监测计划包括：监测频率；监测范围位置；监测标准；监测程序；资源配备；监测方法与技术 | 0 | 3 |
| 执 行 10 分 | 是否按监测计划对下列内容进行了安全绩效监测：(分数 是－0.5分； 最高分－8分) 安全、健康目标；各项安全、健康检查完成率；设备定期检查完成率；个人防护用品的依从程度；职业危害监测情况；事件、事故调查完成率；纠正与预防行动完成率及其效果效率；安全、健康有关数据统计、分析情况；现场安全、健康许可依从情况；任务分析及任务观察情况执行情况；安全、健康委员会会议情况；变化管理回顾情况；培训情况；法律法规依从程度；持续改进标准化系统效力的情况；安全、健康投入情况。 | 持续改进标准化系统效力的情况未作相应计划 | 0 | 7.5 |
|  | 是否每年更新监测计划？(是－2分； 否－0分) | 无更新 | 0 | 0 |
| 符 合 性 15 分 | 对安全目标实施监测的比例： 1.90%－100%（5分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 对安全目标实施监测的比例75%－90% | 0 | 2 |
|  | 设备设施强制性检验按计划实施的比例： 1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 设备设施强制性检验按计划实施的比例90%－100% | 0 | 4 |
|  | 对可能的职业危害因素实施监测的比例： 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 对可能的职业危害因素实施监测的比例60%－75% | 0 | 1 |
|  | 按计划对纠正与预防行动及其效果实施监测的比例： 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 按计划对纠正与预防行动及其效果实施监测的比例60%－75% | 0 | 1 |
| 绩 效 20 分 | 监测方法与技术是否正确？ 1.是（5分）2.部分（3分）3.否（0分） | 部分 | 0 | 3 |
|  | 监测人员是否胜任？ 1.是（5分）2.部分（3分）3.否（0分） | 部分 | 0 | 3 |
|  | 监测记录保存是否有效？ 1－是（5分）2－部分（3分）3－否（0分） | 部分 | 0 | 3 |
|  | 分析结果是否准确并与企业情况相符？ 1－是（5分）2－部分（3分）3－否（0分） | 未进行分析 | 0 | 0 |
| 合 计 |  |  | 0 | 29.5 |

（2）系统评价（50分）

| 策 划 5 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了包括下列内容的标准化系统内部评价制度：(分数 是－0.5分； 最高分－3分) 组织要求；时间要求；人员要求；方法与技术要求； 过程要求；报告与分析要求。 | 制定了包括下列内容的标准化系统内部评价制度：组织要求；时间要求；人员要求；方法与技术要求；过程要求；报告与分析要求 | 0 | 3 |
|  | 是否制定了内部评价计划？ (分数 是－2分； 否－0分) | 内部评价计划未文件化 | 0 | 0 |
| 执 行 10 分 | 是否按计划执行了内部评价？ (分数 是－2分； 否－0分) | 执行了内部评价 | 0 | 2 |
|  | 内部评价是否由胜任的评价人员进行？ (分数 是－2分； 否－0分) | 内部评价由胜任的评价人员进行 | 0 | 2 |
|  | 是否保留了内部评价记录？ (分数 是－2分； 否－0分) | 保留了内部评价记录 | 0 | 2 |
|  | 内部评价时对好的表现是否给予认可？ (分数 是－2分； 否－0分) | 给予认可 | 0 | 2 |
|  | 内部评价发现的问题是否采取了纠正措施？ (分数 是－2分； 否－0分) | 采取了纠正措施 | 0 | 2 |
| 符 合 性 15 分 | 内部评价人员是否具备下列能力：(分数 是－1分； 最高分－6分)熟悉相关的安全、健康法律法规、标准与其他要求；接受过安全标准化规范评价技术培训并获得证书；具备与评审对象相关的技术知识和技能；具备操作内部评价过程的能力；具备辨别危险源和评价风险的能力；具备标准化系统评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。 | 未接受过安全标准化规范评价技术培训；具备与评审对象相关的技术知识和技能；具备标准化系统评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力 | 0 | 3 |
|  | 进行内部评价的频率？ 1.季度（3分）2.半年（2分）3.1年（1分） | 1年 | 0 | 1 |
|  | 内部评价时是否使用下列方法：(分数 是－1分； 最高分－3分)问询；查阅文件资料和记录；现场察看。 | 均有使用 | 0 | 3 |
|  | 是否对内部评价发现的不符合项进行主次分析？ (分数 是－3分； 否－0分)。 | 未进行主次分析 | 0 | 0 |
| 绩 效 20 分 | 通过内部评价是否确定了下列事项： (分数 是－4分； 最高分－20分)系统运作的效力和效率以及与其他管理系统的兼容能力；系统运行中存在的问题与缺陷；安全资源使用的效力和效率；系统运作的结果和期望值的差距；绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性。 | 未确定系统与其他管理系统的兼容能力；安全资源使用的效力和效率；绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性 | 0 | 8 |
| 合 计 |  |  | 0 | 28 |

# 7  评价

## 7.1元素、子元素评价

### 7.1.1安全生产方针与目标

- 7.1.1.1安全生产方针与目标概述

该矿山制定了安全生产方针，并形成了由最高管理者签发的文件，安全生产方针易于理解，能够体现企业安全生产工作主要目标，与企业的核心业务相适应，能清楚表达管理层对安全生产工作的承诺。

矿山设立了与安全生产方针一致的文件化的安全生产目标与指标，并制定了安全生产目标和指标的实施计划。

本评价单元的标准分100分，实得分78分，缺项分0分。各子元素得分情况如下表：

安全生产方针与目标得分情况表

| 一级要素名称 | 二级要素名称 | 标准分 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方针与目标 | 1.1方针 | 50 | 0 | 45 |
|  | 1.2目标 | 50 | 0 | 33 |
| 合计 |  | 100 | 0 | 78 |

- 7.1.1.2存在的问题及纠正措施建议

- 矿山应对目标和指标完成的情况进行系统分析，并提出了改进措施；

- 矿山应加强安全生产方针培训教育，做到全体员工熟悉并理解。

### 7.1.2安全生产法律法规与其他要求

- 7.1.2.1安全生产法律法规与其他要求概述

矿山制定了员工安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪的相应制度和提升计划，确定了负责安全生产的法律法规与其他要求进行识别、获取、评审与更新的部门、人员及其职责。

结合作业现场的实际情况，矿山建立识别、获取、评审与更新影响安全生产的法律法规与其他要求的制度，确定了负责安全生产的法律法规与其他要求进行识别、获取、评审与更新的部门、人员及其职责，编制了安全生产法律法规与其他要求的清单，将部分法律法规与其他要求的文本集中放置在矿山办公室，以便员工获取。矿山获取的安全生产法律法规与其他要求的充分、适用。

矿山对安全生产法律法规与其他要求的融入进行了规定，明确了责任部门、人员及其职责并将法律法规与其他要求融入标准化系统，对员工进行了法律法规与其他要求的培训，建立了确保安全生产法律法规与其他要求的变化得到识别、获取、评审、更新的制度。

本评价单元的标准分100分，实得分69分，缺项分0分。各子元素得分情况如下表：

安全生产法律法规与其他要求得分情况表

| 一级要素名称 | 二级要素名称 | 标准分 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全生产法律法规与其他要求 | 2.1需求识别与获取 | 30 | 0 | 22 |
|  | 2.2融入 | 40 | 0 | 28 |
|  | 2.3评审与更新 | 30 | 0 | 19 |
| 合计 |  | 100 | 0 | 69 |

- 7.1.2.2存在的问题及纠正措施建议

- 矿山应充分识别安全生产法律法规与其他要求的需求；

- 矿山应提供员工获取相应安全生产法律法规与其他要求的有效途径；

（3）矿山应按要求对获取的安全生产法律法规与其他要求进行定期评审，并将其融入到安全生产活动中。

### 7.1.3安全生产组织保障

- 7.1.3.1安全生产组织保障概述

矿山建立了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量的管理制度，明确了相关责任部门、人员及其职责。制定了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制。

根据相关要求，矿山制定了包括安全管理机构的设置与人员任命要求、任命的更新、任命书等要求的制度，有针对安全生产委员会的人员构成、会议组织、记录的制度。设立的安全生产委员会能够定期召开会议，讨论解决有关安全问题。主要负责人、安全生产管理人员通过安全生产培训，并考核合格。

矿山有包括安全管理机构的设置与人员任命要求、任命的更新、任命书等要求的制度，被任命的人员持有相应的资格证，有任命员工代表，被任命的人员大部分能够理解并履行其职责与义务。

为了确保员工获得参与安全、健康活动的机会，矿山制定了收集并反馈员工关注的安全、健康事项的制度，建立拒绝制度，确保员工有权拒绝存在安全、健康问题的工作。矿山制定了文件与资料的识别与控制制度和控制安全记录的制度，建立了标准化系统文件。

基层能够定期召开会议讨论安全生产事项，并保留会议记录。矿山指定人员与外部联系和协调安全生产事项，有制定外部联系、内部沟通及合理化建议制度。

矿山有承包商（爆破作业）评价与管理的制度，有指定专人与承包商协调、联系或处理争端，承包商的选择基本能够按照有关规定执行。矿山有针对安全生产表现的认可与奖励制度和工余安全管理制度，无工余事故发生。

本评价单元的标准分500分，实得分220.5分，缺项分73分。各子素元得分情况如下表：

安全生产组织保障得分情况表

| 一级要素名称 | 二级要素名称 | 标准分 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全生产组织保障 | 3.1 安全生产责任制 | 60 | 0 | 25.5 |
|  | 3.2 安全机构设置与人员任命 | 80 | 0 | 51 |
|  | 3.3 员工参与 | 60 | 11 | 14 |
|  | 3.4 文件与资料控制 | 60 | 0 | 48 |
|  | 3.5 外部联系与内部沟通 | 50 | 0 | 17.5 |
|  | 3.6 系统管理评审 | 50 | 0 | 32 |
|  | 3.7 供应商与承包商管理 | 60 | 48 | 12 |
|  | 3.8 安全认可与奖励 | 50 | 0 | 20 |
|  | 3.9工余安全管理 | 30 | 14 | 9 |
| 合计 |  | 500 | 73 | 229 |

- 7.1.3.2存在的问题及纠正措施建议

（1）矿山管理层应对安全生产责任制进行逐级说明，并应对职能部门和岗位安全生产责任制落实情况进行考核；

（2）矿山组织安全生产领导机构成员进行履职培训，提高安全管理水平；

（3）矿山应给予员工参加安全生产活动的机会，做到全员参与；

（4）矿山应建立收集员工合理化建议措施的渠道，可设立合理化意见箱或开展合理化建议主题会议，便于收集员工合理化建议，对被认可的建议予以奖励；

（5）矿山应定期收集员工关注的安全、健康事项，汇总后及时进行反馈；

（6）对被任命的人员，矿山应组织开展有针对性的培训，确保其具有履行相应职责的能力；

（7）矿山应定期对安全生产责任制适宜性进行评审与更新；

（8）矿山应对员工好的安全表现给予认可，予以奖励；

（9）矿山应在工作场所展示安全生产领导机构成员的职责。

### 7.1.4风险管理

- 7.1.4.1风险管理概述

矿山建立了危险源辨识与风险评价的管理制度，明确风险评价的方法、流程及风险层次控制原则，明确了持续风险评价的要求，能够按照制度要求进行危险源辨识与风险评价，已识别和评价了火灾、水灾、冒顶危害及其影响。

为了确保在所需现场按照计划执行完整任务观察与局部任务观察，矿山建立了关键任务识别与分析制度和任务观察制度，并按要求实施任务分析并编制关键任务清单，按计划执行了任务观察，针对观察发现的问题提出针对性的改正意见。

本评价单元的标准分250分，实得分167.5分，缺项分0分。各子元素得分情况如下表：

风险管理得分情况表

| 一级要素名称 | 二级要素名称 | 标准分 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险管理 | 4.1 危险源辨识与风险评价要求 | 50 | 0 | 35 |
|  | 4.2 风险评价 | 120 | 0 | 81.5 |
|  | 4.3关键任务识别与分析 | 80 | 0 | 51 |
| 合计 |  | 250 | 0 | 167.5 |

- 7.1.4.2存在的问题及纠正措施建议

（1）矿山应定期或及时对危险源辨识与风险评价进行回顾，以确定危险源变化情况，从而确定相应预防措施；

（2）矿山应根据制定的风险评价计划，配备相应的资源，包括人力、物力、财力等；

（3）矿山应加强关键任务作业指导书培训教育；

（4）矿山应开展作业前或班组安全例会，并将作业指导书作为日常培训教育内容；

（5）矿山应将认定的需要许可的范围清单发放给受影响部门，严格执行作业许可制定。

### 7.1.5安全教育与培训

- 7.1.5.1安全教育与培训概述

矿山有识别、提升员工安全意识的制度，为提升员工安全意识提供了充足的资源，建立了监测、跟踪意识提升效果及深层次意识培训需求的机制，制定了安全意识提升计划，并依照计划对员工进行安全意识提升培训。

矿山制定了培训要求与计划，并依照计划对员工进行安全教育与培训，通过试卷的形式测试了学员的能力，同时保留了培训记录。

本评价单元的标准分200分，实得132分，缺项分0分。各子元素得分情况如下表：

安全教育与培训得分情况表

| 一级要素名称 | 二级要素名称 | 标准分 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全教育与培训 | 5.1 员工安全意识 | 80 | 0 | 51 |
|  | 5.2 培训 | 120 | 0 | 81 |
| 合计 |  | 200 | 0 | 132 |

- 7.1.5.2存在的问题及纠正措施建议

（1）矿山应针对特定岗位的新员工提供安全意识培训，保证新员工安全意识基础。

（2）矿山应充分利用现有资源，开展丰富多彩的安全意识教育，例如观看典型事故案例视频、开展安全知识竞赛等方式提升员工安全意识；

（3）矿山应针对每年度具体情况更新培训需求，或适时调整培训计划；

（4）矿山制定下一年度培训计划时，应对培训需求进行全员调查，并对培训需求进行分析，以确保培训有效性；培训需求调查分析应包括以下内容：针对岗位进行；考虑安全生产法律法规与其他要求的相关规定；关注高风险的作业活动；听取员工和管理层的意见和建议；考虑承包商员工的培训需求；

（5）矿山应在每次安全教育培训后进行学员能力测试，以确定培训效果；

（6）在每次安全教育培训后，矿山应组织全体受教育员工进行培训适宜性评估，且调查内容应包括以下方面：培训对象；培训时间；培训组织管理；培训内容；培训师资；能力测试方式；培训经费；培训效果评估方式。

### 7.1.6生产工艺系统安全管理

- 7.1.6.1生产工艺系统安全管理概述

为了确保设计满足法律法规与其他要求，矿山制定了设计管理制度。设计由有资质的单位承担，按制度进行了审核并归档，设计文件中对工艺流程潜在的风险进行了评价，设计与开发过程包括了变化管理的内容，《安全专篇》的内容符合《金属非金属矿山建设项目初步设计<安全专篇>编写提纲》的规定。

矿山遵守采矿工艺管理制度，按要求的回采顺序进行开采、在规定的范围内进行回采和布置矿房、矿柱，对回采过程中产生的冒顶片帮等进行了监控。在评价期内，地质等条件未出现变化，采矿工艺未发生改变。

该矿建立了供配电系统、通风系统、防排水系统和防灭火系统管理制度。设置了防止风流串联的通风构筑物，设置了栅栏和标志，防止人员进入危险场所，对矿区水文地质进行了详细勘查。

矿山建立了包括风险管理内容的变化的管理制度，确定了部门、人员及其职责。

本评价单元的标准分450分，实得分325分，缺项分26分。各子元素得分情况如下表：

生产工艺系统安全管理得分情况表

| 一级要素名称 | 二级要素名称 | 标准分 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺系统安全管理 | 6.1 设计要求 | 50 | 0 | 50 |
|  | 6.2 采矿工艺 | 150 | 14 | 119 |
|  | 6.3 生产保障系统 | 150 | 4 | 140 |
|  | 6.4变化管理 | 100 | 8 | 16 |
| 合计 |  | 450 | 26 | 325 |

- 7.1.6.2存在的问题及纠正措施建议

（1）矿山安全生产条件等变化过程实施前应进行风险识别和评价，提出有效的风险控制措施；

（2）针对变化过程，矿山应对执行变化管理的人员进行相应的培训，包括风险控制措施、应急措施等；

（3）矿山变化管理应包括下列事项：工艺安全要求；机械和电气设备安全；监测、监控措施；人员安全培训要求；应急管理要求；文件资料控制要求等；

（4）针对出现的变化管理，应识别变化所导致危险源，确定其风险并进行分级管理，制定相应的风险监测措施及风险控制措施；

（5）针对变化内容，矿山应对受影响人员进行培训，培训内容应包括控制措施、应急措施等；

（6）矿山应对因变化引起的相关管理工作进行检查，确定变化管理的有效性，有效性应包括：是否履行风险识别与评价程序；是否更新风险控制措施；是否有针对性地培训受影响人员；是否调整应急管理工作；是否开展使用前检查验收；是否保存相关文件资料归档。

### 7.1.7设备设施安全管理

- 7.1.7.1设备设施安全管理概述

矿山建立了设备设施管理制度、设备设施维护制度和设备异常情况报告制度，明确了相关要求，需要持上岗证的相关人员有进行培训，并取得相应的从业资格，各类证件在有效期内。有专人负责矿用安全标志设备的定期检查，危险区电气设备由许可人员进行安装、改造。

本评价单元的标准分300分，实得分194分，缺项分9分。各子元素得分情况如下表：

设备设施安全管理得分情况表

| 一级要素名称 | 二级要素名称 | 标准分 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备设施安全管理 | 7.1 基本要求 | 100 | 3 | 53 |
|  | 7.2 设备设施维护 | 200 | 6 | 141 |
| 合计 |  | 300 | 9 | 194 |

- 7.1.7.2存在的问题及纠正措施建议

（1）矿山应制定计划，对设备实施预防性维护、检修，在计划中确定责任人员和维护、检修频次等内容；

（2）矿山应针对每一台设备建立其技术资料，并有效保存，技术资料应包括出厂合格证、检测检验合格证、维修保养手册、检测报告等；

（3）设备出现异常情况时应组织专业人员进行维修，并对异常情况进行调查，同时做好相关记录；

（4）设备设施维护作业属许可作业时，相关人员应按规定办理作业许可证，保存好相关作业许可审批记录。

### 7.1.8作业现场安全管理

- 7.1.8.1作业现场安全管理概述

按照规程要求，矿山建立了作业现场安全管理制度。每个生产中段和采区至少有两个符合规定的安全出口，作业现场有紧急撤离路线的标识，采空区及时处理。按照规程要求，矿山采用湿式凿岩作业，员工在进行回采作业前事先处理顶板和两帮的浮石。矿山有对作业现场的风量、风速与风质进行测量，通风系统或设备处于安全区域。

矿山建立了领导带班下井制度，确保每个班次至少有1名领导在井下现场带班，并与工人同时下井、同时升井。制定领导带班下井月度计划，建立了领导带班下井档案。并根据规定报清流县安全生产监督管理部门备案。带班下井领导当日做好检查记录，能够做到发现隐患及时整改，及时记录，并做好复查工作。

矿山建立了劳动防护用品管理制度，为员工提供了适合的劳动防护用品，并培训正确的适用方法，保留了劳保用品发放记录。

本评价单元的标准分500分，实得分393分，缺项分22分。各子元素得分情况如下表：

作业现场安全管理得分情况表

| 一级要素名称 | 二级要素名称 | 标准分 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业现场安全管理 | 8.1 作业环境 | 160 | 20 | 115 |
|  | 8.2 作业过程 | 240 | 2 | 218 |
|  | 8.3 劳动防护用品 | 100 | 0 | 60 |
| 合计 |  | 500 | 22 | 393 |

- 7.1.8.2存在的问题及纠正措施建议

（1）建议矿山建立地压监测系统，以及岩体的变形与移动系统，充分保障作业安全；

（2）矿山应制定岗位安全检查表，认真组织开展作业前的安全检查确认工作，待安全管理人员确定作业现场安全后，作业人员方可进入作业现场作业；

（3）矿山应对劳动防护用品进行有效地维护，并填写相应维护记录；

（4）针对不合格劳动防护用品，矿山应禁止员工使用，并进行妥善处理；

（5）矿山采购人员必须购买具有安全防护标志的劳动防护用品，劳保用品的供应商应具备相应的资质，做好供应商资质审核工作。

### 7.1.9职业卫生管理

- 7.1.9.1职业卫生管理概述

矿山制定了基于风险评价的职业卫生管理制度以及职业危害的控制制度，为员工提供合适的职业卫生设施，职业卫生管理制度满足健康风险控制的要求，员工疾病时能够获得充足、有效的医疗救助。

针对识别的职业危害，矿山建立了监测制度，配备了相关人员，有保留监测记录。制定了针对人机工效的管理制度，矿山能够依据作业空间布局原则设计作业位置与环境，确保安全生产。

本评价单元的标准分200分，实得分138分，缺项分0分。各子元素得分情况如下表：

职业卫生管理得分情况表

| 一级要素名称 | 二级要素名称 | 标准分 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业卫生管理 | 9.1健康监护 | 60 | 0 | 30 |
|  | 9.2职业危害控制 | 80 | 0 | 60 |
|  | 9.3职业卫生监测 | 60 | 0 | 48 |
| 合计 |  | 200 | 0 | 138 |

- 7.1.9.2存在的问题及纠正措施建议

（1）矿山应根据相关要求，做好员工健康监护工作，应包含下列内容：上岗前体检；换岗前体检；退休前体检；特定的体检；

（2）矿山应根据已识别的职业卫生风险类别及其等级，设置职业卫生设施，以满足要求；

（3）新员工上岗前必须进行职业健康体检，体检合格方可上岗作业；

（4）员工离岗时，矿山应组织员工进行离岗前职业健康体检，保障员工利益；

（5）矿山应建立员工健康监护档案，并无偿提供给员工；

（6）矿山应组织开展全体员工职业危害知识培训，提高员工职业危害安全意识。

### 7.1.10安全投入、安全科技与工伤保险

- 7.1.10.1安全投入、安全科技与工伤保险概述

为了能够确保安全生产费用投入并得到有效管理，矿山制定了安全生产经费使用管理制度，安全投入资金总额足额提取。

矿山建立了鼓励开展安全生产科研的制度，但目前尚无科研项目。矿山建立了职工工伤保险、保障制度，为员工缴纳足额的工伤保险费。

本评价单元的标准分200分，实得分119分，缺项分56分。各子元素得分情况如下表：

安全投入、安全科技与工伤保险得分情况表

| 一级要素名称 | 二级要素名称 | 标准分 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全投入、安全科技与工伤保险 | 10.1 安全投入 | 100 | 0 | 81 |
|  | 10.2安全科技 | 60 | 52 | 2 |
|  | 10.3 工伤保险 | 40 | 4 | 36 |
| 合计 |  | 200 | 56 | 119 |

- 7.1.10.2存在的问题及纠正措施建议

（1）矿山在制定安全费用投入计划时，应进行充分论证，将安全费用投入到安全生产中，避免出现安全费用另作他用的情况，同时应足额提取；

（2）矿山应建立员工创新安全技术的激励机制，充分利用员工安全生产经验，同时有利于提高员工安全意识。

### 7.1.11检查

- 7.1.11.1检查概述

矿山制定了安全检查制度，针对不同的检查对象配备了胜任的检查人员，建立了安全检查信息收集的渠道，

按照检查形式的不同，矿山分别制定了巡回安全检查制度、例行检查制度、专项检查制度和综合检查制度，并确定了检查频率。按照制度要求，矿山定期进行相应的检查，保留了检查记录，针对检查过程中发现的问题提出整改意见，并上报有关部门。管理层对问题的处理意见能够及时的反馈给报告问题的部门。矿山建立了纠正与预防措施实施的保障制度。

本评价单元的标准分500分，实得分305分，缺项分0分。各子元素得分情况如下表：

检查得分情况表

| 一级要素名称 | 二级要素名称 | 标准分 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查 | 11.1一般要求 | 80 | 0 | 52 |
|  | 11.2巡回检查 | 80 | 0 | 66 |
|  | 11.3例行检查 | 80 | 0 | 56 |
|  | 11.4专项检查 | 100 | 0 | 50 |
|  | 11.5综合检查 | 80 | 0 | 59 |
|  | 11.6纠正和预防措施 | 80 | 0 | 22 |
| 合计 |  | 500 | 0 | 305 |

- 7.1.11.2存在的问题及纠正措施建议

（1）矿山制定安全检查的频率应依据已识别的风险水平确定；

（2）矿山应识别需要进行专业检查的设备、设施，并建立专业安全检查表（专项安全检查表的内容应体现检查对象的风险特点），确定检查周期，严格执行检查专业检查制度；

（3）矿山应根据识别的设备设施，制度专项检查计划，明确检查人员，严格执行检查计划，做好相关记录；每年应进行回顾，找出相关规律，从而制度有效的预防措施；

（4）矿山制定的专项检查计划，检查对象应包括：顶板；运输系统；排水及供水施救系统；通风及压风自救系统；紧急通讯、联络系统；应急救援系统；监测监控系统及设施；紧急避险；供配电系统等；

（5）矿山组织安全检查发现的问题，应及时进行报告和处理；

（6）矿山在标准化系统运行过程中，主要负责人应定期组织自评，对自评过程中发现的问题，应及时进行纠正；并提出预防措施；

（7）矿山应明确执行纠正与预防措施管理的责任部门、人员及其职责；

（8）针对发现的问题，责任人员提出的纠正与预防措施应系统、全面且具有针对性；

（9）出现同类问题的其他班组、岗位应借鉴其纠正与预防措施，自觉实施纠正与预防措施；

（10）矿山相关责任人员应对纠正与预防措施的实施情况，全部予以跟踪监督与效果评估。

### 7.1.12应急管理

- 7.1.12.1应急管理概述

矿山建立了应急管理及响应制度，设立应急管理机构并指定专人负责应急管理工作。依据风险确定潜在的紧急事件，确定了可能参与应急响应的外部机构，对员工进行了应急培训。

针对识别的紧急事件，矿山配备了编写应急预案的人员，任命了相关的责任人员，编制了应急预案，设立应急指挥机构，配置了满足要求的应急队伍，建立消防和救护人员，为应急预案配备的应急装备得到了有效的管理，矿山应急通信通畅。到评价时为止，矿山生产状况良好，未发生紧急事件。矿山建立了规范应急演练及对应急预案评审的制度。应急预案按要求进行了备案。

本评价单元的标准分400分，实得分269.5分，缺项分4分。各子元素得分情况如下表：

应急管理得分情况表

| 一级要素名称 | 二级要素名称 | 标准分 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急管理 | 12.1 应急准备 | 60 | 0 | 45.5 |
|  | 12.2 应急计划 | 100 | 0 | 57 |
|  | 12.3 应急响应 | 100 | 4 | 78 |
|  | 12.4 应急保障 | 80 | 0 | 50 |
|  | 12.5 应急评审与改进 | 60 | 0 | 39 |
| 合计 |  | 400 | 4 | 269.5 |

- 7.1.12.2存在的问题及纠正措施建议

（1）当矿山设备、设施或流程发生变化时，矿山应对应急预案进行更新；

（2）针对潜在的紧急事件应预测可能的后果，可能发生的时间与性质，并考虑人员密集度及影响；

（3）矿山应在将应急预案分发给相关的部门与人员，并组织开展应急预案安全培训工作；

（4）矿山开展应急救援演练时，应同时进行应急能力评估，并确定所需的应急装备和支援来源，同时测试相互支援关系的效力；

（5）矿山应每年回顾和更新应急装备需求，保证应急装备的充分性；

（6）矿山应依据应急演习中、事故与事件的经验及时改进应急准备工作；

（7）矿山应急预案在进行修订后，应及时将预案发放给相关人员，做好安全培训工作。

### 7.1.13事故、事件报告、调查与分析

- 7.1.13.1事故、事件报告、调查与分析概述

矿山制定了事故、事件报告制度，为事故、事件的报告提供了畅通的渠道，根据报告制度制定事故、事件登记表及相关的报告、表格标准格式。制定了事故、事件的调查制度，规定了事故、事件统计分析要求，明确了计算的指标及计算方法，为事故、事件的统计分析提供了足够的资源。对事故、事件的回顾作出规定。

到评价时为止，矿山安全生产情况良好，未发生任何事故。

本评价单元的标准分200分，实得分56分，缺项分119分。各子元素得分情况如下表：

事故、事件报告、调查与分析得分情况表

| 一级要素名称 | 二级要素名称 | 标准分 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故、事件报告、调查与分析 | 13.1 报告 | 50 | 18 | 21 |
|  | 13.2 调查 | 50 | 29 | 12 |
|  | 13.3统计与分析 | 60 | 54 | 6 |
|  | 13.4事故、事件回顾 | 40 | 18 | 17 |
| 合计 |  | 200 | 119 | 56 |

- 7.1.13.2存在的问题及纠正措施建议

（1）矿山应开展现场作业人员关于事故、事件报告要求的专门培训；

（2）矿山事故、事件调查员应进行针对性培训，培训内容应包括：访谈技巧；证据收集和保留；事故、事件原因分析技术；事故、事件调查报告书编写、报送及记录保存。

### 7.1.14绩效测量与评价

- 7.1.14.1绩效测量与评价概述

矿山制定了安全绩效监测制度，制定了安全绩效监测计划，对各类检查、监测、调查以及测量计划的执行情况进行监测。

矿山制定了标准化系统内部评价制度，制定了外部评价计划。内部评价由能胜任的评价人员进行，对于评价中发现的问题采取了纠正措施，并按照制度进行了外部评价。

本评价单元的标准分100分，实得分57.5分，缺项分0分。各子元素得分情况如下表：

绩效测量与评价得分情况表

| 一级要素名称 | 二级要素名称 | 标准分 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效测量与评价 | 14.1 绩效测量 | 50 | 0 | 29.5 |
|  | 14.2 系统评价 | 50 | 0 | 28 |
| 合计 |  | 100 | 0 | 57.5 |

- 7.1.14.2存在的问题及纠正措施建议

（1）矿山应每年根据实际情况制定监测计划；

（2）针对已识别的矿山职业危害因素，矿山应提高危害因素监测频次；

（3）矿山进行内部评价后，应对好的表现及不利于安全生产的表现进行相应奖惩，并做好相关记录；

（4）矿山组织开展内部评价时，对发现的不符合项应进行主次分析，确定整改依次顺序。

### 7.1.15安全绩效

黄东坑萤石矿在本次安全现状评价期间（2022年9月27日至2023年9月26日）内安全生产标准化体系运行正常，矿山未发生人员死亡的生产安全事故，安全绩效符合安全生产标准化等级要求。

## 7.2综合评价

### 7.2.1总平面布置评价

设计：“矿区设施主要由采矿工业场地、高位水池、排土场等组成。目前矿山现有工业场地已设在0线～2线之间矿体上盘错动范围内，内设有生活区、办公区、主监控室、食堂等。现有生活、办公区位于错动范围内，无法满足安全要求，现有生活、办公区改作工具房使用，今后不得继续住。矿山现有高位水池已建在SJ5竖井口东南侧+442.27m标高处，水池长20m×宽14m×高2.5m，有效容积为700m³”。

实际黄东坑萤石矿在矿区中部1～0号勘探线之间布置有SJ1竖井口（标高+440.865m）作为主井口；在矿区东侧2～4号勘探线之间布置有SJ5竖井口（标高+436.55m）作为矿区东侧提升井口；在矿区西侧7～9号勘探线之间布置有SJ4回风竖井口（标高+453.81m）作为回风井口并兼作安全出口。其中，SJ1竖井口、SJ5竖井口为提升井口；SJ1竖井已施工至+40m标高，分别与井下+239m、+190m、+140m中段运输巷道贯通；SJ5为利旧提升竖井，已延伸到+140m水平，分别与井下+239m、+190m、+140m中段运输巷道贯通；SJ4回风竖井与井下+239m回风中段已贯通，不再利用原有提升系统，仅作为回风竖井及利用梯子间作为安全出口；人员及材料、设备由SJ1、SJ5竖井和平巷到达生产中段，经中段平巷到达井下各作业点。因此，整个矿井共有三个直达地面安全出口，三个安全出口相距均大于30m；各井口标高均高于历史最高洪水位（标高+410m）1m以上。矿山安全出口符合要求。

黄东坑萤石矿为已建矿山，总平面布置简单。原有SJ2竖井（5号勘探线附近）、SJ3竖井（0～2号勘探线之间）已不再利用，原有竖井口及井口附属设施均已停用。原有位于0～2号勘探线之间工业场地内的生活区、办公区、主监控室、食堂等均已拆除；同时，在SJ1竖井口东侧85～240m平缓地段新布置一座工业场地，内设有办公区（内设有“六大系统”值班室、办公楼）、生活区（食堂、宿舍、浴室、便利店）等。SJ1竖井口西南侧布置有提升绞车房、配电房、柴油发电机房、空压机房及工具房等。SJ1竖井口西北侧25～50m处设置有堆矿场地，东北侧60～115m处设置有高位水池、选矿厂及其附属设施（包括选矿车间、仓库、浓缩池等）。SJ5竖井口南侧及东南侧布置有提升绞车房、配电房、空压机房、高位水池及工具房等。SJ4回风竖井口西侧布置有主通风机值班室。

以上矿山地面生产、生活设施均未设置在开采错动范围内，各井口50m范围内无明火，且矿山周边无其他居民房、名胜古迹、高压线等需要保护建构筑物。该矿各功能区域划分较明确，矿山总平面布置符合安全要求。

### 7.2.2地下开采对地表建（构）筑物影响

（1）矿山开采设计错动范围内有三处塌陷区；0～2号勘探线之间内有两条小溪沟。其中，一条北部的小溪沟，流向由北向南；另一条西南部的小溪沟，流向大致由西南向东北。除此之外，无其他需要保护的铁路、居民区、重要广播线路、重要自然保护区、重要风景区、历史文物和名胜古迹等重要建（构）筑物。

（2）矿山按设计方案进行开采，实际开采错动范围内有三处塌陷区；0～2号勘探线之间内有两条小溪沟。其中，一条北部的小溪沟，流向由北向南；另一条西南部的小溪沟，流向大致由西南向东北。除此之外无其他需要保护的铁路、居民区、重要广播线路、重要自然保护区、重要风景区、历史文物和名胜古迹等重要建（构）筑物。

（3）矿山开采错动范围外200m范围内主要建构筑物：①5号勘探线附近原有SJ2竖井、0～2号勘探线之间原有SJ3竖井已不再利用，原有竖井口及井口附属设施均已停用，距离错动范围线最近距离约30m。②矿区东侧2～4号勘探线之间有SJ5竖井口，SJ5竖井口南侧及东南侧布置有提升绞车房、配电房、空压机房、高位水池及工具房等，距离错动范围线最近距离约15m。③矿区中部1～0号勘探线之间有SJ1竖井口，SJ1竖井口西南侧布置有提升绞车房、配电房、柴油发电机房、空压机房及工具房等，SJ1竖井口东侧85～240m平缓地段新布置一座工业场地，SJ1竖井口西北侧25～50m处设置有堆矿场地，东北侧60～115m处设置有选矿厂及其附属设施（包括选矿车间、仓库、浓缩池等），距离错动范围线最近的为选矿厂的浓缩池，距离约20m。④矿区西侧7～9号勘探线之间有SJ4回风竖井口及主通风机值班室，距离错动范围线最近距离约20m。除此之外，错动范围外200m范围内无其他需要保护的建构筑物。

为防止0～2线之间由北向南的小溪沟水涌入井下，矿山已在现有生活区及选厂之间挖设了一条钢混水渠，水渠尺寸：宽1.5m×高1.0m。水渠两侧边坡采用块石进行浆砌，底部铺设20cm厚的钢筋混凝土；靠近选厂地段又埋设了直径为1.0m的排水涵管，北侧的小溪沟水可通过排水水渠及涵管直接引到选厂内进行综合利用；从矿山过去开采情况来看，上部+316m中段并未出现漏水现象。同时，矿山已在西南侧埋设了直径为1.0m的导水涵管，将西南侧的小溪沟水直接引到选厂进行综合使用。因此，在采取相关安全措施后，北侧小溪沟水及西南侧小溪沟水对井下开采无影响。

矿山由西向东分别出现了3处塌陷区，塌陷区编号分别为1、2、3号塌陷区。1号塌陷区位于SJ2回风竖井口西北侧，塌陷区长约12～40m，宽约13～32m，塌陷区面积810m²；2号塌陷区位于SJ1竖井口东北侧，长约180m,宽约30～70m，塌陷区面积8200m²；3号塌陷区位于SJ3号竖井口西北侧，长约85m，宽约20～30m，塌陷区面积1950m²。为确保塌陷区不会对井下开采造成影响，中尚国际设计有限公司于2021年10月16日出具了《清流县金山萤石矿有限公司黄东坑萤石矿修改设计》，设计同意矿山塌陷区采用尾砂+泥粘土直接进行回填的方法。矿山按照设计要求，采用尾砂+泥粘土回填塌陷区，目前3个塌陷区已全部回填完毕，并在塌陷区上部堆放了一些尾砂及泥粘土，防止今后如果塌陷区沉降时，地表的尾砂+泥粘土可再次自行回填塌陷区。同时，矿山已在塌陷周边挖掘了排水明沟、钢板水槽及排水涵管，排水明沟为梯形断面，浆砌结构，下宽约1.0m，高约0.7m，内外坡比为1:0.2，底部铺设混凝土；排水涵管直径约为1.0m。矿山已指派专人定期对塌陷区周边进行检查，并在塌陷区周边设置安全警示牌及安全绳，防止人员和牲畜误入。同时，为保证井下开采安全，矿山在+140m中段7～6号勘探线设置保安矿柱不予开采，保安矿柱长度达560m左右，即+140m中段仅开采7线附近至西侧矿界及6线附近至东侧矿体。综上，在对塌陷区进行充填后，不会对井下开采造成影响。

综上所述，矿山开采不会对周边环境造成不良影响。矿山开采时要加强地面安全检查，一旦有塌陷区域要及时处理，以达到本质安全要求。

### 7.2.3开拓系统符合性评价

设计：“扩建设计开采标高为+239m～+0m，+239m中段继续利用现有提升系统进行开拓。+239m标高以下采用明竖井开拓，新增+190m、+140m、+90m、+40m、0m五个中段，中段高度40～50m；利用现有的SJ5竖井继续向下延伸到0m水平，并在1线和0线之间原尾砂沉淀池内重新施工一条SJ1明竖井，原沉淀池周边已用砖混进行砌筑，沉淀池中的尾砂已全部清理完毕，SJ1竖井口标高为+439.9m，直接掘进到0m水平；而后分别在+190m、+140m、+90m、+40m、+0m水平沿垂直矿体方向掘进中段石门到达矿体下盘，再沿矿体下盘掘进中段运输平巷，中段间采用通风行人天井贯通，最后利用现有的SJ4回风竖井回风”。

实际黄东坑萤石矿按照设计采用竖井开拓，+239m标高以上中段已回采结束，现井下共布置+239m、+190m、+140m三个中段。矿区中部1～0号勘探线之间布置有SJ1竖井口作为主井口，SJ1竖井已施工至+40m标高，分别与井下+239m、+190m、+140m中段运输巷道贯通；在矿区东侧2～4号勘探线之间布置有SJ5竖井口作为矿区东侧提升井口，SJ5为利旧提升竖井，已延伸到+140m水平，分别与井下+239m、+190m、+140m中段运输巷道贯通；在矿区西侧7～9号勘探线之间布置有SJ4回风竖井口作为回风井口并兼作安全出口，SJ4回风竖井与井下+239m回风中段已贯通，不再利用原有提升系统，仅作为回风竖井及利用梯子间作为安全出口；形成了完整的开拓、运输、通风系统。人员及材料、设备由SJ1、SJ5竖井和平巷到达生产中段，经中段平巷到达井下各作业点。井下各中段采用通风行人天井贯通，现状该矿井下各个中段均有两个以上安全出口，矿山安全出口符合要求。

井下+190m中段回采作业已结束，仅在9～7号勘探线之间采场进行出矿作业（仅需要铲运机在出矿进路进行铲装作业）；+140m中段为生产中段，在+140m中段东、西两端各布置一个回采工作面，采用无底柱留矿法开采。每处采场两端均有两处通往+190m中段通风行人天井，分别和+190m中段回风巷道及+140m平巷贯通，具有两个安全出口。矿山采场安全出口符合相关要求。

矿山各井口设有标志，井巷分叉口注明其所在地点或通往地面出口方向。符合要求。

矿山安全通道：SJ1竖井口→SJ1竖井（罐笼）→+140m中段平巷→+140m～+190m通风行人天井→+190m平巷→+190m～+239m通风行人天井→SJ4竖井（梯子）→地表；亦或是SJ1竖井口→SJ1竖井（罐笼）→+140m中段平巷→SJ5竖井→地表。

矿山开拓系统符合设计及相关规定要求。

黄东坑萤石矿开采近20年，目前除+190m中段、9～7号勘探线之间采场仍在进行出矿作业外，其余+190m及其以上中段均已回采结束，形成了大量不规则的采空区，合计约25.1×104m³。根据地质资料，矿区内矿体围岩岩石类型简单，顶底板岩性为少斑碎裂中粒钾长花岗岩、破碎带、硅化岩、构造角砾岩，矿岩稳固性较好。该矿矿体较薄，其回采产生采空区也较小，井下形成的采空区长度介于30～50m，宽度为矿体厚度（平均宽度2m），高度介于20～45m，空间介于1200m³～4500m³；以上形成的采空区暴露空间不大。井下所有采空区出矿进路均进行了密闭，密闭采用混凝土结构，采空区内无积水。井下各采空区密闭墙上悬挂有“禁止开启”安全警示牌及密闭标识牌（标明了密闭编号、责任人、积水情况、密闭时间等相关信息）。井下通往以上采空区巷道均进行了封堵。因此，矿山原有采空区对黄东坑萤石矿今后开采不会造成影响。

### 7.2.4开采系统安全性评价

- 原设计：“根据矿体赋存条件及矿山过去开采实际情况，本矿属急倾斜薄矿体，矿山过去已采用浅孔留矿法开采多年，该采矿法，开采工艺简单，管理方便，井下工人已掌握了良好的开采技术，因此扩建后继续采用矿山已使用多年的浅孔留矿采矿进行采矿”。

《变更设计》：“井下改用电动铲运机出矿，因此原设计的浅孔留矿法无法满足矿山开采需求，考虑到本矿属急倾斜薄矿体，变更后改用无底柱留矿法进行采矿。设计矿房构成要素如下，中段高度：40～50m；矿房长度：40～60m；矿房宽度：矿体厚度；布置方式：沿矿体走向布置；出矿进路间距：6～7m；顶柱高度：2～3m；底柱高度：2～3m；间柱宽度：6～8m；装运方法：电动铲运机装车，矿车运输，绞车提升”。

经过多年回采，+239m中段及其以上矿体已回采结束。井下+190m中段回采作业已结束，仅在9～7号勘探线之间采场进行出矿作业（仅需要铲运机在出矿进路进行铲装作业）；+140m中段为生产中段，在+140m中段东、西两端各布置一个回采工作面，采用无底柱留矿法开采；工作面参数如下，中段高度：50m；矿房长度：40m；矿房宽度：2m；出矿进路间距：6～7m；顶柱高度：5m；底柱高度：3m；间柱宽度：6～7m；矿块布置方式：沿矿体走向布置。井下每处回采工作面两端均有两处通往+190m中段通风行人天井，分别和+190m中段回风巷道及+140m平巷贯通，具有两个安全出口。符合相关要求。

矿山开采系统符合设计及相关规定要求。

### 7.2.5运输系统评价

原设计：“根据矿山生产规模及运输方式，井下各中段采用电机车牵引矿车运输，运输巷道断面采用三心拱，现有巷道断面规格为单车道净宽2.0m×净高2.2m，设排水沟；天井断面规格为矩型1.5m宽×2.5m长，设有梯子间；现有SJ4竖井为矩形断面，断面规格为1.5m宽×2.45m长，梯子间1.5m×1.0m；现有SJ5明竖井为矩形断面，断面规格为4.5m长×2.2m宽，梯子间2.2m×1.0m；新增SJ1竖井为圆形断面，断面为直径为3.5m，竖井内设梯子间，规格2.1m×0.6m。根据矿山过去开采实际情况，井下大部分运输巷道工程无需支护；矿山在围岩不稳固地段和破碎带附近掘进巷道时须采用混凝土支护，支护厚度200mm，新增竖井井口地段需采用混凝土支护，支护厚度200mm。矿山现有井巷断面可以满足井下矿石运输及提升需求，扩建后利用现有井巷断面规格即可”。

《变更设计》：“本次变更后矿山井下改用电动铲运机出矿，电动铲运机外形尺寸为：长6100mm×宽1300mm×高1900m。本次变更后运输巷道断面仍为三心拱，设计运输巷道一侧设置人行道，根据所选用的运输设备外形尺寸及安全规程规定，电动铲运机宽度1.3m，无轨运输人行道宽度取1.2m，电动铲运机与巷道的安全间距取0.3m，运输巷道单车道断面规格为2.8×2.8m”。

根据设计要求，黄东坑萤石矿采用竖井开拓。井下采下矿石采用WJ-1/58kW型铲运机装矿，采用CTY2.5/6GB（XK2.5-6/48GB）型蓄电池电瓶车牵引矿车运输至中段石门，再由竖井提升绞车提升到地表的堆矿场集中堆放。人员、设备和材料从SJ1、SJ5竖井进入，经平巷到达生产中段。SJ1竖井采用圆形断面，混凝土支护，断面直径3.5m，设有2.1m×0.6m梯子间；SJ1竖井口地面绞车房安装一台2JK-2.5×1.5P型矿用提升绞车，配套电机功率160kW，卷筒直径2.5m，选用直径为Φ28mm钢丝绳，竖井提升选用GLM1/6/2/2型罐笼（自重2350kg）；卷筒最小直径与钢丝绳直径之比：Q=2500/28=89，大于80。SJ5提升竖井为利旧矿井，为矩形断面，断面尺寸（长×宽）为4.5m×2.2m，设有2.2m×1.0m梯子间；SJ5竖井口地面绞车房安装一台2JK-2.5×1.5P型矿用提升绞车，配套电机功率160kW，选用直径为Φ26mm钢丝绳，竖井提升选用GLM1/6/2/2型罐笼（自重2350kg）；卷筒最小直径与钢丝绳直径之比：Q=2500/26=96，大于80。矿山两台提升绞车及配套防坠器、钢丝绳均已由湖南国标检测科技有限公司进行检测，并出具了报告，报告结论均为合格。SJ4竖井为矩形断面，断面规格为1.5m宽×2.45m长，梯子间1.5m×1.0m；现SJ4竖井不再进行提升作业，仅作为回风竖井及利用梯子间作为安全出口。

井下运输巷道采用三心拱形，巷道断面规格单车道2.8m宽×2.8m高，平巷一侧设排水沟。平巷运输线路的纵向坡度约3‰，最小曲线半径≥7m。SJ1竖井采用钢筋混凝土支护，SJ4、SJ5竖井口采用钢筋混凝土支护、井筒围岩稳固无支护，运输巷道围岩不稳固地段采取混凝土支护。运输巷道的宽度、坡度、转弯处最小曲率半径符合要求。井下巷道开拓断面能够满足运输要求，且未超过设计断面尺寸。符合要求。

矿山地面运输采用自卸汽车运输，现有乡村公路已通达矿区内并与矿山公路连通，矿山运输道路路面宽宽4.0～5.0m，平均坡度6.5%，最大纵坡≤9%，最小曲线半径≥15m，车辆运行速度≤20km/h。道路路面采用水泥混凝土结构。矿山地面运输路面宽度、坡度、路面宽度、转弯处最小曲率半径等符合规范要求。

综上所述，矿山运输系统符合设计要求，满足安全生产需要。

### 7.2.6通风系统评价

《修改设计》：“原设计利用矿山现有的SJ2回风竖井进行回风，考虑到现有的SJ2回风竖井断面偏小，井下通风效果不好，且现有的SJ2回风竖井位于塌陷区附近，今后回风竖井维护难度大，安全性差。本次将现有的SJ4竖井改为回风竖井，现有的SJ2、SJ3竖井将不再继续使用，应及时进行封堵。根据矿山开拓、开采工程布置情况，矿山采用对角抽出式通风系统，即新鲜风流分别从SJ5、SJ1竖井口进入，经竖井、中段石门、中段运输平巷和采准巷道到达采场各工作面，污风由回风平巷及通风行人天井汇集到+239m回风中段，最后由SJ4回风竖井口排出地表。经计算，矿山井下所需风量为11.4m³/s，通风最容易时期负压为224.54Pa，通风最困难时期负压340.69Pa，矿山在SJ4竖井口处安装了1台FBCZ№9.0/15，该风机各参数为：风量7.8～14.0m³/s，全压500～1300Pa，电机功率15.0kW；矿山新安装的FBCZ№9.0/15型风机各参数均可满足修改后矿山井下通风需求，因此利用矿山现有已安装在SJ4回风竖井处的风机，同时根据有关要求，矿山应在SJ4回风竖井口处新增1台相同型号的风机作为备用风机即可”。

黄东坑萤石矿按照设计采用机械对角抽出式通风方式，新鲜风流从SJ1、SJ5竖井口进入，经竖井、中段石门、中段运输平巷和出矿巷道到达井下采场工作面，污风由回风巷道进入通风行人天井汇集到+239m回风中段，最后由SJ4回风竖井口排出地表。矿山实际通风系统为：新鲜风流从SJ1、SJ5竖井口→SJ1、SJ5竖井→+140m平巷→+140m工作面→+140m～+190m通风行人天井→+190m回风平巷→+190m～+239m通风行人天井→+239m回风平巷→SJ4竖井→SJ4回风竖井口→地表。

实际矿山在SJ4回风竖井口安装两台同型号主通风机，一用一备，型号为：FBCZ№9.0/15型地面用防爆抽出式轴流通风机，风机参数：风量7.8～14.0m³/s，全压500～1300Pa，电机功率15.0kW，风机参数与设计一致。该型号风机风量、风压均能满足设计要求，且满足井下通风需求同时，矿山两台主通风机均已由湖南国标检测科技有限公司进行检测，并出具了合格报告。矿井主通风机通过电流控制，实现矿山反风。

目前井下+140m中段出矿巷道均已施工完毕，目前无掘进工作面。井下在+190m中段出矿作业面附近安装一台FBY№3.15/2.2型矿用隔爆型压入式轴流局部通风机及φ500mm矿用阻燃风筒加强作业面通风，在+140m东、西端回采工作面附近各安装一台FBY-2.2型矿用隔爆型压入式轴流局部通风机及φ500mm矿用阻燃风筒加强作业面通风。

矿山具有较完善的通风系统，通风设施较为完善，布局合理，符合设计及相关规定要求。

### 7.2.7防排水系统评价

《修改设计》：“原设计采用分段排水方式进行排水，考虑到+190m中段已在石门附近（SJ5竖井）施工了水仓，水仓容积约500m3，并配备了3台DG155-67型矿用离心泵（流量101m3/h，扬程280m，功率132kw），现有排水设施及设备可以满足+190m中段排水需求，因此原设计利用+190m中段现有的水泵及水仓。同时设计在0m中段石门附近（SJ5竖井）设置一个水仓，水仓容积为450m3，0m中段选用3台D85-67×4型离心泵（1用1备1检修），水泵参数为：流量85m3/h，扬程268m，电机功率110kW。第一期验收范围到+140m中段，为了便于了+140m中段的排水需求，加强排水效率，本次在+140m中段石门靠近SJ1竖井附近增设一套排水系统，+140m中段正常涌水量约60m³/h。SJ1竖井口标高为+440.87m，排水垂高为300.87m，采用一级排水方式。设计在+140m中段石门附近设置一个水仓，水仓容积为450m³；选用3台D85-67×5型离心泵（1用1备1检修），水泵参数为：流量85m³/h，扬程335m，电机功率132kW；水泵外形尺寸为长1583mm×680mm×620mm，设计水泵硐室尺寸为：长10.7m，宽3.3m，高2.9m。目前+239m以上中段已安装了两趟管径为DN125的镀锌管，可以满足今后+239m以下中段的排水需求，扩建后继续选用相同型号的排水管路即可”。

矿区地表水自然排泄条件好，工业场地可自流排水，矿山不会受到山洪、河流的威胁。实际黄东坑萤石矿采用竖井开拓，目前采用一级排水方式。井下在+140m中段石门附近设有一处总容量约为750m³的巷道型水仓；水泵硐室安装有3台离心泵，型号均为D85-67×5（参数：流量85m³/h，扬程335m，电机功率132kW）；井下排水管路配备两趟DN150无缝钢管，井下水经SJ1竖井排出地表。+140m中段水泵排水高度300.87m（SJ1竖井口标高－+140m水仓标高=440.87m－140m=300.87m），加上扬程损失5.5m，排水高度为306.37m。排水泵扬程满足要求。

根据矿山“地质报告”提供数据，黄东坑萤石矿+140m水平矿坑正常涌水量60m³/h；D85-67×5型离心泵正常工作情况下20h排水量为85m³/h×20h=1700m³；井下用水量为55m³（井下凿岩用水量20m³/d，除尘用水35m³/d）；井下24h井下需排水总量为60m³×24+55m³=1495m³；1700m³>1495m³。井下三台离心泵均已由湖南国标检测科技有限公司进行检测，并出具了合格报告。综上，矿山配备水泵能够满足排水要求。

井下在+140m中段水泵硐室，水泵硐室北侧与+140m平巷贯通，并安装一扇防水门；水泵硐室南侧设有管子道，管子道与SJ1竖井梯子间贯通，与硐室底板高差大于7m，管子道断面约为2.4m宽×1.8m高，设有台阶、护栏及照明；因此，+140m标高平巷及管子道可作为水泵硐室安全通道。水泵硐室回风线路是：新鲜风从管子道进入水泵硐室，从水泵硐室北通道流向+140m中段车场，到+140m～+190m回风天井，形成+140m水泵硐室独立回风道。

该矿制定有探放水措施，指定专人负责对矿区内的井巷的积水情况进行调查，有对工人进行矿山防治水知识教育，能够有效地防止透水事故发生，保障井下作业人员安全。

矿山防排水系统符合要求。

### 7.2.8供电系统评价

《修改设计》：“矿山已在SJ5及SJ1竖井口附近分别设置了配电房，分别为5#、1#配电房，每个配电房都安装了2台变压器，1台主要供电地面主要提供地面用电设备提升绞车、空压机、主扇、采矿工业场地、照明等的电力供应，另1台主要供井下水泵、电动铲运机、局扇、照明等用电。5#配电房、1#配电房井下供电分一期、二期进行分开供电，一期为+140m及其以上中段的井下用电设备的供电，二期为0m及其以上中段的井下用电设备的供电。矿山供电已从矿区附近10kv的高压线路引进，供矿山的用电设备使用。矿山一级负荷用电设备主要有：1#供电系统一期，主扇15kW，SJ1竖井提升绞车使用容量为160kW，+140m中段水泵使用容量为132×2=264kW，总容量为15+160+264=439kW。5#供电系统一级负荷用电设备总容量为竖井提升绞车为160kW。矿山目前1#供电系统已安装了1台P800E1型柴油发电机组作为备用电源，该柴油发电机功率为640kW，该柴油发电机可以满足矿山1#供电系统一期一级负荷用电设备的供电需求；5#供电系统已安装了1台HD1314F-14型柴油发电机组作为备用电源，该柴油发电机功率为300kW，该柴油发电机组可以满足5#供电系统的一级负荷用电设备的供电需求。1#配电房第一期用电设备装机容量：井上总容量330.0kW，使用容量330.0kW，井下总容量517.0kW，使用容量340.0kW。5#配电房用电设备装机容量：井上总容量220.0kW，使用容量220.0kW，井下总容量121.0kW，使用容量76.0kW。目前矿山已在5#配电房内安装了1台S9-M-250kVA/10,10/0.4kV,D/Yn-11型及1台S9-160kVA/10,10/0.4kV,D/Yn-11型变压器；同时在1#配电房内安装了1台S11-M-400kVA/10,10/0.4kV,D/Yn-11型及1台S11-M-400kVA/10,10/0.4kV,D/Yn-11型变压器。5#配电房内的1台S9-M-250kVA/10,10/0.4kV,D/Yn-11型及1#配电房内的1台S11-M-400kVA/10,10/0.4kV,D/Yn-11型变压器采用中性点接地系统，主要提供地面用电设备提升绞车、空压机、主扇、采矿工业场地、照明等的电力供应，地面用电设备供电安全接地系统均采用TN-S制，符合要求，可以继续利用；现有井上变压器可以满足修改后井上用电设备的供电需求，因此利用现有变压器。5#配电房内的1台S9-160kVA/10,10/0.4kV,D/Yn-11型及1#配电房内的1台S11-M-400kVA/10,10/0.4kV,D/Yn-11型变压器采应改为中性点不接地，主要供井下水泵、局扇、照明用电，井下部分的安全接地系统为IT制，符合要求，可以继续利用。矿山现有变压器可以满足第一期井上下用电设备的供电需求，因此同意利用现有5#、1#配电房”。

矿山电源引自矿区外部10kV高压架空线路引至矿区SJ1与SJ5竖井口；分别在SJ1与SJ5竖井口附近设置了配电房及发电机房，分别为1#、5#配电房；SJ1竖井与SJ5竖井采取分开供电，供电系统分别为1#、5#配电系统。矿山用电设备除主通风机、提升绞车及井下水泵为一级负荷外，其余用电设备均为三级负荷。其中，1#供电系统已安装了一台P800E1型柴油发电机组作为备用电源（功率为640kW），该柴油发电机可以满足矿山1#供电系统一期一级负荷用电设备的供电需求（主扇15kW，SJ1竖井提升绞车使用容量为160kW，+140m中段水泵使用容量为132×2=264kW，总容量为15+160+264=439kW）。5#配电系统已安装了一台HD1314F-14型柴油发电机组作为备用电源（功率为300kW），该柴油发电机组可以满足5#供电系统的一级负荷用电设备的供电需求（竖井提升绞车为160kW）。

矿山1#配电房内安装了一台S11-M-400kVA型及一台S11-M-400kVA型变压器。其中，利用一台S11-M-400kVA型变压器供井上提升绞车、空压机、主通风机、维修等用电，地面用电设备供电安全接地系统均采用TN-S制；现有1#供电系统井上变压器容量与设计一致且能够满足实际生产需求。同时，利用一台S11-M-400kVA型变压器供井下局扇、水泵、照明用电，该变压器改为中性点不接地，井下安全接地系统为IT制；现有1#供电系统供井下用电变压器容量与设计一致且能够满足实际生产需求。

矿山5#配电房内安装了一台S9-M-250kVA型及一台S9-160kVA型变压器。其中，利用一台S9-M-250kVA型变压器供井上提升绞车、空压机、主通风机、维修等用电，地面用电设备供电安全接地系统均采用TN-S制；现有5#供电系统井上变压器容量与设计一致且能够满足实际生产需求。同时，利用一台S9-160kVA型变压器供井下局扇、照明用电，该变压器改为中性点不接地，井下安全接地系统为IT制；现有5#供电系统供井下用电变压器容量与设计一致且能够满足实际生产需求。

1#供电系统井下主电缆及备用电缆均选用ZR-3×240mm²+1×120mm²型矿用阻燃电缆沿巷道壁明敷，照明供电线路选用ZR-2×16mm²+型矿用阻燃电缆沿巷道壁明敷。5#供电系统井电缆选用ZR-3×240mm²+1×120mm²型矿用阻燃电缆沿巷道壁明敷，照明供电线路选用ZR-2×16mm²+型矿用阻燃电缆沿巷道壁明敷。井下运输巷道照明及工作面均采用36v电压（采用JMB-10kVA行灯变压器）。矿山空压机压力表、安全阀、防护罩齐全。该矿已按要求制定设备安全管理制度、矿山用电安全管理制度。

井下所有电器设备的金属外壳及电缆的配件、金属外皮、巷道中接近电缆线路的金属构筑物等均有接地。供电线路有过流等安全防护措施。主通风机采用塑壳断路器、正、反相按钮控制。井下低压供电系统已安装漏电断路器作为漏电保护，符合要求。

矿山供配电系统符合设计及相关要求。

### 7.2.9矿山六大系统建设情况

目前，矿山“井下监测监控系统”、“井下人员定位系统”、“井下压风自救系统”、“井下供水施救系统”、“井下紧急避险系统”、“井下通讯联络系统”等安全避险“六大系统”已经投入使用。

（1）压风自救系统

矿山按照为采掘作业的地点在灾变期间能够提供压风供气的要求，建立了压风自救系统；利用SJ1竖井口空压机房内一台MG-100A型螺杆空压机（14m³/min）及一台LG-10.5/8G型螺杆空压机（10.5m³/min）、SJ5竖井口空压机房内一台LG-13/8G型螺杆空压机（13m³/min）作为压风自救系统供气气源，供气量大于矿山井下最多作业人员时所需用气量，主供气管道上已安装有JYF-10型油水分离器，分别自SJ1竖井口、SJ5竖井口延伸到井下采矿工作面，主管路采用DN100无缝钢管（支管采用DN80无缝钢管），管路敷设（沿巷道壁明敷）牢固平直，在中段靠近马头门附近及每隔100m处的压风自救管道上分别安装一组不锈钢三通及阀门。在+190m中段、+140m中段东、西两翼避灾硐室及+239m避灾硐室内各安设有一套六个接头的ZYJ-M6压风、供水二合一自救器。符合《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》要求。

（2）供水施救系统

矿山按照为采掘作业地点及灾变时人员集中场所能够提供水源的要求，建立了供水施救系统。矿山分别在SJ1竖井口与SJ5竖井口附近设有一处效容积为700m³高位水池，水源为井下水；同时，在SJ5竖井口高位水池边新设有一座供水施救水池（长2.0m，宽1.2m，高1.5m），水源取自矿山生活用水（山涧水）；供水施救系统管道与消防管路共用，设置有阀门实现生产、消防与生活饮用水切换。供水管路分别自SJ1竖井口、SJ5竖井口延伸到井下采矿工作面，主管路采用DN80无缝钢管（支管采用DN50无缝钢管），管路敷设（沿巷道壁明敷）牢固平直，在中段靠近马头门附近及每隔100m处的压风自救管道上分别安装一组不锈钢三通及阀门。井下消防管路上每隔100m设置有一个消防栓（一组三通及阀门），每个消防栓配备有水枪和一条水带（50m/条），水带的长度（两条水带通过接头槽对接，对接后长度为100m）能满足消火栓设置间距内的消防要求。在+190m中段、+140m中段东、西两翼避灾硐室及+239m避灾硐室内各安设有一套六个接头的ZYJ-M6压风、供水二合一自救器。符合《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》中对供水施救系统的要求。

（3）人员定位系统

目前井下+190m中段仅在9～7号勘探线之间采场进行出矿作业（仅需要铲运机在出矿进路进行铲装作业），+140m中段东、西两端各布置有一个回采工作面；井下最多作业人员为12人，其中：两个回采工作面4人，1个出矿工作面2人，铲运机司机、蓄电池电瓶车司机3人，安全员1个，带班领导1人，排水作业工1人，共计12人。根据《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》的规定，矿山按照要求建立了人员定位系统，在监控机房内主机内安装了KJ678型人员定位软件，井下在+140m水泵硐室及SJ5竖井+190m标高车场各安装一台KJ1042-F型人员定位分站，分别在SJ1竖井口、SJ5竖井口、SJ1竖井+190m车场及+140m车场、SJ5竖井+190m车场及+140m车场、+190m中段中部及东西侧运输巷道内、+140m中段中部及东西侧运输巷道内各安装一套KJ678-D型读卡器；入井人员佩戴KJ678-K型人员识别卡，读卡器数据通过监控分站接入局域网负责进出井口人员的监测数据的管理。

井下定位设备由人员定位监控分站、读卡器、识别卡组成。矿山配备有60个KJ678-K型人员识别卡。符合《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》中对人员定位系统的要求。

（4）通讯联络系统

矿山地面对外联络采用移动电话，已按设计要求在地面六大系统值班室、SJ1竖井口、SJ1竖井口绞车房、SJ5竖井口、SJ5竖井口绞车房、SJ4竖井口主通风机房、SJ5竖井+239m马头门、+239m避灾硐室、SJ5竖井+190m马头门、SJ1竖井+190m马头门、+190m中段东翼及西翼避灾硐室、+190m中段西侧巷道端部、SJ5竖井+140m马头门（水泵硐室共用）、SJ1竖井+140m马头门、+140m中段东翼及西翼避灾硐室、+140m中段东侧及西侧回采工作面附近各安装一台KTH116型矿用本安型电话机，共计21台。通迅电缆分别从SJ1竖井口和SJ5竖井口进入。通信联络系统由数字程控调度机、工控录音主机及语音调度台等组成。能实现对所有分机实行组呼、全呼、选呼、强拆、强插、紧呼、监听及调度会议等实用调度功能；井下电话可对综合指挥调度中心发起紧急呼叫，能够显示发起通信的电话分机，也可互相对打；同时系统可对通信历史记录进行备份、查询，具有自动启动录音功能，测试结果音质清脆，录音回放清晰。

符合《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》中对井下通信联络系统的要求。

- 紧急避险系统

目前井下最低生产中段为+140m，地面最低安全出口为SJ5竖井口（标高+436.55m），生产中段在地面最低安全出口以下的垂直距离为296.55m，小于建设规范规定的300m；矿山最远工作面为+140m中段西工作面，距离中段安全出口（SJ5竖井口）为1116.55m，小于建设规范规定的2000m。井下每班最多作业人数12人，矿山配备了ZYX60型自救器50套，每套使用时间60min。根据《福建省金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”建设和维护使用指导意见》（闽安监管一〔2011〕227号）的规定，该矿不设紧急避险设施。

矿山实际设置有3个独立的直达地面的安全出口，采场均有两个便于行人的安全出口；矿井有按规定制定各种灾害的避灾路线，绘制井下避灾线路图，并在SJ1竖井口、SJ5竖井口显著位置悬挂避灾线路图。矿井有按照GB14161-2008的规定，做好井下避灾路线的标识。井巷的分道口设有醒目的路标，注明其所在地点及通往地面出口方向，并检查维护避灾路线，保持其通畅。井下发生水灾时，人员通过中段天井往上中段或高处躲避，并通过两个安全出口撤出地表。井下发生火灾时立即戴上自救器，按就近原则往最近的硐口方向撤离，若火灾地点发生在回风道时往进风硐口方向撤离，若发生在进风道时，根据调度要求撤离。

矿井制定有应急救援预案，同时做好了井下避灾路线的标识工作。矿井编制的《安全生产事故应急预案》经过组织专家评审通过并报原清流县安监局备案。井巷的所有分道口要有醒目的路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向，并定期检查维护避灾路线，保持其通畅。矿山至少每年度组织一次应急救援预案演练。

矿山发生事故时，当班安全员负责组织各班组人员成立临时应急救援小组进行救护，然后立即汇报矿部应急救援领导小组，小组成员接到险情报告后，必须迅速赶往事故现场，组织人员抢险救灾。

符合《金属非金属地下矿山人员紧急避险系统建设规范》中对紧急避险系统的要求。

- 监测监控系统

矿井安装了由视频监控系统、环境监测系统组成的监测监控系统。

1）视频监控系统

根据《金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”建设规范》要求，矿山视频监控主机安装于机房机柜内，六大系统值班室、SJ1竖井口、SJ4回风竖井口、SJ5回风竖井口、SJ1竖井口绞车房、SJ5竖井口绞车房、SJ5竖井+239m马头门、SJ5竖井+190m及+140m马头门、SJ1竖井+190m及+140m马头门、+140m水泵房各配备一台DS-2CD1225D-15型红外枪式一体摄像机。各摄像头通过视频信号电缆与地面视频监控主机相连接，能够在地面调度主控制室内实时查看。

2）环境监测系统

井下按照设计要求在SJ4回风竖井口、+140m～+190m西侧通风行人天井、+140m～+190m东侧通风行人天井、+190m～+239m西侧通风行人天井、+190m东侧回风平巷内各安装一台GFY15X型双向风速传感器，备用一台。矿山已在SJ4回风竖井口安装一台GPD100型负压传感器，能够满足井下负压监测需求。同时，已在+190m中段出矿作业面、+140m东西端回采工作面局部通风机处安装一台KGT5型开停传感器。

该矿按照设计要求采用便携式气体检测仪监测对有毒有害气体进行检测，井下仅布置有2个作业回采工作面及1个出矿工作，配备有8台CD3型矿用多参数气体测定器，可同时检测C0、O2、N02等三种气体。便携式气体检测仪由通风作业工负责管理，每班作业前由通风作业工和安全员先进行检测，确认安全后方可允许作业人员进场作业。

矿山按照相关要求制定了监测监控系统运行维护管理制度及监测监控人员岗位责任制、操作规程、值班制度等规章制度。监测监控系统整体运行情况良好，起到了相应的作用，运行期间矿山指定人员负责监测监控系统的日常检查与维护工作，定期对监测监控设备进行调校。系统发出报警信息时，监测监控中心值班人员按照规定程序及时处置，处置结果应记录备案。建立了监测监控设备台账、监测监控设备故障登记表、监测监控检修记录表、监测监控巡检记录表、传感器调校记录表、报警记录月报表等，并及时按照要求进行填写。相关图纸、技术资料进行了相应的归档保存。

矿山监测监控系统符合《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》中对监测监控系统的要求。

具体检查情况见附表1-6。

### 7.2.10矿山排土场安全度评价

设计“根据矿山实际情况，矿山今后废石主要是SJ5、SJ1明竖井及中段运输平巷、中段石门掘进过程产生的，经估算，矿山今后掘进及生产过程产生的废石量约2.0万m³；所需排土场库容量2.5万m³。矿山现有排土场已设在SJ5竖井口东北侧约+430m处的公路下方的山沟处，矿山过去产生的废石量少，过去废石全部回填地表塌陷区，因此目前排土场内未进行堆放废石。该处岩体岩性简单，岩石以坚硬半坚硬层状、块状岩类为主，岩体的稳定性较好，从现场了解来看，排土场过去未发生过滑坡、泥石流等不良地质灾害；排土场下游1km范围内无需要保护的建、构筑物，矿山已在排土场下游约+395m标高处设了一座毛石浆砌坝，坝长约30m，坝高约3m，坝顶宽度约1m，内外坡比约为1:0.4，矿山现有拦截坝坝体稳定，无裂缝、变形、塌陷和冲刷现象，现有拦截坝满足设计要求，因此现有排土场场址可以满足矿山排土场选址需求。现有排土场从+395m标高堆至到+420m，排土场面积约2800m²，按平均堆置厚度10m计算，有效库容量约2.8万m³；根据过去开采实际情况，过去废石还不足以回填地表塌陷区，今后矿山产生的废石可全部回填地表塌陷区，现有排土场仅作为备用。如今后无需回填塌陷区，剩余废石可全部运往排土场集中堆放，现有排土场有效库容量可以满足矿山今后废石的堆排需求，扩建后继续利用现有排土场”。

矿山继续利用原有位于SJ5竖井口东北侧约+430m处的公路下方山沟处的排土场；该处岩体岩性简单，岩石以坚硬半坚硬层状、块状岩类为主，岩体的稳定性较好，过去未发生过滑坡、泥石流等不良地质灾害，可以满足排土场的选址需求，安全度属正常级。排土场有效容量约2.8万m³，矿山过去废石全部回填地表塌陷区，目前排土场内未堆放废石。现有库容能够满足今后堆排需要。排土场下游+395m标高处设了一座毛石浆砌坝，拦截坝设在地基稳固的场地上，坝长约30m，坝高约3m，坝顶宽度约1m，内外坡比约为1:0.4。坝体无裂缝、变形、塌陷和冲刷现象，稳定性良好。矿山排土场设置符合设计及相关规定要求。排土场下游1000m范围内无居民点、高压线、名胜古迹等其它需要保护的建、构筑物，无形成泥石流等地质灾害和潜在地质灾害危险，排土场安全度为正常级，且能够满足矿山废石土堆排需要。

矿山排土场设置符合设计及相关规定要求，安全性符合要求。

## 附表1  压风自救系统检查表

| 序号 | 建设要求 | 现场情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属非金属地下矿山应根据安全避险的实际需要，建设完善压风自救系统。压风自救系统可以与生产压风系统共用。 | 压风自救系统与生产压风系统共用 | 合格 |
| 2 | 压风自救系统应进行设计，并按照设计要求进行建设。 | 河北铜源矿山工程设计有限责任公司已在《改建初步设计》“安全专篇”章节中进行相应设计 | 合格 |
| 3 | 压风自救系统的空气压缩机应安装在地面，并能在10min内启动。空气压缩机安装在地面难以保证对井下作业地点有效供风时，可以安装在风源质量不受生产作业区域影响且围岩稳固、支护良好的井下地点。 | 压风自救系统的空压机放置在地表空压机房内，能在10min内启动 | 合格 |
| 4 | 压风管道应采用钢质材料或其他具有同等强度的阻燃材料。 | 依据设计要求，管道采用无缝钢管 | 合格 |
| 5 | 压风管道敷设应牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。 | 已延伸到井下作业场所、爆破时撤离人员集中地点等主要地点 | 合格 |
| 6 | 各主要生产中段和分段进风巷道的压风管道上每隔200～300m应安设一组三通及阀门。 | 各主要生产中段每隔100m安设了一组三通及阀门 | 合格 |
| 7 | 独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的压风管道上应安设一组三通及阀门，向外每隔200～300m应安设一组三通及阀门。有毒有害气体涌出的独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的压风管道上应安设压风自救装置。 | 在+190m中段、+140m中段东、西两翼避灾硐室及+239m避灾硐室内各安设有一套六个接头的ZYJ-M6压风、供水二合一自救器 | 合格 |
| 8 | 爆破时撤离人员集中地点的压风管道上应安设一组三通及阀门。 | 安设了三通及阀门 | 合格 |
| 9 | 压风管道应接入紧急避险设施内，并设置供气阀门，接入的矿井压风管路应设减压、消音、过滤装置和控制阀，压风出口压力应为0.1～0.3MPa，供风量每人不低于0.3m³/min，连续噪声不大于70 dB（A） | 该矿山不设紧急避险设施。 | 无关项 |
| 10 | 压风自救装置、三通及阀门安装地点应宽敞、稳固，安装位置应便于避灾人员使用；阀门应开关灵活。 | 符合要求 | 合格 |
| 11 | 主压风管道中应安装油水分离器 | 主压风管道安装油水分离器 | 合格 |
| 12 | 压风自救系统的配套设备应符合相关标准的规定，纳入安全标志管理的应取得矿用产品安全标志。 | 压风自救装置符合相关标准的规定，并取得矿用安全标志。 | 合格 |
| 13 | 压风自救系统安装完毕，经验收合格后方可投入使用 | 由企业自行组织 | 合格 |

## 附表2  供水施救系统检查表

| 序号 | 建设要求 | 现场情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属非金属地下矿山应根据安全避险的实际需要，建设完善供水施救系统。 | 建设了供水施救系统 | 合格 |
| 2 | 供水施救系统应进行设计，并按照设计要求进行建设。 | 河北铜源矿山工程设计有限责任公司已在《改建初步设计》“安全专篇”章节中进行相应设计 | 合格 |
| 3 | 供水施救系统应优先采用静压供水；当不具备条件时，采用动压供水。 | 采用静压供水 | 合格 |
| 4 | 供水施救系统可以与生产供水系统共用，施救时水源应满足生活饮用水水质卫生要求。 | 水源取自矿山生活用水（山涧水） | 合格 |
| 5 | 供水管道应采用钢质材料或其他具有同等强度的阻燃材料。 | 管道选用无缝钢管 | 合格 |
| 6 | 供水管道敷设应牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。 | 延伸到井下作业场所、爆破时撤离人员集中地点等主要地点 | 合格 |
| 7 | 各主要生产中段和分段进风巷道的供水管道上每隔200～300m应安设一组三通及阀门。 | 每隔约100m安设了一组三通及阀门 | 合格 |
| 8 | 独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的供水管道上应安设一组三通及阀门，向外每隔200～300m应安设一组三通及阀门。 | 在+190m中段、+140m中段东、西两翼避灾硐室及+239m避灾硐室内各安设有一套六个接头的ZYJ-M6压风、供水二合一自救器 | 合格 |
| 9 | 爆破时撤离人员集中地点的供水管道上应安设一组三通及阀门。 | 已安设了三通及阀门 | 合格 |
| 10 | 供水管道应接入紧急避险设施内，并安设阀门及过滤装置，水量和水压应满足额定数量人员避灾时的需要。 | 该矿不设紧急避险设施 | 无关项 |
| 11 | 三通及阀门安装地点应宽敞、稳固，安装位置应便于避灾人员使用；阀门应开关灵活。 | 符合要求 | 合格 |
| 12 | 供水施救系统的配套设备应符合相关标准的规定，纳入安全标志管理的应取得矿用产品安全标志。 | 供水施救系统的配套设备符合相关标准的规定 | 合格 |
| 13 | 供水施救系统安装完毕，经验收合格后方可投入使用。 | 由企业自行组织 | 合格 |

## 附表3  人员定位系统检查表

| 序号 | 建设要求 | 现场情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井下最多同时作业人数不少于30人的金属非金属地下矿山应建立完善人员定位系统；井下最多同时作业人数少于30人的金属非金属地下矿山应建立完善人员出入井信息管理制度，准确掌握井下各个区域作业人员的数量。 | 建设了人员定位系统 | 合格 |
| 2 | 人员定位系统应进行设计，并按照设计要求进行建设。鼓励将人员定位系统与监测监控系统、通信联络系统进行总体设计、建设。 | 河北铜源矿山工程设计有限责任公司已在《改建初步设计》“安全专篇”章节中进行相应设计 | 合格 |
| 3 | 人员定位系统应具有以下监测功能：监测携卡人员出/入井时刻、出/入重点区域时刻等；识别多个人员同时进入识别区域。 | 人员定位系统具有以下监测功能：监测携卡人员出/入井时刻、出/入重点区域时刻；识别多个人员同时进入识别区域。 | 合格 |
| 4 | 人员定位系统应具有以下管理功能携卡人员个人基本信息，主要包括卡号、姓名、身份证号、出生年月、职务或工种、所在部门或区队班组；携卡人员出入井总数、个人下井工作时间及出入井时刻信息；重点区域携卡人员基本信息及分布；携卡工作异常人员基本信息及分布，并报警；携卡人员下井活动路线信息；携卡人员统计信息，主要包括工作地点、月下井次数、时间等；按部门、区域、时间、分站（读卡器）、人员等分类信息查询功能；各种信息存储、显示、统计、声光报警、打印等功能。 | 人员定位系统功能符合左述要求 | 合格 |
| 5 | 人员定位系统应满足以下主要技术指标：最大位移识别速度不小于5m/s；并发识别数量不小于80；漏读率不大于10-4；巡检周期不大于30s；识别卡与分站（读卡器）之间的无线传输距离不小于10m。 | 人员定位系统满足以下主要技术指标：最大位移识别速度不小于5m/s；并发识别数量不小于80；漏读率不大于10-4；巡检周期不大于30s；识别卡与分站（读卡器）之间的无线传输距离不小于10m。 | 合格 |
| 6 | 人员定位系统主机应安装在地面，并双机备份，且应在矿山生产调度室设置显示终端。 | 人员定位系统主机安装在地面，双机备份，且在矿山六大系统值班室设置显示终端。 | 合格 |
| 7 | 人员出入井口和重点区域进出口等地点应安装分站（读卡器）。 | 分站（读卡器）安装位置符合要求 | 合格 |
| 8 | 分站（读卡器）应安装在便于读卡、观察、调试、检验，且围岩稳固、支护良好、无淋水、无杂物、不容易受到损害的位置。 | 分站（读卡器）安装位置符合要求 | 合格 |
| 9 | 主机及分站（读卡器）的备用电源应能保证连续工作2h以上。 | 安装有UPS电源 | 合格 |
| 10 | 识别卡应专人专卡，并配备不少于经常下井人员总数10%的备用卡。 | 井下同时作业最多人数12人，配备有60个KJ678-K型人员识别卡 | 合格 |
| 11 | 每个下井人员应携带识别卡，工作时不得与识别卡分离。 | 下井人员严格按照要求携带识别卡，工作时与识别卡不分离。 | 合格 |
| 12 | 应配备检测识别卡工作是否正常的装置，工作不正常的识别卡严禁使用。 | 入井前对识别卡进行有效性检测 | 合格 |
| 13 | 电缆和光缆敷设应符合相关规定。 | 符合要求 | 合格 |
| 14 | 人员定位系统应取得矿用产品安全标志。 | 人员定位系统具有矿安标志 | 合格 |
| 15 | 人员定位系统安装完毕，经验收合格后方可投入使用。 | 经验收合格后投入使用 | 合格 |

## 附表4  通讯联络系统检查表

| 序号 | 建设要求 | 现场情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属非金属地下矿山应根据安全避险的实际需要，建设完善有线通信联络系统；宜建设无线通信联络系统，作为有线通信联络系统的补充。 | 建设了完善有线通信联络系统 | 合格 |
| 2 | 通信联络系统应进行设计，并按设计要求进行建设。 | 河北铜源矿山工程设计有限责任公司已在《改建初步设计》“安全专篇”章节中进行相应设计 | 合格 |
| 3 | 有线通信联络系统应具有以下功能：终端设备与控制中心之间的双向语音且无阻塞通信功能。由控制中心发起的组呼、全呼、选呼、强拆、强插、紧呼及监听功能。由终端设备向控制中心发起的紧急呼叫功能。能够显示发起通信的终端设备的位置。能够储存备份通信历史记录并可进行查询。自动或手动启动的录音功能。终端设备之间通信联络的功能。 | 符合要求 | 合格 |
| 4 | 安装通信联络终端设备的地点应包括：井底车场、马头门、井下运输调度室、主要机电硐室、井下变电所、井下各中段采区、主要泵房、主要通风机房、井下紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点、提升机房、井下爆破器材库、装卸矿点等。 | 符合要求 | 合格 |
| 5 | 通信线缆应分设两条，从不同的井筒进入井下配线设备，其中任何一条通信线缆发生故障时，另外一条线缆的容量应能担负井下各通信终端的通信能力。 | 符合要求 | 合格 |
| 6 | 通信线缆的敷设应符合 GB16423-2006 中6.5.2 的相关规定。 | 符合要求 | 合格 |
| 7 | 严禁利用大地作为井下通信线路的回路 | 未利用大地作为井下通信线路的回路 | 合格 |
| 8 | 终端设备应设置在便于使用且围岩稳固、支护良好、无淋水的位置。 | 符合要求 | 合格 |
| 9 | 通信联络系统的配套设备应符合相关标准规定，纳入安全标志管理的应取得矿用产品安全标志。 | 具有矿用产品安全标志 | 合格 |
| 10 | 应按 GB14161-2008 的要求，对通信联络系统的设备设施作好标识、标志。 | 符合要求 | 合格 |
| 11 | 通信联络系统建设完毕，经验收合格后方可投入使用。 | 由企业自行组织 | 合格 |

## 附表5  紧急避险系统检查表

| 序号 | 建设要求 | 现场情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属非金属地下矿山应建设完善紧急避险系统，并随井下生产系统的变化及时调整。紧急避险系统建设的内容包括：为入井人员提供自救器、建设紧急避险设施、合理设置避灾路线、科学制定应急预案等。 | 为入井人员提供自救器 | 合格 |
| 2 | 紧急避险应遵循“撤离优先，避险就近”的原则。 | 符合要求 | 合格 |
| 3 | 紧急避险系统应进行设计，并按照设计要求进行建设。 | 河北铜源矿山工程设计有限责任公司已在《改建初步设计》“安全专篇”章节中进行相应设计 | 合格 |
| 4 | 应为入井人员配备额定防护时间不少于30min的自救器，并按入井总人数的10%配备备用自救器。 | 符合要求 | 合格 |
| 5 | 所有入井人员必须随身携带自救器。 | 符合要求 | 合格 |
| 6 | 在自救器额定防护时间内不能到达安全地点或及时升井时，避灾人员应就近撤到紧急避险设施内。 | 根据相关要求，矿山无需设置紧急避险设施 | 无关项 |
| 7 | 紧急避险设施的额定防护时间应不低于96h。 | 根据相关要求，矿山无需设置紧急避险设施 | 无关项 |
| 8 | 紧急避险系统的配套设备应符合相关标准的规定，救生舱及其他纳入安全标志管理的设备应取得矿用产品安全标志。 | 根据相关要求，矿山无需设置紧急避险设施 | 无关项 |
| 9 | 紧急避险系统建设完成，经验收合格后方可投入使用。 | 由企业自行组织 | 合格 |

## 附表6  监测监控系统检查表

| 序号 | 建设要求 | 现场情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属非金属地下矿山应依据GB16423-2020的要求和矿山实际建设完善监测监控系统。 | 建设了监测监控系统 | 合格 |
| 2 | 监测监控系统应进行设计，并按设计要求进行建设。鼓励将监测监控系统与人员定位系统、通信联络系统进行总体设计、建设。 | 河北铜源矿山工程设计有限责任公司已在《改建初步设计》“安全专篇”章节中进行相应设计 | 合格 |
| 3 | 监测监控系统应能实现以下管理功能：实时显示各个监测点的监测数据，并可以图表等形式显示历史监测数据；设置预警参数，并能实现声光预警；视频监控应支持按摄像机编号、时间、事件等信息对监控图像进行备份、查询和回放。 | 符合要求 | 合格 |
| 4 | 监测监控中心设备应有可靠的防雷和接地保护装置。 | 监测监控中心设备有可靠的防雷和接地保护装置 | 合格 |
| 5 | 主机应安装在地面，并双机备份，且应在矿山生产调度室设置显示终端。 | 符合要求 | 合格 |
| 6 | 井下分站应安装在便于人员观察、调试、检验，且围岩稳固、支护良好、无滴水、无杂物的进风巷道或硐室中，安装时应垫支架或吊挂在巷道中，使其距巷道底板不小于0.3m。 | 符合要求 | 合格 |
| 7 | 应配备分站、传感器等监测监控设备备件，备用数量应能满足日常监测监控需要。 | 符合要求 | 合格 |
| 8 | 主机和分站的备用电源应能保证连续工作2h以上。 | 符合要求 | 合格 |
| 9 | 传感器的数据或状态应传输到主机。 | 符合要求 | 合格 |
| 10 | 电缆和光缆敷设应符合GB16423-2006中6.5.2的相关规定。 | 符合要求 | 合格 |
| 11 | 监测监控系统应具有矿用产品安全标志。 | 取得了矿用产品安全标志 | 合格 |
| 12 | 监测监控系统安装完毕和大修后，应按产品使用说明书的要求进行测试、调校，经验收合格后方能使用。 | 由企业自行组织 | 合格 |

## 7.3评价结论

该矿成立有安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员。安全生产责任制、各项规章制度和各工种安全操作规程较健全，且能在生产过程中贯彻执行；技术资料较为齐全。职工安全教育与培训到位，相关人员经过培训并取得资格证书；能按要求提取安全技术措施专项费用，并做到专款专用。该矿山不存在重大危险源，应急救援组织体系健全。安全生产管理符合规定要求。

该矿各功能区域划分较为明确，只要严格按照设计施工，地下爆破震动、爆破冲击波不会对地表建（构）筑物造成影响。总平面布置符合规定要求。矿山错动范围内无需要保护的重要建（构）筑物。矿山开采不会对周边环境造成不良影响。

该矿井开采技术资料较齐全。矿井、中段具有两个安全出口。选用的采矿方法、开采顺序、井巷支护形式及支护质量、顶板管理、防坠措施符合规定要求，采矿工艺适应矿岩的赋存条件。井巷断面能满足行人、运输、通风和设施、设备的安装、维修及施工需要。采掘系统安全性符合规定要求。

该矿采用机械对角抽出式通风方式，主通风机满足生产需求。矿山通风设施较为完善，布局合理。矿井供风量能满足矿井生产需要，矿井有毒有害气体浓度未超过标准规定。矿井的通风管理制度较健全，图件资料较完善。矿井通风系统符合规定要求。

矿山爆破作业能按爆破说明书进行，未发现违章现象。井下无贯通作业和相邻平行作业工作面，采场上部地表无住宅区，无其它重要建（构）筑物，爆破振动、爆破冲击波、个别飞散物不会对人员及地表建（构）筑物构成威胁。爆破安全管理符合规定要求。

该矿绘制有《消防、防尘系统图》，制定有《消防防火管理制度》。矿井防尘、消防并用一套供水系统。井下没有火区。矿井防尘与防灭火系统符合规定要求。

该矿地面安装四台变压器分别供地面和井下电气设备用电，符合规范要求。井下电气设备选型、安装、保护措施符合要求，井下重要场所有安装通讯设施，照明设施符合要求。

矿区地表水自然排泄条件好，工业场地可自流排水。井下采用竖井开拓，采用机械集中排水方式进行排水，井下在+140m中段石门附近设有一处总容量约为750m³的巷道型水仓，配有3台离心泵。

井下采下矿石采用铲运机装矿，采用蓄电池电瓶车牵引矿车运输至中段石门，再由竖井提升绞车提升到地表的堆矿场集中堆放。地面采用慢速汽车运输，运输道路的坡度、宽度、转弯曲率半径能满足运输要求。该矿山运输系统符合规定要求。

该矿已制定职业危害预防制度、劳动保护用品管理制度、有毒有害气体管理制度，能按规定要求为职工配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。凿岩、装矿作业时主要采取湿式凿岩和佩戴防尘口罩等个体防护措施，并对粉尘作业点进行了检测，粉尘、噪声未超标。符合规定要求。

矿井安全避险“六大系统”目前已经建设完成，并经验收合格。目前矿山的“矿井监测监控系统”、“井下人员定位系统”、“矿井压风自救系统”、“矿井供水施救系统”、“井下紧急避险系统”、“矿井通讯联络系统”等安全避险“六大系统”已经投入使用。

依据《金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法》，通过对文件资料的审核、现场检查、抽样调查、现场询问的方式进行评分，并核实评价期间内安全绩效，得出评价结果。

按百分制评价得分为68.6分；在评价期间（2022年9月27日至2023年9月26日）内未发生人员死亡的生产安全事故。该矿安全生产标准化得分及安全绩效均达到安全生产标准化三级要求。

清流县金山萤石矿有限公司黄东坑萤石矿安全现状能满足《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》规定的安全生产条件及《福建省非煤矿山企业安全生产许可证延期换证工作方案》的要求，符合《安全生产许可证》延期换证条件。

## 7.4等级推荐

根据评价结果，评价小组推荐清流县金山萤石矿有限公司黄东坑萤石矿安全生产标准化为三级。

## 附件一  金属非金属地下矿山安全标准化评价得分汇总表

| 序号 | 项目 |  | 标准分 | 缺项分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产方针与目标 |  | 100 | 0 | 78 |
| 2 | 安全生产法律法规与其他要求 |  | 100 | 0 | 69 |
| 3 | 安全生产组织保障 |  | 500 | 73 | 229 |
| 4 | 风险管理 |  | 250 | 0 | 167.5 |
| 5 | 安全教育与培训 |  | 200 | 0 | 132 |
| 6 | 生产工艺系统安全管理 |  | 450 | 26 | 325 |
| 7 | 设备设施安全管理 |  | 300 | 9 | 194 |
| 8 | 作业现场安全管理 |  | 500 | 22 | 393 |
| 9 | 职业卫生管理 |  | 200 | 0 | 138 |
| 10 | 安全投入、安全科技与工伤保险 |  | 200 | 56 | 119 |
| 11 | 检查 |  | 500 | 0 | 305 |
| 12 | 应急管理 |  | 400 | 4 | 269.5 |
| 13 | 事故、事件报告、调查与分析 |  | 200 | 119 | 56 |
| 14 | 绩效测量与评价 |  | 100 | 0 | 57.5 |
| 合 计 |  |  | 4000 | 309 | 2532.5 |
| 评审 结果 |  | 该矿山评审标准分总分4000分，缺项分309分，实得分2532.5。标准化得分（百分制）=实得分/（标准分总分-缺项分）×100=68.6分 |  |  |  |

## 附件二  缺项说明

1.评价期间内，该矿未发生员工拒绝的安全事项；

2.评价期间内，该矿无承包商和大型设备供应商；

3.评价期间内，该矿无工余事故、事件；

4.评价期间内，该矿无脱离工作岗位超过规定时间的员工；

5.评价期间内，该矿没有地质等条件出现变化的情况，生产工艺方面没有发生变化；

6.评价期间内，该矿井下无炸药库、破碎硐室和卸矿站。